- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΕΙΔΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΟ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΚΟΠΟΣ – ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |
| 1.1 | 1. Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις ΑΕΝ, ο οποίος θα ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις της εθνικής, ενωσιακής νομοθεσίας (Δ.Σ. STCW όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) όσο και στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον της ναυτιλίας, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του εξοπλισμού των ΑΕΝ μέσω της προμήθειας σύγχρονου εκπαιδευτικού εξοπλισμού για αυτές. 2. Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα προβεί στην προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού με σκοπό την οργάνωση και λειτουργία Εργαστηρίου τριών (03) σταθμών εργασίας εκπαιδευομένων, όπου ο κάθε σταθμός εργασίας εκπαιδευομένων θα είναι κατάλληλος για ταυτόχρονη χρήση από (04) τέσσερις σπουδαστές και δύο (02) θέσεων εκπαιδευτή, στην ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ για την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων. 3. Γενικά χαρακτηριστικά: Ο παρακάτω εξοπλισμός θα είναι ικανός για την πραγματοποίηση των παρακάτω ασκήσεων: α) Γενικά: Περιγραφή γενικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων εργαλειομηχανών. Εργαλεία κοπής εργαλειομηχανών. Μορφή και υλικό κατασκευής τους. Χρήση εργαλειομηχανών. β) Τόρνος: Γενική περιγραφή τόρνου. Από ποια µέρη αποτελείται, κιβώτιο ταχυτήτων, εργαλειοφορείο, κιβώτιο Norton. Τρόποι συγκράτησης δοκιµίων στον τόρνο. Εξωτερικό τορνίρισµα απλού εξαρτήματος µε εργαλείο εκχόνδρισης και εξομάλυνσης. Επιλογή και συγκράτηση εργαλείων. Κωνικό τορνίρισµα µε μετάθεση εργαλειοφορείου – Κωνικό τορνίρισµα µε μετάθεση κουκουβάγιας. Κοπή σπειρωμάτων στον τόρνο – Τρύπηµα τεµαχίων στον τόρνο. γ) Δράπανο: Περιγραφή, είδη δραπάνων, επιλογή τρυπανιού, συγκράτηση τεμαχίου και εργαλείου (τρυπανιού). Τρύπηµα µε ηλεκτροδράπανο (σταθερό) – Τρύπηµα µε ηλεκτροδράπανο χειρός. δ) Πλάνη: Περιγραφή, µηχανισµός πλάνης, τα εργαλεία της πλάνης, συγκράτηση εργαλείου και τεµαχίου. Κατασκευή σφηνοδρόµου. ε) Φρέζα: Περιγραφή, εργαλεία φρέζας, συγκράτηση τεμαχίου και εργαλείου, λειτουργία και διαίρεση Κατασκευή οδοντωτού τροχού σε φρέζα. ζ) Λειαντικοί τροχοί: Περιγραφή τροχού λείανσης, μέτρα προστασίας κατά τη λειτουργία, επιλογή τροχού ανάλογα µε το υλικό και το είδος του τροχίσµατος, εκτέλεση τροχισμάτων υλικών και κοπτικών εργαλείων. Τροχισµός εργαλείων τόρνου (βασικές µορφές). Τροχισµός (τρυπανιών − κοπιδιών). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Ως Κριτήριο Κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| 2.1 | Να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του/των νομίμου/μων εκπροσώπου/ων υποψήφιου Αναδόχου με την τεχνική προσφορά ότι ο εξοπλισμός / τα συστήματα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, πλέον πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή τους. Με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου, κατά την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστή ότι δεν έχει σταματήσει η παραγωγή αναφορικά με τον εξοπλισμό των παραγράφων 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 3,10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 και 3.20. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Θα προσφερθούν τρεις (03) σταθμοί/πάγκοι εργασίας εκπαιδευομένων. Κάθε σταθμός/πάγκος εργασίας εκπαιδευομένων θα είναι κατάλληλος για ταυτόχρονη χρήση από (04) τέσσερις σπουδαστές. Επιπρόσθετα, θα προσφερθούν δύο (02) σταθμοί εργασίας εκπαιδευτή (γραφείο, καρέκλα γραφείου τροχήλατη με χερούλια και συρταριέρα γραφείου). Οι πάγκοι εργασίας και στήριξης του εξοπλισμού εκπαιδευομένων και εκπαιδευτή, οι θέσεις των εκπαιδευομένων (03 σταθμοί/πάγκοι εργασίας * 4 καρέκλες, σύνολο 12 καρέκλες) και του εκπαιδευτή (2 καρέκλες γραφείου τροχήλατες με χερούλια) και η τοποθέτησή τους θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. Με την τεχνική προσφορά να δοθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή νοείται ότι θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Η τεχνική προσφορά να συνοδεύεται από τεχνικά/περιγραφικά φυλλάδια, στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, των προσφερόμενων ειδών με σκοπό την τεκμηρίωση των τεχνικών απαιτήσεων της τεχνικής προδιαγραφής. Σε περίπτωση που για κάποια εκ των τεχνικών χαρακτηριστικών της τεχνικής προδιαγραφής, δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο τεκμηριωτικό υλικό, να προσκομίζεται με την τεχνική προσφορά, βεβαίωση του κατασκευαστή των ειδών στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά τα εν λόγω τεχνικά χαρακτηριστικά. Η εν λόγω βεβαίωση να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| 3.1 | Τόρνος (τεμάχια 8) Ο ζητούμενος να είναι επιδαπέδιος βιομηχανικού τύπου τόρνος. Η εργαλειομηχανή να είναι στιβαρής κατασκευής και με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των χρηστών, διαθέτοντας τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: - Κομβίο άμεσης διακοπής (emergency stop). - Ο κινητήρας της ατράκτου να είναι τριφασικός - Κινητήρας ατράκτου ισχύος μεγαλύτερης των 3,0 KW - Σταθερή ταχύτητα κοπής - Ενσωματωμένο προστατευτικό γρεζιών - Ενσωματωμένο σύστημα ψύξης - Ψηφιακή ένδειξη θέσης 3 αξόνων - Εργονομική τοποθέτηση των στοιχείων ελέγχου της μηχανής. - Αυτόματη παύση λειτουργίας σε περίπτωση υπερφόρτωσης. Επιπρόσθετα, το σύστημα να διαθέτει τα παρακάτω ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: - Τσοκ τριών σιαγόνων Φ 250- 320 mm - Τσοκ τεσσάρων σιαγόνων Φ 300-350 mm με ρυθμιζόμενες σιαγόνες - Κεντροφορέα - Πλατό έως Φ 350 mm - Κουζινέτο ΜΤ 6/ ΜΤ 4 - Δύο στηρίγματα κέντρου ΜΤ 4 - Στηρίγματα περάσματος από 25 έως 180 mm - Ακολουθούμενο στήριγμα περάσματος από 20 έως 115 mm - Υποδομή βάσης - Ψηφιακή ένδειξη Θέσης - Φρένο ατράκτου - Να διαθέτει προστατευτικό διαφανές κάλυμμα στο χώρο Κατεργασίας, με αυτόματο κλείδωμα κατά τη διάρκεια Λειτουργιάς της μηχανής - Προστατευτικό τσοκ - Μετρητής σπειρωμάτων - Τετραπλός εργαλειοφορέας - Να διαθέτει φωτισμό χαμηλής τάσης στο χώρο κατεργασίας - Κιτ ανταλλακτικών γραναζιών - Λειτουργικά εργαλεία - Αρχικό γέμισμα με υψηλής ποιότητας λάδι - Απόσταση μεταξύ κέντρων: ≥1000 mm. - Πλάτος κρεβατιού 300-350 mm - Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής: 1600-2000rpm - Ύψος κέντρου :220-250 mm. - Φ περιστροφής πάνω από το τραπέζι 460-550 mm. - Φ περιστροφής επάνω από το σεπόρτι 260-360 mm - πρόωση έως 1.5m/min τουλάχιστον, - Ακρίβεια μηχανής 0,01mm περίπου - εύκολο σύστημα καθαρισμού - εγχάρακτα η σε κολλημένη πινακίδα τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος καθώς και τα σύμβολα ποιότητας και ασφαλείας - αναλυτικό οδηγό συντήρησης, λειτουργίας στα ελληνικά, o οποίoς θα πρέπει να υποβληθεί κατά την παράδοση. - επίδειξη χειρισμού-λειτουργίας του μηχανήματος στους εκπαιδευτικούς, με θεματολογία τουλάχιστον:-παρουσίαση μηχανής, βασικών λειτουργιών και πρόσδεσης εργαλείων, κοπή σπειρωμάτων, κωνική τόρνευση - να παραδοθεί σειρά ασκήσεων – παραδειγμάτων βήμα προς βήμα στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν κατά την παράδοση. - να παραδοθεί, κατά την παράδοση, βίντεο επεξήγησης όλων των λειτουργιών και παρουσίασης των δυνατοτήτων της μηχανής, στα ελληνικά, με παραδείγματα. Η μηχανή να προσφερθεί με πλήρη σειρά εργαλείων: - 10 κοπτικά εργαλεία τόρνευσης με την αντίστοιχη μανέλα - 10 κοπτικά εργαλεία σχισίματος με την αντίστοιχη μανέλα - 10 κοπτικά εξωτερικού σπειρώματος με την αντίστοιχη μανέλα - 10 κοπτικά εσωτερικού σπειρώματος με την αντίστοιχη μανέλα - Εργαλείο διεύρυνσης εσωτερικής οπής με 10 κοπτικά - 10 κεντροτρύπανα - Ελικοειδή τρυπάνια (διαμ. 5, 7, 10 mm), δύο τεμάχια έκαστο - Πλήρη σειρά άλεν, λαδωτήρι, βούρτσα καθαρισμού - Δοκίμια αλουμινίου και χάλυβα διαμ. 25χ300 mm, δέκα τεμάχια έκαστο - Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως και συντήρησης στην Ελληνική, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν κατά την παράδοση. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Φρέζα (τεμάχια 2) H ζητούμενη επιδαπέδια εργαλειομηχανή να είναι βιομηχανικού τύπου φρέζα. Η εργαλειομηχανή να είναι στιβαρής κατασκευής και με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των χρηστών, διαθέτοντας τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: - Πρόωση έως 1.5m/min τουλάχιστον, - Ακρίβεια μηχανής 0,01mm περίπου - Ελάχιστος ωφέλιμος χώρος μηχανής σε mm (Χ,Υ) 300 x 1100 - Ελάχιστη οριζόντια διαδρομή τραπεζιού (mm) 1100 - Ελάχιστη κάθετη διαδρομή τραπεζιού (mm) 300 - Αριθμός ταχυτήτων ατράκτου μεγαλύτερος από 16 - Ταχύτητα κοπής (μέγιστη) 500 mm/min τουλάχιστον - Ταχύτητα μετακίνησης αξόνων Χ και Υ (μέγιστη) 2 m/min τουλάχιστον - Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής ατράκτου 2000 rpm τουλάχιστον - Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής ατράκτου 40 rpm τουλάχιστον - Τροφοδοσία ρεύματος Τριφασική 380 V - Το τραπέζι να διαθέτει τουλάχιστον 3 αυλακώσεις μορφής Τ 5/8΄΄ - Βάση από χυτοσίδηρο που εγγυάται σταθερότητα κατασκευής και απορρόφηση κραδασμών - Να διαθέτει προστατευτικό διαφανές κάλυμμα στο χώρο κατεργασίας, με αυτόματο κλείδωμα κατά τη διάρκεια λειτουργιάς της μηχανής και διακόπτη ασφάλειας με κομβίο κινδύνου επί της μηχανής. - Να διαθέτει φωτισμό χαμηλής τάσης στο χώρο κατεργασίας Να διαθέτει : - Εύκολο σύστημα καθαρισμού - Σύστημα ψύξης - Φρένο ατράκτου - Σύστημα Λίπανσης - Εργαλειοθήκη με τα απαραίτητα εργαλεία Η μηχανή να προσφερθεί με : - Δοκίμια αλουμινίου και χάλυβα - Φ 25Χ300 mm, δέκα τεμάχια έκαστο - Μέγγενη συγκράτησης τεμαχίων - Διαιρέτη έμμεσης διαίρεσης με τους απαραίτητους δίσκους - πλήρη σειρά εργαλείων: - για κοπή οδοντωτών τροχών όλων των μορφών και για διαμόρφωση σφηνόδρομου - να προσφερθούν εργαλεία και παρελκόμενα για την λειτουργία όπως: κονδύλια σφηναυλακώσεων διαμέτρου 2mm, 4mm και κονδύλι διαμέτρου 2mm με σφαιρική απόληξη, τουλάχιστον. - Να παραδοθεί, κατά την παράδοση, σειρά ασκήσεων – παραδειγμάτων βήμα προς βήμα στην ελληνική γλώσσα επίδειξη χειρισμού-λειτουργίας του μηχανήματος στους εκπαιδευτικούς, με θεματολογία τουλάχιστον: παρουσίαση μηχανής, βασικών λειτουργιών και πρόσδεσης εργαλείων και τεμαχίων, χρήση διαιρέτη - Να πραγματοποιηθεί Εκπαίδευση χρηστών - Να παραδοθεί, κατά την παράδοση με τη μηχανή, βίντεο επεξήγησης όλων των λειτουργιών και παρουσίασης των δυνατοτήτων της μηχανής, στα ελληνικά, με παραδείγματα. Να συνοδεύεται από: - οδηγίες χρήσεως και συντήρησης στην Ελληνική, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν κατά την παράδοση. - εγχάρακτα ή σε κολλημένη πινακίδα τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος καθώς και τα σύμβολα ποιότητας και ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Δράπανο ηλεκτροκίνητο (ακριβείας) (τεμάχια 4) H ζητούμενη επιδαπέδια εργαλειομηχανή να είναι βιομηχανικού τύπου δράπανο. Η εργαλειομηχανή να είναι στιβαρής κατασκευής και με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των χρηστών, διαθέτοντας τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: - Κεφαλή με Δυνατότητα διάτρησης έως 32 mm Διαδρομή δραπάνου 120 mm περίπου - Απόσταση από κολώνα βάσεως έως το κέντρο άξονος 250mm τουλάχιστον - Απόσταση από άξονα έως το τραπέζι (Μέγιστη) 630mm - Απόσταση από άξονα έως τη βάση τουλάχιστον 1.100mm - Το τραπέζι με περιστροφή γύρω από την κολώνα 360ο - Κλίση τραπεζίου προς κάθε πλευρά 45ο - Μέγεθος τραπεζίου 330 x 330mm - Μέγεθος βάσης (ολικό) 665 x 380mm - Μέγεθος βάσης (επιφάνεια Εργασ.) 330 x 310mm - Διάμετρος κολώνας 100mm Ταχύτητες και ΗΡ (ιπποδύναμη): - Αριθμός ταχυτήτων άξονος έως 10 Κλίμακα ταχυτήτων άξονος 190 έως 2280 rpm - Ιπποδύναμη μοτέρ 1,2ΗP περίπου - Αναλυτικό οδηγό συντήρησης Και λειτουργίας, ο οποίος θα πρέπει να υποβληθεί κατά την παράδοση. - ΣΤΟΠ ανάγκης-τσοκ-προφυλακτήρα- ΤΣΟΚ και ΣΤΟΠΕΡ βάθους | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Δισκοπρίονο πάγκου ηλεκτρικό (τεμάχια 1) H ζητούμενη εργαλειομηχανή να είναι βιομηχανικού τύπου. Η εργαλειομηχανή να είναι στιβαρής κατασκευής και με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των χρηστών, διαθέτοντας τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: - Ισχύς κινητήρα 1,5 HP τουλάχιστον - Υγρής κοπής (με αντλία ψυκτέλαιου) - Δίσκος ø 360 mm τουλάχιστον - Οπή δίσκου ø 32mm τουλάχιστον - Τάση (V/Hz) 400/50 - Διακόπτη εκτάκτου ανάγκης - Μέγιστο άνοιγμα μέγγενης (mm) 100-120 - Οδηγό για επαναλαμβανόμενες κοπές ίδιων διαστάσεων - Βάση στήριξης δισκοπρίονου - Ταχύτητα δίσκου (m/min) 21/42 - Δυνατότητα κοπής ορθογώνιο 0ο /45ο Δ/45ο Δ τουλάχιστον 100 x 60mm / 70x55 mm /70x55 mm - Δυνατότητα κοπής τετράγωνο 0ο /45Ο Δ/45Ο Α τουλάχιστον 80 mm/70mm/70mm - Αναλυτικό οδηγό συντήρησης και λειτουργίας ο οποίος θα πρέπει να υποβληθεί κατά την παράδοση. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | Κάθετη Πλάνη (τεμάχια 2) H ζητούμενη επιδαπέδια εργαλειομηχανή να είναι βιομηχανικού τύπου κάθετη πλάνη. Η εργαλειομηχανή να είναι στιβαρής κατασκευής και με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των χρηστών, διαθέτοντας τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: - Μέγιστο μήκος επεξεργασίας τουλάχιστον 300 mm - Πατήματα ανά λεπτό 20-60 - Κατακόρυφη ρύθμιση εμβόλου τουλάχιστον 250 mm - Μέγιστη απόσταση εργαλειοδέτη – κολώνας τουλάχιστον 400 mm - Διάμετρος τραπεζιού εργασίας τουλάχιστον 400 mm - Μεγίστη απόσταση εργαλειοδέτη – τραπεζιού εργασίας τουλάχιστον 400 mm - Μέγιστη οριζόντια διαδρομή τραπεζιού εργασίας τουλάχιστον 250 mm - Μεγίστη εγκάρσια διαδρομή τραπεζιού εργασίας τουλάχιστον 200 mm - Μεγίστη περιστροφή κεφαλής ± 45ο - Θέσεις διαιρέτη 24 - Ισχύς κινητήρα τουλάχιστον 1KW - Διαστάσεις (μ x π x υ) (mm) 1000 x 1.500 x 1000 περίπου - Σύστημα λίπανσης - Τερματικό σύστημα για τον εργαλειοδέτη - Inverter για τη ρύθμιση των πατημάτων - Προστατευτικό διαφανές κάλυμμα στο χώρο κατεργασίας, με αυτόματο κλείδωμα κατά τη διάρκεια λειτουργιάς της μηχανής και διακόπτη ασφάλειας με κομβίο κινδύνου επί της μηχανής. - Φωτισμό χαμηλής τάσης στο χώρο κατεργασίας, - Εκπαίδευση χρηστών - Εργαλειοθήκη με τα απαραίτητα εργαλεία - Αναλυτικό οδηγό συντήρησης και λειτουργίας ο οποίος θα πρέπει να υποβληθεί κατά την παράδοση. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6 | Σµυριδοτροχοί δίδυµοι κολώνας (εδάφους) (τεμάχια 2) Η εργαλειομηχανή να είναι στιβαρής κατασκευής και με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των χρηστών, διαθέτοντας τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: - Ισχύς τουλάχιστον 400W - Τάση ρεύματος 230V/50Hz - Στροφές ανά λεπτό τουλάχιστον 2500 - Πέτρες λείανσης τουλάχιστον δύο (2) ζεύγη, χρήσης και ανταλλακτικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.7 | Ηλεκτρικός σμυριδοτροχός φορητός (τεμάχια 3) Να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: - Τάση ρεύματος 230 V/50Hz - Ισχύς τουλάχιστον 1.000 watt - Στροφές τουλάχιστον 11000 rpm - Διάμετρος δίσκου τουλάχιστον : ≥ 100mm | ΝΑΙ |  |  |
| 3.8 | Ηλεκτρικά πριόνια (τεμάχια 2) Να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: - Τάση ρεύματος 230 V/50Hz - Κατάλληλο για βαριές εργασίες - Ισχύς τουλάχιστον 1.200 watt - Στροφές τουλάχιστον 5000 rpm - Διάμετρος δίσκου τουλάχιστον 190 mm - Διακόπτης Lock off - Μέγιστη κοπή στις 45⁰ τουλάχιστον 45 mm - Μέγιστη κοπή στις 90⁰ τουλάχιστον 65 mm - Μέγιστο βάθος κοπής τουλάχιστον 65 mm - Κασετίνα μεταφοράς |  |  |  |
| 3.9 | Παχύµετρα - Γραφτες Μικρόμετρα - 15 αναλογικά ανοξείδωτα παχύμετρα βερνιέρου με σούστα ,εύρος 0-200 mm και ανάγνωση 0.02 mm). - 6 Ρολόγια γράφτη αναλογικά ακριβείας 0,01 mm - 6 Ρολόγια γράφτη αναλογικά ακριβείας 0,001 mm - 10 σετ αναλογικά εξωτερικά μικρόμετρα για την πλήρη κάλυψη του εύρους 0-100 mm. Να διαθέτουν αναγνωσιμότητα 0,01 mm και μύτες από καρβίδιο, να συμπεριλαμβάνεται πρότυπο ρύθμισης, πιστοποιητικό ελέγχου και πιστοποιητικό διακρίβωσης . |  |  |  |
| 3.10 | Τροχιστικό τρυπανιών (τεμάχια 1) Να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: - Εύκολο στη λειτουργία - Ισχυρός, αξιόπιστος κινητήρας με μεγάλη διάρκεια ζωής ισχύος (≥65W) - Εύκολη αλλαγή δακτυλίων ακονίσματος - να διαθέτει μηχανισμό που να εξασφαλίζει ακριβή γωνία λείανσης - Να συμπεριλαμβάνονται: δίσκος διαμαντιού, τσοκ για τρόχισμα τρυπανιού διαμέτρου σε mm: από 3 έως 32 mm - τάση: 380V/50Hz - ταχύτητα τουλάχιστον: 3000 rpm |  |  |  |
| 3.11 | Ηλεκτρικό δράπανο φορητό (τεμάχια 1) Να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: - τάση ρεύματος 230 V/50Hz - ισχύς τουλάχιστον 1.000 Watt - κινήσεις: δεξιόστροφο – αριστερόστροφο - αυτόματο τσοκ - μεταλλικός οδηγός βάθους τρυπήματος - ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών - πρόσθετη χειρολαβή - σε κασετίνα - μεταβλητή ταχύτητα για μεγαλύτερο έλεγχο και δυνατότητα για εργασίες βιδώματος. - μπουτόν κλειδώματος - διακόπτη "lock on". - κρουστική δράση ιδανική για διάτρηση σε δομικά υλικά δεξιόστροφη & αριστερόστροφη λειτουργία για πρόσθετη ευελιξία π.χ. για βίδωμα. |  |  |  |
| 3.12 | Μηχανικό ψαλίδι με μοχλό (τεμάχια 1) Να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: - πλάτος κοπής τουλάχιστον 1000 mm - πάχος λαμαρίνας κοπής τουλάχιστον 1 mm - μπροστινό στήριγμα αντικειμένων - ρυθμιζόμενο στοπ πίσω ορίων |  |  |  |
| 3.13 | Γυαλιά μηχανικής προστασίας (τεμάχια 15) Να διαθέτουν τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: - Οπτικός δίσκος αρκετά μεγάλος ώστε να μην εμποδίζεται η ορατότητα με - αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής, πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με - ιμάντα στερέωσης προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού. - Υλικό κατασκευής οπτικού δίσκου: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές Πρότυπα: ΕΝ-166 Σήμανση: Στο πλαίσιο - CE - Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής - Μηχανική αντοχή - Προστασία από υγρές χημικές ουσίες - προστασία από σκόνη Στον οπτικό δίσκο - Οπτική κλάση - Προστασία έναντι τριβής - Προστασία από λειωμένα μέταλλα |  |  |  |
| 3.14 | Πίνακας (Τεμάχια 1) Να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: - Λευκός, μαρκαδόρου, μαγνητικός, ελάχιστων διαστάσεων 100x240cm - Επιφάνεια πίνακα: λευκή πορσελάνη ματ - Να διαθέτει μεταλλική επιφάνεια στην πίσω όψη και πλαίσιο αλουμινίου με πλαστική προστασία στις γωνίες - Να μπορεί να δουλέψει με απλούς μαρκαδόρους οινοπνεύματος. - Να περιλαμβάνει δισκάκι για τους μαρκαδόρους. - Να προσφέρεται με τουλάχιστον 3 μαρκαδόρους οινοπνεύματος διαφορετικών χρωμάτων και πανί fiber καθαρισμού. - Ο προσφέρων αναλαμβάνει την υποχρέωση εγκατάστασης του πίνακα σε σημείο που θα του υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου και θα λειτουργεί σε συνδυασμό με τον προσφερόμενο βιντεοπροβολέα. |  |  |  |
| 3.15 | Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής (laptop) (τεμάχια 1) Να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: - Διάσταση οθόνης τουλάχιστον 15,6 ίντσες, με ανάλυση 1920x1080 - Επιφάνεια οθόνης ματ ή με αντιανακλαστική επίστρωση - Μοντέλο επεξεργαστή με ημερομηνία κυκλοφορίας (release date) από Q2-2016 ή νεότερη Passmark (CPU Benchmarks - performance) τουλάχιστον 3.200 - Επεξεργαστή που να υποστηρίζει x86, x64 αρχιτεκτονική και τεχνικές hardware virtualization (VT-x ή AMD-V) - Μνήμη RAM DDR4 μεγέθους τουλάχιστον 4 GB και χρονισμού τουλάχιστον 2.133 MHz - Σκληρός δίσκος τουλάχιστον 500GB - Κάρτα γραφικών (μπορεί να είναι ενσωματωμένη στον επεξεργαστή) με έξοδο HDMI Bluetooth v.4.0 ή νεότερο - Δυνατότητα ενσύρματης και ασύρματης δικτύωσης (wifi 802.11) - Ενσωματωμένη κάμερα - Ενσωματωμένο μικρόφωνο - Πληκτρολόγιο (με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες) ενσωματωμένο στο φορητό Ενσωματωμένο ηχείο ή ενσωματωμένα ηχεία Οπτικό μέσο DVD-RW (εγγραφή & αναπαραγωγή) εσωτερικό - Μέγιστο βάρος (βασικής σύνθεσης – σύμφωνα με τον κατασκευαστή) μικρότερο από 2,6 Κg - Μπαταρία ισχύος μεγαλύτερη από 35 Wh με δυνατότητα αντικατάστασης - Με δυνατότητα τοποθέτησης αντικλεπτικής προστασίας Λειτουργικό σύστημα : - Ο Η/Υ να διαθέτει προεγκατεστημένα : - Λειτουργικό σύστημα σε παραθυρικό περιβάλλον στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, πρόσφατης έκδοσης και με άδεια χρήσης εφ’ όρου ζωής. - Ολοκληρωμένο πακέτο αυτοματισμού γραφείου στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, πρόσφατης έκδοσης και με άδεια χρήσης εφ’ όρου ζωής. - Εγκατεστημένο λογισμικό προστασίας από ιούς με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης μέσω διαδικτύου συνοδευόμενο από άδεια χρήσης (ή ανανέωσης αδειών) για τουλάχιστον δύο έτη. |  |  |  |
| 3.16 | Έγχρωμος Εκτυπωτής Α4 (Τεμάχια 1) Να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: - Λειτουργία: - Έγχρωμη εκτύπωση Τεχνολογία εκτύπωσης: laser ή LED ή inkjet, με 4 τουλάχιστον ανεξάρτητα μελάνια ή toner εκτύπωσης - Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών (Monthly duty cycle): Τουλάχιστον 8.000 σελ/μήνα. - Να επισυνάπτεται τεχνική δήλωση του κατασκευαστή ή φυλλάδιο προϊόντος. Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης) αυτόματη Ανάλυση εκτύπωσης ≥ 600 x 600 dpi 6. - Συνδεσιμότητα: - Τουλάχιστον 1 x USB, 1 x ενσωματωμένη θύρα δικτύου Ethernet 10/100 - Μνήμη τουλάχιστον 128 MB Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) τουλάχιστον 20 Σελίδες/λεπτό - Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 100 φύλλα Α4 - Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου χαρτιού: 50 φύλλα Α4. - Να συμπεριλαμβάνονται - 1 σετ Τoner ή μελάνια όλων των χρωμάτων, του κατασκευαστή Συμβατότητα με τουλάχιστον ένα από τα προσφερόμενα ΛΣ του Η/Υ καλώδια σύνδεσης με δίκτυο & ΗΥ - Καλώδιο δικτυακής σύνδεσης: UTP cat5e, 5 μέτρα - Καλώδιο USB σύνδεσης: USB, 3 μέτρα | ΝΑΙ |  |  |
| 3.17 | Επιτραπέζιος βιντεοπροβολέας (short throw projector) (τεμάχια 1) Να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: - Τύπος LCD ή DLP2. - Πραγματική ανάλυση εικόνας (native resolution) ≥1280 x 800 - Φωτεινότητα (ISO 21118:2012): τουλάχιστον 3.200 lm στο υψηλότερο mode λειτουργίας του προβολέα - Ώρες λειτουργίας της λάμπας: τουλάχιστον 5.000 στο υψηλότερο mode λειτουργίας του προβολέα (με μία ή περισσότερες λάμπες συνδυαστικά) - Αντίθεση τουλάχιστον 3.000 : 1 - Συνδεσιμότητα: Τουλάχιστον: RS-232C, USB 2.0 Type B (ή mini B), USB 2.0 Type A, Microphone input, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T),Stereo mini jack audio in (2x), Stereo mini jack audio out, RGB in, HDMI in, VGA out, VGA in. - Μέγεθος προβολής σε ίντσες (Projection size) με εύρος από μικρότερο από 60 ίντσες έως τουλάχιστον 100 ίντσες - Μεγέθυνση (ψηφιακό zoom) τουλάχιστον 1,2x9. - Δικτυακές συνδέσεις: Ενσύρματα (Προβολή και Έλεγχος από δίκτυο) - Να έχει τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης μέσω προσαρμογέα (ο οποίος δεν απαιτείται Τηλεχειριστήριο (remote control) μαζί με τις μπαταρίες Να μπορεί να τοποθετηθεί σε έπιπλο (επιτραπέζιος) αλλά και σε τοίχο (επίτοιχος). - Ηχείο ή ηχεία ενσωματωμένα με ισχύ τουλάχιστον 10Watt - Διόρθωση κατακόρυφης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης (keystone correction) Throw ratio μικρότερο από 0.55:1 (short throw) - Μενού λειτουργίας στην προβαλλόμενη εικόνα (On Screen Display - OSD) στα Ελληνικά - Το προσφερόμενο προϊόν να διαθέτει συμμόρφωση με Ευρωπαϊκή Οδηγία για οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/EC ή αντίστοιχη) ή περιορισμό κατανάλωσης (1275/2008/EC ή 2012/27/EC ή αντίστοιχη) - Να συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και καλώδια για την εγκατάσταση, διασύνδεση και λειτουργία του βιντεοπροβολέα με φορητό Η/Υ: 1. Καλώδιο HDMI 3 μέτρων 2. Καλώδιο ήχου 3 μέτρων - Επίσης να διαθέτει: - τσάντα μεταφοράς, - καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος της συσκευής, - ελληνικά εγχειρίδια εγκατάστασης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, τα οποία θα πρέπει να υποβληθεί κατά την παράδοση. - πλήρη ελληνικά εγχειρίδια λειτουργίας του βιντεοπροβολέα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν κατά την παράδοση. - Συμβατότητα με τουλάχιστον ένα από τα προσφερόμενα ΛΣ του Η/Υ H χρονική περίοδος εγγύησης καλής λειτουργιάς περιλαμβάνει και τη λυχνία, ανεξάρτητα από τις ώρες λειτουργίας της. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.18 | Ασπρόμαυρο πολυμήχανη Α3 (τεμάχια 1) Να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: - Λειτουργίες πολυμηχανήματος: φωτοαντιγραφή, εκτύπωση, σάρωση, αποστολή fax. - Τεχνολογία εκτύπωσης: LASER ή LED - Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας (Power Save Mode) όταν δεν λειτουργεί. - Μέγιστoς μηνιαίoς κύκλος εργασιών (maximum pages per month) τουλάχιστον ογδόντα χιλιάδες (80.000) φωτοαντίγραφα. Να επισυνάπτεται, με την τεχνική προσφορά, τεχνική δήλωση του κατασκευαστή ή φυλλάδιο προϊόντος. - Χρόνος προθέρμανσης μικρότερος από είκοσι πέντε (25) δευτερόλεπτα - Χρόνος πρώτου αντιγράφου μικρότερος από οκτώ (8) δευτερόλεπτα - Να διαθέτει: - πίνακα (οθόνη) με απεικόνιση όλων των λειτουργιών και χειρισμού, με απεικόνιση της έλλειψης των αναλωσίμων υλικών, των σημείων εμπλοκής του χαρτιού κλπ., καθώς και οθόνη αφής (touch screen) - μενού λειτουργιών στην Ελληνική γλώσσα - σύστημα χειροκίνητης και αυτόματης φωτεινότητας - πληκτρολόγιο με δέκα (10) τουλάχιστον αριθμητικά πλήκτρα, στα οποία να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε τα ψηφία από το 0 έως και το 9. - Να συμπεριλαμβάνεται toner του κατασκευαστή Τροφοδοσία χαρτιού - Βy pass χαρτιού μεγαλύτερο από 100 φύλλα. - Τροφοδοσία με χαρτί από τουλάχιστον δύο (2) κασέτες (εκτός του by pass) με χωρητικότητα τουλάχιστον πεντακοσίων (500) φύλλων η καθεμία και να είναι ρυθμιζόμενου μεγέθους υποδοχής χαρτιών. - Σύστημα αυτόματης επιλογής κασέτας (Automatic paper selection). Φωτοαντιγραφή - Μεγέθη χαρτιού φωτοαντιγραφής (copy sizes): ασπρόμαυρα αντίγραφα διαστάσεων τουλάχιστον Α3, A4, Α5, B5, Letter, Legal, Folio, envelopes. - Να δέχεται πρωτότυπα μεμονωμένα φύλλα και βιβλία (book copy) στις ζητούμενες διαστάσεις. - Ταχύτητα φωτοαντιγραφής (copy speed): Το μηχάνημα να έχει ταχύτητα παραγωγής τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) φωτοαντιγράφων Α4 ανά λεπτό (25 pages A4 per minute) και τουλάχιστον δώδεκα (12) φωτοαντιγράφων Α3 ανά λεπτό (12 pages A3 per minute). - Να διαθέτει: - σύστημα αντιγραφής διπλής όψης (duplex unit – double sided unit). - αυτόματο τροφοδότη (ADF) τουλάχιστον πενήντα (50) φύλλων. - Δυνατότητα προεπιλογής φωτοαντιγράφων με την οποία θα είναι δυνατό να παραχθούν με αδιάκοπη αντιγραφή έως και εννιακόσια ενενήντα εννέα (999) πολλαπλά φωτοαντίγραφα. - Ζoom σε εύρος τουλάχιστον είκοσι πέντε με τετρακόσια (25 – 400)% - Συμβατότητα με τουλάχιστον ένα από τα προσφερόμενα ΛΣ του Η/Υ Συνδεσιμότητα - Να διαθέτει: - Fax (είτε ενσωματωμένο είτε πρόσθετη μονάδα) - θύρα USB - 10/100/1000 BaseT Ethernet. Σάρωση - Σάρωση (scan) σε ΗΥ με μέγιστο μέγεθος σάρωσης Α3. - Λειτουργίες μίας σάρωσης – πολλαπλών εκτυπώσεων. - Ανάλυση τουλάχιστον 600dpi - Τύποι αρχείων αποθήκευσης τουλάχιστον TIFF, JPEG, PDF. Πρόσθετα - Να προσφέρεται με κατάλληλη τροχήλατη βάση (ερμάριο) στιβαρής κατασκευής του ιδίου κατασκευαστή. - Να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από: - τα αντίστοιχα λογισμικά προγράμματα (εκτύπωσης, σάρωσης κ.λ.π). - μεταφρασμένα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή. Παρεχόμενα καλώδια - Καλώδιο USB σύνδεσης φωτοτυπικού με Η/Υ 5 μέτρων - Καλώδιο δικτυακής σύνδεσης UTP cat5e, 5 μέτρων |  |  |  |
| 3.19 | Ασύρματο σημείο πρόσβασης (access point) (τεμάχια 1) Να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: 1. Συχνότητα: Dual Band (2.4GHz και 5GHz) 2. Θύρα Ethernet 3. Τρόποι λειτουργίας: Wireless AP 4. Ασύρματα πρότυπα συνδεσιμότητας: 802.11a/b/g/n 5. Ρυθμός σήματος (Ταχύτητα WLAN) τουλάχιστον 300Mbps 6. Τοποθέτηση: εσωτερική (indoor) |  |  |  |
| 3.20 | Αφίσες και εικόνες με όργανα και συσκευές του εργαστηρίου καθώς και με μέτρα ασφαλείας (Τεμάχια 3) (α) πόστερ ελάχιστων διαστάσεων 90x120mm | ΝΑΙ |  |  |
| 3.21 | Όπου για τη λειτουργία των ανωτέρω οργάνων απαιτείται η ύπαρξη αυτόνομης τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος για τη λειτουργία τους (π.χ. μπαταρίες) ο Υποψήφιος Ανάδοχος να προσφέρει την αντίστοιχη πηγή για τα προς προμήθεια είδη (μία πηγή για χρήση και μία για εφεδρεία). | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  |  |  |
| 4.1 | ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ | NAI |  |  |
| 4.1.1 | Ι. Ο Ανάδοχος με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του θα αναλάβει τη μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, εκτέλεσης δοκιμών παράδοσης και παραλαβής του εξοπλισμού σε πλήρη και ικανοποιητική λειτουργία στις εγκαταστάσεις της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΙΙ. Η μεταφορά των υπό προμήθεια ειδών πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Ανάδοχος αμέσως μετά τη φόρτωση των υπό προμήθεια ειδών, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ (ΔΙΠΕΑ), κάθε στοιχείο σχετικό με τη φόρτωση και τη μεταφορά (άρθρο 211 του ν. 4412/2016) | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.2 | Η εγκατάσταση-παράδοση θα πραγματοποιηθεί εντός έξι (06) μηνών από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. Μικρότερος χρόνος παράδοσης θα θεωρηθεί Πλεονέκτημα σύμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.3 | Η παραλαβή του εξοπλισμού (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού, σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας στο χώρο εγκατάστασης της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία, από Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα συγκροτηθεί ειδικά για την εν λόγω προμήθεια. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο είδος και ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, για είδος το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει στο χώρο εγκατάστασης της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Ως χρόνος παραλαβής ορίζεται διάστημα ενός (01) μηνός από την ημερομηνία εγκατάστασης- παράδοσης από τον Ανάδοχο και εφόσον πραγματοποιηθεί ικανός αριθμός δοκιμαστικών λειτουργιών κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, το υπό προμήθεια είδος θα παραληφθεί οριστικά. Τυχόν βλάβες κατά τη διάρκεια των δοκιμών βαρύνουν τον Ανάδοχο ο οποίος οφείλει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του να τις αποκαταστήσει άμεσα. Μετά την αποκατάσταση τυχόν βλαβών ακολουθεί εκ νέου δοκιμή του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.4 | Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν στην τεχνική τους προσφορά και όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη διασφάλιση των συνθηκών για την τεχνικά άρτια εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού. Στην τεχνική προσφορά, θα αναφέρουν όλα τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία (βάρη, ενδεικτική διάταξη με διαστάσεις των επί μέρους συσκευών, διαστάσεις και διαδρομές καναλιών κλπ.) που απαιτούνται για την προετοιμασία από την της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ του χώρου όπου ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει τον εξοπλισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.5 | Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του εξοπλισμού και να τον δοκιμάσει και παραδώσει σε πλήρη λειτουργία στους διατιθέμενους χώρους της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό, με δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τη λοιπή σχετική νομοθεσία του ελληνικού κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και, τέλος, τις οδηγίες της ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.6 | Η εγκατάσταση των μηχανημάτων, των συσκευών και των συστημάτων θα γίνει στους αντίστοιχους χώρους της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ που θα υποδειχθούν από αυτή για την εγκατάσταση του εξοπλισμού. Με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου, η εγκατάσταση των μηχανημάτων, των συσκευών και των συστημάτων καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τους σχετικούς κανονισμούς, την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, αναφορικά με τις ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις και συσκευές, και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις/συσκευές/εξοπλισμό, την ασφάλεια και υγιεινή και να διασφαλίζουν την ομαλή και πλήρη λειτουργία των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιριακών υποδομών της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Ο Ανάδοχος με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του, θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες εργασίες/προσφορά τυχόν επιπρόσθετου εξοπλισμού για την επίτευξη των ανωτέρω. Με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του Υποψηφίου Αναδόχου αναφορικά με την πλήρωση της απαίτησης της εν λόγω παραγράφου. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.7 | Ι. Η ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ υποχρεούται να παρέχει μόνο το χώρο εγκατάστασης. Για την προετοιμασία του χώρου υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος . ΙΙ. Σε περίπτωση που απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα/εκτέλεση εργασιών από πλευράς τροφοδοσίας στους χώρους εγκατάστασης των μηχανημάτων, των συσκευών και των συστημάτων με τους απαραίτητους πίνακες διανομής και ασφάλισης του ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αποχέτευσης, κλιματισμού, τοπικής δικτύωσης θα γίνεται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. Οι εργασίες σύνδεσης από τον πίνακα διανομής μέχρι το μηχάνημα με τα απαραίτητα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πληρούν τους κανονισμούς ασφαλείας των χώρων εγκατάστασης. ΙΙΙ. Η διαμόρφωση του δαπέδου στήριξης και τα αναγκαία μέσα και υλικά στήριξης των μηχανημάτων και συσκευών θα γίνουν με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια λειτουργία του και η άνετη χρήση και εκπαίδευση του προσωπικού. Οι απαιτήσεις σε ισχύ των ηλεκτρικών λήψεων θα αναφέρονται στις Τεχνικές Προσφορές. IV. Πριν την υποβολή των τεχνικών προσφορών είναι απαραίτητη η επίσκεψη/επιτόπια αυτοψία των Υποψηφίων Αναδόχων στο χώρο εγκατάστασης του υπό προμήθεια εξοπλισμού της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, κατόπιν αιτήματός τους στην αρμόδια ΑΕΝ, ώστε να εκτιμηθούν λεπτομερώς οι απαιτούμενες εργασίες. Η εν λόγω επίσκεψη/αυτοψία θα βεβαιώνεται από την αρμόδια ΑΕΝ και αντίστοιχη βεβαίωση θα προσκομίζεται με την τεχνική προσφορά από τους Υποψηφίους Αναδόχους. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1.8 | Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την έγκαιρη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής (αρμόδια ΑΕΝ και Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών (ΔΙΠΕΑ))- τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, πριν την έναρξη οποιονδήποτε εργασιών, προκειμένου να ετοιμαστούν οι σχετικοί χώροι όπου απαιτείται. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2.1 | Ι. Κατά την παράδοση των μηχανημάτων, συστημάτων και συσκευών να δοθεί μια πλήρης σειρά τεχνικών εγχειριδίων με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του μητρικού κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές στην αγγλική γλώσσα και στην ελληνική όπου αυτή είναι διαθέσιμη, καθώς και σχεδίων, διαγραμμάτων και κάθε άλλη πληροφορία για την ορθή χρήση, έλεγχο, συντήρηση και εντοπισμό κάθε ανωμαλίας στη λειτουργία των μηχανημάτων, συστημάτων και συσκευών, στην αγγλική γλώσσα ή στην ελληνική γλώσσα, στην ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ όπου θα πραγματοποιηθούν οι σχετικές προμήθειες. ΙΙ. Τα τεχνικά εγχειρίδια να δοθούν σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (τουλάχιστον σε (01) ένα αντίτυπο σε έκαστη μορφή). | NAI |  |  |
| 4.3 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3.1 | Ο Ανάδοχος να εκπαιδεύσει με δαπάνες του τουλάχιστον τρία (03) άτομα από το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής ή άλλης σχολής που θα του υποδειχθεί από το ΥΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ. Η εκπαίδευση να γίνει στον τόπο εγκατάστασης του εργαστηρίου, για τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες (5 ημέρες X 6 ώρες ημερησίως = 30 ώρες συνολικά) και να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον παρουσίαση των χαρακτηριστικών και λειτουργίας του εργαστηρίου, καθώς και αντιμετώπιση προβλημάτων. Οι εκπαιδεύσεις δεν θα ξεπερνούν τις 6 ώρες την ημέρα. Μεγαλύτερη διάρκεια ημερών εκπαίδευσης θα θεωρηθεί Πλεονέκτημα σύμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. (Ο υπολογισμός θα γίνει σε εκπαιδευτικές ώρες). | NAI |  |  |
| 4.3.2 | Να υποβληθεί κατά την τεχνική προσφορά πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (προσδιορισμός περιεχομένου εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους, προτεινόμενες ώρες εκπαίδευσης ανά θεματική ενότητα, θεματολογία, διάρκεια σε ώρες ανά ομάδα εκπαιδευόμενων για κάθε θεματικό αντικείμενο, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκπαίδευσης σε επίπεδο προτεινόμενων ωρών διδασκαλίας εκπαιδευτές και κατάλογο με το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, και άλλο τεκμηριωτικό υλικό) που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τόσο τα θέματα χειρισμού και λειτουργίας του υπό προμήθεια είδους όσο και για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία/συντήρηση του εξοπλισμού. Η εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με δαπάνη του την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί με εκπαιδευτές του Αναδόχου. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης του Αναδόχου με την της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Η πραγματοποίηση της εκπαίδευσης θα γίνεται στην της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ μετά την εγκατάσταση των μηχανημάτων, των συσκευών και των συστημάτων και θα έχει ολοκληρωθεί εντός του χρόνου παράδοσης σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.2. Το εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται να παρέχεται από τον Ανάδοχο για την υποστήριξη και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα είναι σε μορφή έντυπη, CD ανά εκπαιδευόμενο ή/και ιστοσελίδας. Ο Ανάδοχος θα χορηγήσει πιστοποιητικό παρακολούθησης της εκπαίδευσης σε έκαστο εκπαιδευόμενο. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να δηλώσει στην τεχνική του προσφορά ότι θα διαθέσει στην Ελλάδα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης), για την επίδειξη του προσφερόμενου εξοπλισμού ως και την εκπαίδευση του προσωπικού της αρμόδιας Υπηρεσίας τόσο επί του πλήρους φάσματος των δυνατοτήτων που παρέχουν όσο επί της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας του εξοπλισμού. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν διαθέτει το ως άνω προσωπικό, πρέπει στην τεχνική προσφορά του να υποβληθεί βεβαίωση του μητρικού οίκου υπογεγραμμένη από νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους ότι η εκπαίδευση θα γίνει από δικό του εξειδικευμένο προσωπικό στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα με παρουσία διερμηνέα και με τους όρους που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο. Η εν λόγω βεβαίωση να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σε περίπτωση που δεν είναι στα ελληνικά. | NAI |  |  |
| 4.4 | ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4.1 | Ι. Ολόκληρος ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από εγγυημένη λειτουργία για έξι (06) τουλάχιστον έτη με υποχρέωση επισκευής και αντικατάστασης εξαρτήματος όταν η βλάβη οφείλεται σε ελαττωματικό εξάρτημα ή κακή εργασία εκ μέρους του κατασκευαστή (ο χρόνος μετράται από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού). Μεγαλύτερος χρόνος εγγυημένης λειτουργίας θα θεωρηθεί Πλεονέκτημα σύμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. ΙΙ. Η επισκευή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την γνωστοποίηση της βλάβης στον προμηθευτή. Ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε πρόστιμο για κάθε ημέρα καθυστέρησης επισκευής της διαπιστωθείσας βλάβης, πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών, και σε περίπτωση μη αντικατάστασης του εξοπλισμού σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.4 της παρούσης, ίσο με ποσοστό 0,05% επί της συνολικής αξίας της Συμβατικής τιμής. Το εν λόγω πρόστιμο δεν θα υπερβαίνει το 25% της Συμβατικής τιμής. ΙΙΙ. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεσμεύεται με την τεχνική του προσφορά ότι στο πλαίσιο του προσφερόμενου χρόνου εγγυημένης λειτουργίας, θα διαθέτει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του το κατάλληλο προσωπικό, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευών/τεχνικής υποστήριξης και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση των εν λόγω υπηρεσιών. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4.2 | Το συνολικό κόστος αποκατάστασης (ανταλλακτικά, εργατικά, μετάβαση κ.τ.λ.) κατά την διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας βαραίνει τον Ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4.3 | Ο επιτρεπόμενος χρόνος μη λειτουργίας κατά τη διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας δεν πρέπει να ξεπερνά τον (01) ένα μήνα ετησίως αθροιστικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4.4 | Εναλλακτικά σε περίπτωση που η επισκευή καθυστερήσει πλέον του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία άλλη λειτουργούσα συσκευή, ίδιων ή ανώτερων τεχνικών χαρακτηριστικών, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης της πρώτης (repair by replacement). | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4.5 | Στο πλαίσιο της εξαετούς εγγυημένης λειτουργίας να παρέχονται επιπλέον και όλες οι τυχόν προβλεπόμενες από τα εγχειρίδια – οδηγίες του κατασκευαστή προγραμματισμένες συντηρήσεις και αναβαθμίσεις, αδαπάνως για το Φορέα (ανταλλακτικά, λογισμικό, υλικά, εργατικά, κόστος μεταφοράς-μετάβασης-διαμονής). | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4.6 | Με την παράδοση να υποβληθεί έγγραφη δήλωση για την προσφερόμενη διάρκεια της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν περίοδο εγγυημένης λειτουργίας μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης των έξι (06) ετών, από την οριστική παραλαβή του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού και το στοιχείο αυτό θα λάβει μεγαλύτερη βαθμολογία στην τεχνική αξιολόγηση όπως ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας περιλαμβάνεται στην Ομάδα Β΄ των Κριτηρίων Αξιολόγησης του συγκεκριμένου προσφερόμενου Είδους. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5 | ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5.1 | Με την τεχνική προσφορά, θα δοθεί γραπτή βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου ή του κατασκευαστή, στην ελληνική γλώσσα ή με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα σε περίπτωση που δεν είναι στην ελληνική, αναφορικά με τη δυνατότητα προμήθειας ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια με προθεσμία παράδοσης μέχρι ένα μήνα από την ημερομηνία παραγγελίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5.2 | Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα υποβάλλει κατά τα την παράδοση των ειδών έναν πίνακα με τα κύρια ανταλλακτικά κάθε εξοπλισμού, όπου θα αναγράφονται τουλάχιστον τα part numbers. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6 | ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6.1 | Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, ή/και ο κατασκευαστής, εφόσον τα υπό προμήθεια είδη κατασκευάζονται από διαφορετικό από τον Υποψήφιο Ανάδοχο οικονομικό φορέα, θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2008 ή νεότερο ή άλλο ισοδύναμο για τον εξοπλισμό των παραγράφων 3.1, 3.6 , 3.7, 3.8 , 3.9 3,10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 και 3.20, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Κατά την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς, να κατατεθούν αντίγραφα των ανωτέρω πιστοποιητικών, τα οποία θα πρέπει να είναι εν ισχύ, νομίμως επικυρωμένα. Σε περίπτωση που τα πιστοποιητικά δεν είναι στα Ελληνικά, να προσκομιστεί επίσημη μετάφραση αυτών στην Ελληνική Γλώσσα και νομίμως επικυρωμένα. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6.2 | Το σύνολο των προσφερόμενων ειδών να διαθέτει Πιστοποίηση ως εξής: (Α) Πιστοποιητικά Σήμανσης CE (CE Mark ή Wheel Mark ή άλλο αντίστοιχο/ ισοδύναμο Πιστοποιητικό Σήμανσης), ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις της Ε.Ε (σύμφωνα με την «Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 09/07/2008 όπως ισχύουν για το κοινό πλαίσιο εμπορίας προϊόντων και κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 της 09/07/2008 όπως ισχύουν για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου» όπως ισχύει σήμερα) και της Οδηγίας 96/98/ΕΚ σχετικής με τον εξοπλισμό των πλοίων όπως ισχύει, όπου απαιτείται και όπου βρίσκει αυτή εφαρμογή για τον προσφερόμενο εξοπλισμό. Σε περίπτωση που κάποιο εκ των ειδών του προσφερόμενου εξοπλισμού εξαιρείται βάσει νομοθεσίας από το να φέρει σήμανση CE, ο Υποψήφιος Ανάδοχος να το τεκμηριώνει επαρκώς στην τεχνική του προσφορά. (Β) Όσον αφορά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα πρέπει να προσκομίζονται επίσης πιστοποιητικά για τα κάτωθι ή ισοδύναμα αυτών: -Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) και ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMI) - Εξοικονόμησης ενέργειας (energyStar 5.0) και - Πιστοποίηση EPEAT Gold Tα ανωτέρω πιστοποιητικά να κατατεθούν κατά την παράδοση. Κατά την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς, να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του Υποψηφίου Αναδόχου σχετικά με την πλήρωση της εν λόγω απαίτησης, καθώς και ότι δεσμεύεται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του να προσκομίσει αντίγραφα των ανωτέρω πιστοποιητικών κατά την παράδοση των ειδών. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΟΜΑΔΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1 | Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης κατατάσσονται στις ομάδες: Α. Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας Απόδοσης. Β. Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | Κάθε ομάδα χωρίζεται σε μία ή περισσότερες υποομάδες, οι συντελεστές βαρύτητας και οι βαθμοί των οποίων δίνονται στον παρακάτω Πίνακα. Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων (ή υποομάδων). Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100-120 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 | Για τις παραπάνω ομάδες ορίζεται σχετικός συντελεστής βαρύτητας που ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις εκατό 70 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των Ομάδων Κριτηρίων Αξιολόγησης ανέρχεται σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: U = σ1*Κ1 + σ2*Κ2+ ……..+σν*Κν (1) Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+….+σν = 1. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ |  |  |  |
| 6.1 | Για την βαθμολόγηση των στοιχείων του πίνακα αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω μαθηματικός τύπος: Βαθμός = 100+20 * (Μ προσφ. – Μ ελαχ.) / (Μ μέγ. – Μ ελαχ.), Όπου: «Μ προσφ. » είναι η προσφερόμενη τιμή/υπερκάλυψη του όρου βάσει της προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου «Μ ελαχ. » είναι η ελάχιστη τιμή/ικανοποίηση του όρου βάσει της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής «Μ μέγ. » είναι η μέγιστη τιμή βάσει της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής ή σε περίπτωση που ορίζεται η μέγιστη υπερκάλυψη του όρου βάσει του συνόλου προσφορών των Υποψηφίων Αναδόχων. | ΝΑΙ |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

| A/A | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ [%] | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (100- 120) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Α |  |  |  |
| 1 | Τόρνος (Μεγαλύτερη Διάσταση πλατό θα θεωρηθεί πλεονέκτημα) | 3.1 ,13 | 05 |  |
| 2 | Τόρνος (Μεγαλύτερη Απόσταση μεταξύ κέντρων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα) | 3.1 ,29 | 05 |  |
| 3 | Τόρνος (Μεγαλύτερη Ακρίβεια θα θεωρηθεί πλεονέκτημα) | 3.1 ,36 | 10 |  |
| 4 | Φρέζα (Μεγαλύτερη Ακρίβεια θα θεωρηθεί πλεονέκτημα) | 3.2 ,2 | 05 |  |
| 5 | Φρέζα (Μεγαλύτερος Ελάχιστος ωφέλιμος χώρος μηχανής θα θεωρηθεί πλεονέκτημα) | 3.2 ,3 | 05 |  |
| 6 | Φρέζα (Μεγαλύτερη Ταχύτητα κοπής θα θεωρηθεί πλεονέκτημα) | 3.2 ,7 | 10 |  |
| 7 | Κάθετη Πλάνη (Μεγαλύτερο μήκος επεξεργασίας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα) | 3.5 ,1 | 05 |  |
| 8 | Κάθετη Πλάνη (Περισσότερα Πατήματα ανά λεπτό θα θεωρηθούν πλεονέκτημα) | 3.5 ,1 | 05 |  |
| 9 | Δράπανο ηλεκτροκίνητο (ακριβείας) (Μεγαλύτερη δυνατότητα διάτρησης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα) | 3.3 ,1 | 05 |  |
| 10 | Δράπανο ηλεκτροκίνητο (ακριβείας) (Μεγαλύτερος Αριθμός ταχυτήτων άξονος θα θεωρηθεί πλεονέκτημα) | 3.3 ,11 | 05 |  |
| 11 | Μηχανικό ψαλίδι με μοχλό (Μεγαλύτερο πλάτος κοπής θα θεωρηθεί πλεονέκτημα) | 3.12 ,1 | 05 |  |
| 12 | Μηχανικό ψαλίδι με μοχλό (Μεγαλύτερο πάχος λαμαρίνας κοπής θα θεωρηθεί πλεονέκτημα) | 3.12 ,2 | 05 |  |
| 13 | Μηχανικό ψαλίδι με μοχλό (Μεγαλύτερο πλάτος κοπής θα θεωρηθεί πλεονέκτημα) | 3.12 ,1 | 05 |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α |  | 70 |  |
|  | ΟΜΑΔΑ Β |  |  |  |
| 1 | ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (Μικρότερος χρόνος παράδοσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα) | 4.1.2 | 05 |  |
| 2 | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Μεγαλύτερη διάρκεια εκπαίδευσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα) | 4.3.1 | 05 |  |
| 3 | ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Εγγυημένη λειτουργία άνω των έξι (06) ετών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα) | 4.4.1 (Ι) | 20 |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β |  | 30 |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α ΚΑΙ Β |  | 100 |  |