# ΕΙΔΟΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ |  |  |  |
| 1.1 | O προμηθευτής έλαβε γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) και δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται με όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής του υπό προμήθεια είδους, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στις ακόλουθες απαιτήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. |  |  |  |
| 2. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ |  |  |  |
|  | Ακολουθούν οι τεχνικές απαιτήσεις για τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό για οργάνωση αίθουσας τηλεκπαίδευσης - τηλεδιάσκεψης |  |  |  |
| 2.1 | ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ |  |  |  |
| 2.1.1 | - Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, ο οποίος θα ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας όσο και στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλοντης ναυτιλίας, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του εξοπλισμού των Σχολών μέσω της προμήθειας σύγχρονου εκπαιδευτικού εξοπλισμού για αυτές. - Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προβεί στην προμήθεια πρότυπου εκπαιδευτικού εξοπλισμού τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης. - Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα παρέχει δυνατότητα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης επιτρέποντας στους συμμετέχοντες εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους να επικοινωνούν (με ήχο και εικόνα) από απόσταση σε πραγματικό χρόνο. - Θα παρέχεται η δυνατότητα ο εκπαιδευτής να διεξάγει μία διάλεξη στην αίθουσα τηλεκπαίδευσης και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται κατανεμημένοι γεωγραφικά είτε στην ίδια αίθουσα είτε σε διαφορετικές αίθουσες της Σχολής είτε ακόμα στην οικία τους. |  |  |  |
| 2.2 | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |
| 2.2.1 | - Ο υποψήφιος ανάδοχος θα προμηθεύσει την ΑΕΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό με σκοπό την οργάνωση αίθουσας τηλεκπαίδευσης – τηλεδιάσκεψης για εκπαιδευτικούς λόγους. - Ο εξοπλισμός θα είναι υψηλής ποιότητας και θα παρέχει την δυνατότητα ο εκπαιδευτής να διεξάγει μία διάλεξη στην αίθουσα τηλεκπαίδευσης και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται κατανεμημένοι γεωγραφικά είτε στην ίδια αίθουσα είτε σε διαφορετικές αίθουσες της Σχολής είτε ακόμα στην οικία τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2 | - Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος, δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life. - Να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ότι ο εξοπλισμός / τα συστήματα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, πλέον πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή τους. - Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να συνδέσει κατάλληλα όλο τον εξοπλισμό με τα απαραίτητα εξαρτήματα, καλώδια κλπ ώστε να είναι πλήρως λειτουργικός και καλαίσθητος. - Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει, ρυθμίσει και παραμετροποιήσει τα προσφερόμενα συστήματα στο χώρο που θα υποδειχθεί από την AEN ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. - Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στην υφιστάμενη υποδομή της αίθουσας κατά την εγκατάσταση (όπως τρύπες σε τοίχους που δεν χρησιμοποιούνται κτλ.) θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο στην αρχική κατάσταση χωρίς επιπλέον κόστος. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.3 | I. Το κόστος εγκατάστασης (εργασίες – ανταλλακτικά) κλιματισμού (ψύξη + θέρμανση) στο χώρο εγκατάστασης της αίθουσας βαρύνει τον Ανάδοχο. Η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. II. Ο κλιματισμός να είναι κατάλληλος για το συγκεκριμένο σύστημα προσομοίωσης, τον αριθμό των σπουδαστών και για το μέγεθος της αίθουσας. III. Τα κλιματιστικά/-ό πρέπει να: (α) είναι τύπου Inverter, (β) είναι υψηλής ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α+, (γ) διαθέτουν λειτουργία χαμηλού θορύβου και (δ) διαθέτουν σύστημα αφύγρανσης αέρα και ιονιστή. Παρατήρηση : Η εγκατάσταση κλιματισμού θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο μόνο εφόσον στον διατιθέμενος χώρο δεν υφίσταται ή δεν επαρκή ο κλιματισμός. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.4 | Εκτός των ειδών που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη θα διατεθεί και όλος ο συνδεόμενος εξοπλισμός (adaptors, ράγες καλωδίων, βάσεις ,βύσματα συνδέσεων, ενδοκαλωδιώσεις ικριωμάτων, βάσεις στήριξης, μικρουλικά, καλώδια κλπ.) ώστε ο εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης και τηλεκπαίδευσης στο σύνολό του να παραδοθεί πλήρως λειτουργικός, διασυνδεδεμένος και έτοιμος για χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.5 | Η καλωδίωση στην αίθουσα τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψής να είναι δομημένη ώστε να δημιουργεί ένα καλαίσθητο αποτέλεσμα. Όλες οι διαδρομές καλωδιώσεων που θα διατρέχουν εξωτερικά οροφές και κάθετους τοίχους θα τοποθετηθούν εντός λευκών πλαστικών καναλιών εσωτερικού χώρου, ενώ οι καλωδιώσεις δαπέδων θα τοποθετηθούν σε ελλειψοειδές (κουρμπαριστό) κανάλι αντοχής. Όλα τα κανάλια θα στερεωθούν με κατάλληλες πλαστικές φωλιές (ούπα) και βίδες | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.1 | - Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο - Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου - Αριθμός μονάδων : ένα (1) - Εύρος ζώνης (bandwidth) point to point κλήσης <= 6 Mbps - Ελάχιστο εύρος για ανάλυση ανά ρυθμό ανανέωσης 720p30 >= 768 kbps - Πρότυπα Video: H.264, H.265 - Δυνατότητα επέκτασης του ελάχιστου εύρους. Ενδεικτικές επεκτάσεις: 720p30 from 768 kbps ,720p60 from 1152 kbps ,1080p30 from 1472 kbps, 1080 p60 from 2560 kbps - Είσοδοι Video: Ένα (1) HDMI 1080p60 ,Δύο (2) HDMI με μέγιστη ανάλυση 4K (3840 x 2160) στα 30 fps - Διασύνδεση τείχους προστασίας H.460.18 , H.460.19 - Τύποι εξόδου Video: Τουλάχιστον α) Δύο (2) HDMI με μέγιστη ανάλυση 3840 x 2160p60 (4Kp60) β) Ανάλυση live video μέχρι 1920 x 1080p60 (HD1080p) - Υποστηριζόμενα πρότυπα Audio: G.711 , G.722 ,G.722.1 ,G.729 , AAC-LD ,OPUS - Χαρακτηριστικά Audio: Υψηλήποιότητα 20 KHz , Subwoofer έξοδος , Automatic Gain Control (AGC) ,Automatic noise reduction , Active lip synchronization - Είσοδοι Audio>=4 - Τύποι εισόδου Audio: α) Τρία (3) μικρόφωνα 4-pin minijack , β) Δύο(2) είσοδος audio in από HDMΙ - Έξοδοι Audio>=2 - Τύποι εξόδου Audio: α) Μία (1) minijack για line out (stereo), β) 1 RCA για subwoofer γ) Δύο (2) HDMI - Υποστήριξη Dual Stream για: α) H.239 (H.323) dual stream β) BFCP (SIP) dual stream ,γ) Υποστηριζόμενη ανάλυση μέχρι 3840 x 2160p5 (4Kp5) και 1080p30 - Ασύρματη κοινή χρήση - Δυνατότητα υποστήριξη Σύνδεσης Πολλαπλών Σημείων (Multipoint). - Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα :H.323 , SIP - Δυνατότητες ενσωματωμένης κρυπτογράφησης: α) H.323 και SIP point-to-point β) Πρότυπα που βασίζονται σε: H.235 v3 και Advanced Encryption Standard (AES) γ) Αυτόματη παραγωγή κλειδιών και ανταλλαγή - Δικτυακές δυνατότητες: α) DNS lookup για παραμετροποίηση των υπηρεσιών β)Υπηρεσίες QoS γ) IP-adaptive bandwidth management (including flow control) δ) Αυτόματη ανακάλυψη gatekeeper ε) Dynamic playout and lip-sync buffering στ) H.245 Dual Tone Multifrequency (DTMF) tones in H.323 ζ) RFC 4733 DTMF τόνοι κατά τις SIP κλήσεις η) Network Time Protocol (NTP) θ) Media adaption and resilience ι) Uniform resource identifier (URI) dialing κ) DHCP λ) 802.1x network authentication μ) 802.1Q Virtual LAN - Υποστήριξη IPv6: α) Single call stack support for both H323 and SIP β) Dual-stack IPv4 and IPv6 for DHCP, SSH, HTTP, HTTPS, DNS, DiffServ γ)Υποστήριξηγια Static και Auto IP (stateless address auto configuration) - Χαρακτηριστικά ασφάλειας: α) Διαχείριση με HTTPS και SSH, β) Kωδικός διαχείρισης IP, γ)Κωδικός επιλογών διαχείρισης, δ) Απενεργοποίηση υπηρεσιών IP, ε) Προστασία ρυθμίσεων δικτύου - Διεπαφές: α) Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbit για LAN, β) Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 για απευθείας διασύνδεση με την κάμερα, γ) Wi-Fi 802.11z/b/g/n/ac 2.4GHz /5 GHz για LAN 2x2 MIMO δ) USB (για σειριακό έλεγχο) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.2 | ΚΑΜΕΡΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ Κάθε σύστημα Τηλεδιάσκεψης θα συνοδεύεται από μία κάμερα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ή καλύτερα: - Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά,Μοντέλο - Τεμάχια (1) - Τύπος κάμερας: Pan-Tilt-Zoom (PTZ) - Αισθητήρας εικόνας: τύπου 1/2.5’’ MOS - Ανάλυση : 4K/30p - Zoom: ψηφιακό τουλάχιστον 4x - Pan και tilt : Ψηφιακό Pan range: +/- 45 μοίρες Tilt range: +/- 30 μοίρες, χειροκίνητο Pan range: +/- 110 μοίρες Tilt range: +/- 25 μοίρες - Field of View : Horizontal FoV: 110 μοίρες ,κατακόρυφο FOV : 75 μοίρες - focus distance : τουλάχιστον 700 mm - Internal Mic : stereo - F-value: Να αναφερθεί - IP Streaming : Video Compression Format: MJPEG (HTTP), H.264 (RTSP/RTMP/RTMPS), H.265 (RTSP), Resolution: MJPEG 1280 x 720, 640 x 360 , H.264/H.265 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360 - Υποστήριξη PoE - Camera control: Ethernet - white balance : ATW, AWB A, AWB B, 3200 K, 5600 K - Εξοδος : HDMI - Είσοδος/έξοδος : USB, RJ-45 Σημείωση: (1) Η Δυνατότητα οπτικού zoom θα βαθμολογείτε καλύτερα Σημείωση: (2) Η δυνατότητα μηχανικού pan-titl βαθμολογείται καλύτερα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.3 | ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ Κάθε σύστημα Τηλεδιάσκεψης θα συνοδεύεται από μία οθόνη αφής με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ή καλύτερα: - Χωρητική οθόνη αφής LCD 10” η μεγαλύτερη - Τεμάχια (1) - TCP/IPΠρωτόκολλα σηματοδότησης - Ανάλυση 1280 x 800 - Μνήμη 4GB - Τροφοδοσία Power over Ethernet (PoE) 802.3af, 802.3, class 3 and 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.4 | Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Desktop PC, με Οθόνη και HDMI to USB grabber | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.1 | Desktop PC - Να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ή ανώτερα. - Τεμάχια (1) - Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο - Λειτουργικό Σύστημα συμβατό με Windows 10 Pro 64 bit - Μνήμη RAM DDR4 ≥16 GB,Ταχύτητα διαύλου: τουλάχιστον 2400 MHz, - Δίσκος : α) M.2 2280, Ονομαστικής χωρητικότητας 1 TB, Gen 3 PCIe, NVMe (δίσκος εκκίνησης, ένα τεμάχιο) , β) 3.5-inch, 2 TB, 7200 RPM, SATA hard drive ( δύο τεμάχια) - DVD +/-RW, SATA εσωτερικό - Κάρτα ήχου :On board ή ξεχωριστή επιπρόσθετη, Τουλάχιστον ισοδύναμη με 5.1 - Συνδέσεις : α) Συσκευή ανάγνωσης καρτών πολυμέσων SD, β) Υποδοχή ήχου ,γ) Θύρες USB 2.0 (3) δ) Θύρα USB 3.1 1ης γενιάς (χ2) και 2ης γενιάς (χ2) , ε) Έξοδος ήχου στ) DisplayPort ή HDMI (2), ζ) Σειριακή θύρα, η) Θύρα PS/2 για πληκτρολόγιο ,θ) Θύρα PS/2 για ποντίκι ι) υποδοχή ethernet 1G (χ2) - CPU PASSMARK≥17000 - Ελάχιστος αριθμός πυρήνων: ≥6 (2 logical cores per physical) - Ανεξάρτητη κάρτας γραφικών υψηλών προδιαγραφών (videocard passmark ≥14000, μνήμη RAM≥8GB GDDR5/GDDR6 ή ισοδύναμη ή ανώτερη, HDMI ή DP τουλάχιστον τρεις (3) - Στο H/Y να εγκατασταθεί το λοισμικό που θα ελέγχει (auto-tracking) την κάμερα που σκοπεύει τον ομιλητή. - Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.2 | Οθόνη - Η Οθόνη να έχει τουλάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές - Τεμάχια (1) - Εγχρωμη με ανάλυση τουλάχιστον 2560×1440 στα 60hz, - διαγώνιο τουλάχιστον 27’’, - Τύπος οθόνης : IPS - αντιθαμβωτική - γωνία θέασης τουλάχιστον κατακόρυφη/οριζόντια 176ᵒ/176ᵒ - χρόνο απόκρισης ≤ 8ms, - φωτεινότητα ≥ 300 cd/m2 , - τουλάχιστον υποδοχή θύρας HDMI ή ισοδύναμης ή ανώτερης - βάση ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος και κλίση (titl). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.3 | HDMI to USB grabber (1 τεμάχιο) - Να διαθέτει επαφές: α) DVI-I (integrated, digital and analog), β) USB 3.0 ΤύπουΒ - Είσοδος: HDMI (audio compatible), VGA, DVI - Κωδικοποίηση και ανάλυση ήχου (HDMI): α) PCM στα 16-bit / 24-bit με συχνότητες δειγματοληψίας 32 kHz, 44.1 kHz και 48 kHz - Ανάλυση ήχου εξόδου (UAC) : 16-bit με συχνότητα δειγματοληψίας 48 kHz stereo audio - Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων (32-bit/64bit): α) Windows 7, Windows 10, β)Mac OSX10.10 και άνω - Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους ναπαραδοθούν πλήρως λειτουργικά,διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.4 | Ποντίκι I. Χρήση: Desktop II. Τεχνολογίας: Optical ή Laser III. Πλήκτρα με τροχός κύλισης IV. Θύρα σύνδεσης: USB V. Σύνδεση: ασύρματη VI. Αριθμός : ένα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.5 | Πληκτρολόγιο - Χρήση: Desktop, - Διάταξη πλήκτρων: Αγγλικά, Ελληνικά, - Θύρα σύνδεσης: USB, - Σύνδεση: ασύρματη, - Αριθμός : ένα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.6 | ΗΧΕΙΑ - Ισοδύναμα με 2 δρόμων - Τεμάχια : ένα ζεύγος - Ισχύς (τουλάχιστον): 2x 10 Watt - Απόκριση (τουλάχιστον): 50 Hz-20 KHz - Μαγνητική θωράκιση. - Κουμπιά αυξομείωσης ήχου , μπάσσων, treble | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.7 | Βιντεοκάμερα/ Μικρόφωνο (web) I. Ανάλυση video : τουλάχιστον : 1920 x 1080 pixels II. Frames/sec (τουλάχιστον): 30 III. Σύνδεση : USB IV. Εστίαση : auto focus V. Τεμάχια : ένα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ή καλύτερα - Τεμάχια : ένα (1) - Τύπος : Ultrabook - Βάρος :≤ 1,5 κιλά - Οθόνη : IPS με ανάλυση τουλάχιστον 1920χ1080 - Οθόνη Αφής, άρθρωση 360 μοιρών - Διαστάσεις οθόνης (διαγώνιος) : από 13.3 έως 14.0 ίντζες - Greek Keyboard - Θύρες : HDMI, USB 3.0 (2),Συσκευή ανάγνωσης καρτών SD - Δίσκος : SSD ≥250GB PCIe NVMe - Μνήμη : RAM DDR4 η ανώτερη, μέγεθος>=16GB - CPU PassMark>=7000 - Πένες αφής : δύο - Λειτουργικό : παραθυρικό περιβάλλον συμβατό με windows 10 pro - Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. Σημείωση 1: Μεγαλύτερη χωριτικότητα δίσκου θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Σημείωση 2: Μεγαλύτερος αριθμός CPU passmark θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ με ενσωματωμένο λογισμικό ασπροπίνακα ( 2 τεμάχια) - Η οθόνη να διαθέτη τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ή ανώτερα. - Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος –Σειρά Μοντέλο. - Ποσότητα : δύο (2) οθόνες - Διαγώνιο: ονομαστική τουλάχιστον 75” - Τύπος οθόνης : TFT LCD - Διαθέτει υπεριώδες πάνελ 4K ταχύτατης απόκρισης με δυνατότητα υποστήριξης 20 ταυτόχρονων σημείων αφής - Μέγιστη ανάλυση σε πίξελ 3840 x 2160 - Διαθέτει τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού LED, edge lit - Aναλογία απεικόνισης: 16:9 - Ικανότητα αποτύπωσής χρωμάτων: 1.07 ΔΙΣ - Διαθέτει πλήκτρα ελέγχου - Διαθέτει SOC Controller player για την αναπαραγωγή αρχείων Media χωρίς την χρήση PC - Φωτεινότητα τουλάχιστον 350 cd/m² (τυπική) - Ανάλυση οθόνης τουλάχιστον 3.840 x 2.160 στα 60 Hz - Γωνία θέασης, 178° (κατακόρυφη) τυπική, 178° (οριζόντια) τυπική - Χρόνος απόκρισης τουλάχιστον 8 ms τυπική (gtg) - Διασύνδεση τοποθέτησης επίπεδης οθόνης : VESA - Συνδεσιμότητα (τουλάχιστον) : Ops slot: 1, HDMI: 3 ,VGA (Mini D-SUB 15 pin): 1 ,Audio/Headphone 3.5mm Jack (output): 1,Audio 3.5mm Jack (input): 1 ,LAN Port: 1 ,USB: 2 - Συμπεριλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένη πένα για την οθόνη αφής . Να διατεθούν τουλάχιστον τρείς (3) γραφίδες - Ενσωματώνει στερεοφωνικά ηχεία: αριθμός : 2, Ισχύς ηχείων 10 W - Nα διαθέτει δυνατότητες άμεσης αναπαραγωγής φωτογραφιών, βίντεο και ήχου απευθείας από τη θύρα USB, εξαλείφοντας την ανάγκη για πρόσθετη συσκευή αναπαραγωγής - Να προσφερθεί μεταλλική βάση ανάρτησης από την οροφή ή στήριξης σε τοίχο για τη στήριξη και των δύο διαδραστικών οθονών. Θα αποτελεί στιβαρή κατασκευή που δεν θα ταλαντώνει κατά τη γραφή στις διαδραστικές οθόνες. - Διαθέτει πιστοποιήσεις ασφαλείας: CE, CB Report - Να διαθέτει wireless sharing - Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να παραδοθούν πλήρως λειτουργικά,διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Σύστημα ασύρματης παρουσίασης - BYOD - Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο - Τεμάχια (1) - Nα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ή ανώτερα. - Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: - Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit - macOS 10.14/10.15 - Android 9 & 10 - iOS 11, 12 & 13 - 2x έξοδοι HDMI 1.4b με ανάλυση έως 4K DCI (4096x2160) @ 60Hz - 2x είσοδοι HDMI 1.4b με ανάλυση έως 4K DCI (4096x2160) @ 60Hz - Υποστήριξη ήχου: - Audio Via HDMI - analog via Audio Jack 3.5mm - S/PDIF - Ρυθμός ανανέωσης σήματος HDMI inputs: - έως 60fps με ένα σήμα εισόδου @ 4K - έως 30fps με δύο σήματα εισόδους @ 4K - Μέγιστος αριθμός πηγών σε ταυτόχρονης αναπαράστασης στην οθόνη: 8 (4 ανά οθόνη) - Μέγιστος αριθμός πηγών σε παράλληλη σύνδεση με τη συσκευή: 64 - Δυνατότητα διαμοιρασμού δεδομένων συμβατή με iPad, iPhone & Android - Δυνατότητα επέκτασης Desktop διαθέσιμη σε Windows - Authentication protocol: - WPA2-PSK σε stand-alone mode - WPA2-PSK ή IEEE 802.1X με χρήση Button σε network integration mode - Wireless transmission protocol: - IEEE 802.11 a/b/g/n - IEEE 802.15.1 - Ρυθμιζόμενη εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης βασιζόμενη στη διαμόρφωση του σήματος: max. 30m (100 ft) μεταξύ Button και μονάδας βάσης - Συχνότητες λειτουργίας ασύρματου δικτύου: - 2.4 GHZ - 5 GHz (DFS channels not supported) - Διασυνδέσεις: - 2x Ethernet LAN 1Gbit - 2x USB 2.0; 2x USB 3.0 (back) - 2x USB 3.0 (front) - Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm) - digital S/PDIF - Να υποστηρίζει λειτουργίες Moderation, blackboarding and annotation - Να υποστηρίζεται από κεντρικό σύστημα διαχείρισης του κατασκευαστικού οίκου - Αντικλεπτικό σύστημα: Kensington lock | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VIDEO |  |  |  |
| 2.8.1 | - Η εγκατάσταση VIDEO που θα προσφερθεί στο σύνολό της θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του έργου. - Να καλύπτεται πλήρως η καταλληλότητα, συμβατότητα και διαλειτουργικότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σχέση με τη συνολική λύση που θα προσφερθεί από τον Ανάδοχο. - Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος, δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8.2 | Κάμερα υψηλής ανάλυσης αυτόματης παρακολούθησης ομιλητή (PZT) - Να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ή καλύτερα - Τεμάχια (1) - Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά,Μοντέλο - Τύπος κάμερας: Pan-Tilt-Zoom (PTZ) - Αισθητήρας εικόνας: τύπου 1/2.3’’ MOS ή 1/2.8’’ CMOS - Zoom φακού τουλάχιστον 12x - Οριζόντιο πεδίο HFV≥61 μοιρών - Ψηφιακό Zoom τουλάχιστον 10x - Να διαθέτει προεπιλεγμένες Λειτουργίες Εξισορρόπησης Λευκού - Οριζόντια κίνηση τουλάχιστον 350 μοίρες - Κάθετη κίνηση τουλάχιστον 120 μοίρες - Ρύθμιση εστίασης φακού: Αυτόματη/Χειροκίνητη - Λειτουργία σε πολύ χαμηλό φωτισμό . - Σύστημα video σήματος High Definition : 1080/59.94p - Ρύθμιση κέρδους: Αυτόματη/Χειροκίνητη - Είσοδος σήματος audio - Έξοδος σήματος video HDΜΙ - Να υποστηρίζει τροφοδοσία μέσω Ethernet (POE+ ) - Δυνατότητα ελέγχου από σειριακό interface RS422 - Δυνατότητα ελέγχου από δικτυακό interface εντός τοπικού δικτύου (LAN) - Δυνατότητα ελέγχου με IR τηλεχειριστήριο, το οποίο θα περιλαμβάνεται - Υποστήριξη αναστροφής εικόνας. - Υποστήριξη προσαρμογής σε οροφή - Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον 50 θέσεις μνήμης για την αποθήκευση προκαθορισμένων θέσεων PTZ. - Υποστήριξη προσαρμογής σε κάθετο τοίχο - Να προσφερθεί IR ένα (1) τηλεχειριστήριο - Να προσφερθεί λογισμικό ανίχνευσης κίνησης για την κάμερα που θα εντοπίζει τον ομιλητή. Το λογισμικό θα είναι του ίδιου κατασκευαστή με την κάμερα. - To σύστημα ανίχνευσης κίνησης θα είναι συνδυασμός πολλαπλών αλγορίθμων ανίχνευσης και θα καθιστά δυνατή την παρακολούθηση με ελάχιστο σφάλμα παρακολούθησης, ανεξάρτητα από το αν ο καθηγητής γράφει σε πίνακα με την πλάτη του προς την κάμερα - Οι ρυθμίσεις παρακολούθησης θα μπορούν να γίνουν εύκολα χάρη στον έξυπνο GUI μόνο με τα απαραίτητα εικονίδια - Ο έλεγχος και η λειτουργία της κάμερας της τάξης με το λογισμικό ανίχνευσης θα γίνεται μέσω IP. - Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. - Θα προσφερθεί η βάση τοποθέτησης σε οροφή ή τοίχο (ανάλογα με την τοποθέτηση στο χώρο) του κατασκευαστή. Σημείωση 1. Οριζόντιο πεδίο HFV≥61 μοιρών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα (VII) Σημείωση 2. Σύστημα video σήματος με μεγαλύτερη ανάλυση θα θεωρηθεί πλεονέκτημα (XIX) Σημείωση 3. Η δυνατότητα οπτικής σταθεροποίησης εικόνας (optical image stabilization) βαθμολογείται καλύτερα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9 | Scaler, Βίντεο μεταγωγέας 8x4 με Μονάδα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων Ήχου και Αυτόματης Ακύρωση Ηχούς (AEC) - Ένα (1) τεμάχιο - Να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ή καλύτερα - Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά Μοντέλο. - Μεταγωγέας βαθμίδων σημάτων βίντεο και ήχου, ομαλής εναλλαγής (Seamless Μatrix Scaling Switcher) 8x4, με ενσωματωμένο ψηφιακό επεξεργαστή ακουστικού σήματος και ακύρωση ακουστικής ηχούς (Audio DSP with AEC - Να υποστηρίζει την τεχνολογία DTP (Digital Twisted Pair – Ψηφιακή μετάδοση πάνω από συνεστραμμένα ζεύγη) για τη μεταφορά ήχου, βίντεο, ελέγχου, και τροφοδοσίας απομακρυσμένης συσκευής πάνω θωρακισμένο καλώδιο CATx. - Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 4096 x 2160 στα 30Hz για δειγματοληψία χρώματος 4:4:4 με μέγιστο βάθος χρώματος τα 8 bit ανά χρώμα - Τύπο σήματος HDMI 1.4, HDCP 1.4 - Ρυθμός μετάδοσης βίντεο στα 10.2 Gbps (3.4Gbps ανά χρώμα - Είσοδοι βίντεο: α) 6 x HDMI (HDCP συμμορφούμενες),β) 2 DTP (παραμετροποιήσιμες) - Έξοδοι βίντεο Matrix (μη κλιμακούμενες) : 2 x HDMI (HDCP συμμορφούμενες) - Έξοδοι βίντεο Matrix (Συνεστραμμένου ζεύγους κλιμακούμενες): α) 2 DTP, ή HDBaseT (παραμετροποιήσιμες) β) 2 HDMI έξοδοι με απομονωτή (HDCP συμμορφούμενες) - Να διαθέτει έλεγχο εικόνας για τη φωτεινότητα, την αντίθεση, το χρώμα, την απόχρωση, τη λεπτομέρεια, καθώς και οριζόντιο και κάθετο προσδιορισμό θέσης και ελέγχου μεγέθους - DTP έξοδοι - Να υποστηρίζονται: α) «εφέ μετάβασης» (transition effects) όταν εναλλάσσονται οι πηγές όπως «Πάγωμα/ εξασθένηση (Freeze/Fade), κόψιμο (Cut), Εξασθένηση (Fade)» β) Εισαγωγή Logo της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ σε παρουσιάσεις όταν χρησιμοποιούνται οι κλιμακούμενες (Scaled) έξοδοι βίντεο - Οι έξοδοι DTP να είναι συμβατές με εξοπλισμό προβολής (π.χ. οθόνες, προβολικά) HDBaseT – enabled - Να διαχειρίζεται αυτόματα επικοινωνία EDID (Extended Display Identification Data) μεταξύ των συνδεδεμένων συσκευών - Να υποστηρίζει HDCP έλεγχο ταυτότητας και επιβεβαίωση της παρουσίας του σήματος βίντεο - Να υποστηρίζει HDCP οπτική επιβεβαίωση παρέχοντας ένα πράσινο σήμα, όταν κρυπτογραφημένο περιεχόμενο αποστέλλεται σε μια μη συμβατή οθόνη - Να υποστηρίζει επιλέξιμη από το χρήστη HDCP εξουσιοδότηση - Να υποστηρίζει αυτόματο επαναχρονισμό (reclocking) των HDMI εξόδων - Να υποστηρίζει :α) Ενσωμάτωση ήχου στο HDMI β) Απo-ενσωμάτωση ήχου από το HDMI - Να υποστηρίζει μεταγωγή ήχου και απόσχιση (breakaway) για όλες τις οκτώ πηγές βίντεο και τέσσερις εισόδους Mic /Line που θα μπορούν να είναι αναμιχθούν σε οποιαδήποτε έξοδο - Είσοδοι ήχου: α) 6 στερεοφωνικές, επίπεδο αναλογικής γραμμής, ισοσταθμισμένες η μη 6 στερεοφωνικές, απενσωματωμένες από το HDMI (PCM) β) 2 DTP (απενσωματωμένες από HDMI (PCM) και απομακρυσμένη αναλογική ισοσταθμισμένη ή μη - Είσοδοι Mic/line ή καλύτερα : α) 4 μονοφωνικές, mic / line, ισοσταθμισμένες ή μη (με phantom power) β)Σύνθετης αντίστασης 10kΩ ισοσταθμισμένες, 20kΩ μη ισοσταθμισμένες γ) Ονομαστικής Στάθμης -60 dBV, +4 dBu, 10 dBV, ρυθμιζόμενες μέσω της ενίσχυσης του σήματος εισόδου δ) Εύρος έντασης Μικροφώνου -100 dB έως + 12dB , ε) DC phantom power + 48V DC ± 10% (είσοδοι 1-4) switched on or off - Έξοδοι ήχου: α) 4 ενσωματωμένες στο HDMI β) 2 DTP (ενσωματωμένες ψηφιακά και αναλογική απομακρυσμένη ισοσταθμισμένη ή μη), ή HDBaseT (ενσωματωμένη ψηφιακά),γ) 4 στερεοφωνικές ισοσταθμισμένες ή μη, αναλογικές, δ) 1 SPDIF - O ενσωματωμένος ψηφιακός επεξεργαστής ηχητικού σήματος (Audio DSP) θα παρέχει συνολική ψηφιακή επεξεργασία εξαιρετικά χαμηλής καθυστέρησης, ακόμα και αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία AEC, ώστε να διατηρείται ο συγχρονισμός μεταξύ του σήματος βίντεο και του ήχου του/ων παρουσιαστή/ων - Να υποστηρίζει MIC ducking - Να υποστηρίζει ακύρωσης ήχους (AEC - acoustic echo cancellation) και επιλεγόμενη ακύρωση θορύβου (noise cancellation) σε τουλάχιστον 4 κανάλια - Οποιεσδήποτε ή όλες οι παράμετροι ψηφιακής επεξεργασίας, τα επίπεδα ήχου, οι “σχέσεις” του AV πίνακα μεταγωγής, και η ανάμειξη του πίνακα ήχου θα μπορούν να αποθηκεύονται ως προεπιλογές (presets) - Το PC based λογισμικό διαχείρισης του ψηφιακού επεξεργαστή θα επιτρέπει την πλήρη εγκατάσταση και τη διαμόρφωση των ψηφιακών εργαλείων επεξεργασίας ήχου, καθώς και τις λειτουργίες δρομολόγηση και μίξης. - Θα έχει θύρες επικοινωνίας: σειριακή RS232, USB, Ethernet (RJ45) - Θα υποστηρίζει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας Ethernet, όπως DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP, SFTP, SMTP, SNMP, SSH, TCP/IP, UDP/IP, ARP, Telne - Θα διαθέτει ενσωματωμένες σελίδες Web ώστε με τη χρήση ενός τυπικού προγράμματος περιήγησης να πραγματοποιείται η παρακολούθηση της συσκευής και αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω μιας διεπαφής Web - Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.10 | Ενισχυτής -Διανομέας HDMI 1x2 - Να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ή καλύτερα - Τεμάχια : δύο ή περισσότερα ανάλογα με την σύνδεση. - Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά Μοντέλο. - Να υποστηρίζει 1 είσοδο HDMI και 2 εξόδους HDMI μέσω συνδέσμων HDMI - Να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα HDMI V1.4, HDCP V1.1, DVI V1.0 ΝΑΙ Α.7.5 Να διαθέτει εύρος ζώνης video 300MHz / 9Gbps - Να υποστηρίζει μέγιστη ανάλυση PC/DVI WUXGA@60Hz - Να υποστηρίζει μέγιστες αναλύσεις HDTV/UHD 1080p60, 2560×1600@60, 3840x2160@30, 4096x2160@24 - Να υποστηρίζει μέγιστες αποστάσεις από την πηγή μέχρι τον διανομέα 20 μέτρα στα 1080p με 8-bit χρώμα και 15 μέτρα στα 1080p με 12-bit χρώμα - Να υποστηρίζει μέγιστες αποστάσεις από τον διανομέα μέχρι τη συσκευή προβολής 15 μέτρα στα 1080p με 8-bit χρώμα και 10 μέτρα στα 1080p με 12-bit χρώμα - Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.11 | Εξοπλισμός τοπικής καταγραφής και streaming - Να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ή καλύτερα - Τεμάχια : Ένα (1) - Να αναφερθούν Κατασκευαστής – Τύπος – Σειρά Μοντέλο. - Μεταγωγέας και διαβαθμιστής (scaler) εικόνας τουλάχιστον πέντε εισόδων και μιας εξόδου με δύο στερεοφωνικές εισόδους ήχου, δυνατότητα καταγραφής σε αποθηκευτικό μέσο και δικτυακής διανομής περιεχομένου (streaming). - Να υποστηρίζει streaming κατ’ ελάχιστον δύο σημάτων video διαφορετικής ανάλυσης μεταξύ 512x288 και 1080p/30fps ταυτόχρονα. - Μέγιστη δυνατότητα εισόδων βίντεο: τουλάχιστον 5 : 1 Ψηφιακή SDI (κατ’ ελάχιστον) , 3 HDMI (HDCP συμμορφούμενες). Η SDI είσοδος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την μελλοντική ενσωμάτωση συμπληρωματικής κάρτας/module - Έξοδοι βίντεο: α) >= 1 HDMI , β) 1 RJ-45 (streaming) - Είσοδοι Ήχου: α) 2 Αναλογικές στερεοφωνικές captive για balanced και unbalanced σήματα τύπου line ≤+18dBu β)3 ψηφιακές στερεοφωνικές έπειτα από απενσωμάτωση του ήχου του σήματος HDMI - Έξοδος Ήχου: α) 1 Αναλογική στερεοφωνική captive που παραδίδει σήματα τύπου line balanced ή unbalanced β) 1 ψηφιακή στερεοφωνική (ενσωματωμένος ήχος στο HDMI) - Αναλύσεις video σημάτων εισόδου: α) 640x480 έως 1920x1200 β) 480p, 480i γ) 576p, δ)720p ε) 1080i, 1080p - Τύποι video σημάτων εισόδου: α) 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI β) HDMI (HDCP συμμορφούμενη) - Δειγματοληψία σημάτων video με βάθος 8,10 ή 12bit - Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων video με βάθος 8 bit και χρωματική δειγματοληψία 4:2:2 - Κωδικοποίηση/συμπίεση video εξόδου: α) H.264/AVC σε ρυθμούς μετάδοσης μεταξύ 200kbps και 10Mbps β) Ρυθμός ανανέωσης καρέ έως 30fps - Αναλύσεις διαβαθμισμένων video σημάτων εξόδου: α) 512x288, 1024x768, 1280x1024 β) 480p, 720p, 1080p γ) Επιλεγόμενη από το χρήστη - Κωδικοποίηση ήχου στερεοφωνική AAC-LC MPEG-4 σε ρυθμούς μετάδοσης μεταξύ 80 kbps - 320kbps και συχνότητες δειγματοληψίας 44kHz και 48kHz (σε βάθος 16bit) - Δικτυακή διεπαφή 10/100/1000 Ethernet RJ45 - Τύποι δικτυακής διανομής unicast / multicast: MPEG-TS, RTSP, RTCP μέσω TCP/UDP, RTMP, μέσω Streaming Server - Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: IGMPv3, IP, UDP, SSL, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, SNMP V2, SAP, SDP, QoS, NTPv4 - Να διαθέτει ενσωματωμένη αποθηκευτική μονάδα SSD τουλάχιστον 80GB (για λόγους ταχύτητας προσπέλασης δεδομένων) - Να παρέχει δυνατότητα διασύνδεσης έως και 2 εξωτερικών αποθηκευτικών μονάδων USB με διαμόρφωση FAT32, NTFS ή VFAT - Τύποι αποθήκευσης αρχείων: MP4 (Η.264 -AAC), JPEG, JSON, XML της ίδιας ανάλυσης και ρυθμού ανανέωσης καρέ με το διανεμόμενο περιεχόμενο - Να παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης πληκτρολογίου και ποντικιού μέσω USB - Να παρέχει ξεχωριστή διεπαφή USB για την παραμετροποίηση του. - Να παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης διαγραφής παλαιότερου περιεχομένου όταν απαιτείται αποθηκευτικός χώρος - Να παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης αρχείων μέσω δικτυακού admin interface - Να παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης ή χειροκίνητης αντιγραφής αρχείων στις τοπικά συνδεδεμένες μονάδες αποθήκευσης - Να διαθέτει αυτοματοποιημένες και μη δυνατότητες FTP - Να παρέχει τη δυνατότητα μεταφόρτωσης των αποθηκευμένων αρχείων μέσω δικτυακού interface για την αναπαραγωγή τους από οποιοδήποτε συμβατό πρόγραμμα. - Nα παρέχει τη δυνατότητα πλήρους διαχείρισης μέσω δικτυακού User Interface με υποστήριξη πολλαπλών λογαριασμών χρηστών με κωδικούς πρόσβασης - Nα παρέχει τη δυνατότητα τυπικής διαχείρισης, ελέγχου και εποπτείας μέσω ενσωματωμένης ή πρόσθετης οθόνης. - Nα περιλαμβάνει API για την ενσωμάτωση του σε υπάρχοντα συστήματα μέσω HTTP ή RS-232. - Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. - Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων ανάδοχων θα πρέπει υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.12 | ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |  |  |  |
| 2.12.1 | - Η ψηφιακή μικροφωνική και μεγαφωνική εγκατάσταση που θα προσφερθεί στο σύνολό της θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του έργου. - Να καλύπτεται πλήρως η καταλληλότητα, συμβατότητα και διαλειτουργικότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σχέση με τη συνολική λύση που θα προσφερθεί από τον Ανάδοχο. - Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος, δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life. - Σύνδεση με τα υπόλοιπα συστήματα και εξοπλισμό και διαχείρισης μέσω κατάλληλου λογισμικού/διάταξης. | NAI |  |  |
| 2.12.2 | Ασύρματα μικρόφωνα χειρός - Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο - Να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ή καλύτερα - Τεμάχια : ένα (1) - Δυναμικό μικρόφωνο χειρός UHF - Να παρέχει περίπου 10 ώρες λειτουργίας - Να διαθέτει ηχητική απόκριση συχνοτήτων 50 Hz – 16000 Hz (-3 dB) - Να διαθέτει εσωτερικές ενσωματωμένες κεραίες με αυτοματοποιημένη μεταγωγή κατά τη λήψη - Να διαθέτει θύρες εξισορροπημένου ήχου σε XLR & μη εξισορροπημένου ήχου σε jack - Συνολική αρμονική παραμόρφωση μικρότερη από 0,9% - Καρδιοειδές δυναμικό μικρόφωνο - Σηματοθορυβικός λόγος ≥ 103 dBA - Ισχύς ασύρματης εκπομπής 10 mW - Εύρος ρύθμισης ακτίνας εμβέλειας 0 – -30dB με βήματα των 10 dB - Ευαισθησία μικρότερη από 3 μV στα 52 dB(A) rms S/N - Ρυθμιζόμενη αποκοπή μεταξύ 3 dBμV και 28 dBμV - Ευαισθησία εισόδου 1,5mV / PA - Εύρος ηχητικής ρύθμισης 40 dB με βήματα των 5 dB - Συχνότητα συγχρονισμού στα 2,4 GHz με διαμόρφωση χαμηλής ισχύς OQPSK - Συχνότητες εκπομπής: - A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz - B: 614-638 MHz - C: 766-790 MHz - D: 794-806 MHz - E: 821-832 MHz, 863-865 MHz - K: 925-937.5 MHz - Στιβαρή κατασκευή υλικού μικροφώνου ABS | NAI |  |  |
| 2.12.3 | Ασύρματα μικρόφωνα πέτου - Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο - Να διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ή καλύτερα - Τεμάχια : ένα (1) - Ο πομπός να παρέχει περίπου 10 ώρες λειτουργίας - Να διαθέτει ηχητική απόκριση συχνοτήτων 50 Hz – 16000 Hz (-3 dB) - Να διαθέτει εσωτερικές ενσωματωμένες κεραίες με αυτοματοποιημένη μεταγωγή κατά τη λήψη. - Να διαθέτει θύρες εξισορροπημένου ήχου σε XLR & μη εξισορροπημένου ήχου σε jack - Ο πομπός να τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες μεγέθους ΑΑ 1.5 V - Συνολική αρμονική παραμόρφωση μικρότερη από 0,9% - Πανκατευθυντικό, πυκνωτικό μικρόφωνο πέτου τύπου lavalier - Σηματοθορυβικός λόγος ≥ 103dBA - Ισχύς ασύρματης εκπομπής 10mW - Ευαισθησία μικρότερη από 3μV στα 52 dB(A)rms S/N - 8 ομάδες συχνοτήτων καθεμία με μέχρι 12 εργοστασιακά προρυθμισμένα κανάλια - Εύρος ηχητικής ρύθμισης 40 dB με βήματα των 5 dB - Συχνότητα συγχρονισμού στα 2,4 GHz με διαμόρφωση χαμηλής ισχύς OQPSK - Συχνότητες εκπομπής: - A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz - B: 614-638 MHz - C: 766-790 MHz - D: 794-806 MHz - E: 821-832 MHz, 863-865 MHz - K: 925-937.5 MHz - Στιβαρή κατασκευή υλικού ABS | ΝΑΙ |  |  |
| 2.12.4 | Σύστημα ασύρματων μικροφώνων (Κεντρική Μονάδα – Access Point Transceiver (ΑPT) ) - Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο - Να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ή καλύτερα - Τεμάχια : ΕΝΑ (1) - Η αμφίδρομη ασύρματη σύνδεση θα παρέχει ήχο από και προς τις συνεδριακές μονάδες και θα επιτρέπει τον έλεγχο όλων των ρυθμίσεων σε πραγματικό χρόνο - Να υποστηρίζει τουλάχιστον 125 ασύρματες μονάδες ομιλίας - Θα λειτουργεί σε ζώνες συχνοτήτων 2,4 GHz / 5 GHz, συμπεριλαμβανομένου του φάσματος DFS - Θα υποστηρίζει αυτόματο συντονισμό συχνότητας, ανίχνευση παρεμβολών και αποφυγή - Θα υποστηρίζει Ψηφιακός ήχο Dante (10 είσοδοι/ 10 έξοδοι) - Θα διαθέτει Μία αναλογική είσοδος ήχου και μία αναλογική έξοδος ήχου (XLR) - Να υποστηρίζει Ψηφιακό ήχο AES67 - Να υποστηρίζει μέχρι και 8 ταυτόχρονα ενεργοποιημένα μικρόφωνα - Να υποστηρίζει τουλάχιστον 3 διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας μικροφώνων: Αυτόματο, First-In/First-On (FIFO), Χειροκίνητο - Να υποστηρίζει αυτόματο έλεγχο κέρδους (AGC) σε όλες τις εισόδους μικροφώνου, αναλογικού XLR και Dante - Να υποστηρίζει ασύρματη κρυπτογράφηση AES-128 - Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη για βασική διαμόρφωση συστήματος χωρίς φορητό υπολογιστή - Να διαθέτει web-based διεπαφή επισκέψιμη από πρόγραμμα περιήγησης για τον έλεγχο των μικροφώνων, λίστας αιτημάτων, καθώς και ρύθμισης του συστήματος χρησιμοποιώντας υπολογιστή ή tablet - Να διαθέτει διαφορετικές διευθύνσεις web για το διαχειριστή, τον πρόεδρο, και τις λειτουργίες προβολής - Να διαθέτει ενσωματωμένο πίνακα (built-in seat table), ώστε να αντιστοιχίζονται ονόματα συμμετεχόντων ή / και αριθμοί καθισμάτων στις επιτραπέζιες μονάδες ομιλίας - Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. | NAI |  |  |
| 2.12.5 | Ασύρματα Επιτραπέζια μικρόφωνα Συντονιστή & Συμμετεχόντων - Επιτραπέζια Μονάδα : 6 τεμάχια - Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο - Να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ή καλύτερα - Η μονάδα θα διαθέτει ένα κουμπί ομιλίας μικροφώνου, ένα ρυθμιζόμενο κουμπί λειτουργίας, μια συσκευή ανάγνωσης καρτών NFC, μια υποδοχή mini USB και μια ενσωματωμένη σε 4,3 ιντσών έγχρωμη οθόνη αφής LCD ευρείας οθόνης. - Η μονάδα θα περιλαμβάνει μια έξυπνη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου που θα διαρκεί τουλάχιστον 11 ώρες. Η μπαταρία πρέπει να αφαιρείται εύκολα από τη μονάδα. - Να διαθέτει μια υποδοχή κλειδώματος μικροφώνου - Να διαθέτει ενσωματωμένο μεγάφωνο - Να διαθέτει δύο θηλυκές υποδοχές στερεοφωνικών ακουστικών 3,5 mm με ξεχωριστό έλεγχο έντασης - Να περιλαμβάνει μπουτόν υπερκάλυψης με Mute και Mute all | ΝΑΙ |  |  |
| 2.12.6 | Μικρόφωνα Επιτραπέζιων Μονάδων - Τεμάχια : έξι (6) - Να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ή καλύτερα - Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο : - Τα μικρόφωνα να έχουν καρδιοειδές πολικό διάγραμμα - Να διαθέτουν δίχρωμος ελαφρύς δακτύλιος που θα δείχνει την κατάσταση του μικροφώνου - Θα διαθέτει κατάλληλη τεχνολογία για τη βελτίωση φιλτραρίσματος RF - Να διαθέτουν απόκριση συχνότητας 50Hz έως 17kHz - Να παρουσιάζουν μέγιστο SPL (1 kHz at 1% ΤHD, 1 kΩ load) 121 dB - Να παρουσιάζουν λόγο σήματος προς θόρυβο (94 dB SPL at 1 kHz) ≥ 66 dB - Να διαθέτουν εύκαμπτο λαιμό τύπου gooseneck, μήκους τουλάχιστον 40cm και αρθρωτό συνδετήρα 10 ακίδων που θα κλειδώνει | ΝΑΙ |  |  |
| 2.12.7 | Γενικά - Στις ασύρματες συνεδριακές μονάδες θα περιλαμβάνεται οι μπαταρίες του κατασκευαστικού οίκου - Για τη φόρτιση των μπαταριών θα προσφερθεί δικτυακός σταθμός φόρτισης που θα μπορεί να φιλοξενήσει έως και 10 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μπαταρίες και φορτιστής θα είναι τροφοδοτικά του ιδίου κατασκευαστικού οίκου του συνεδριακού συστήματος - Κάθε θέση φόρτισης μπαταρίας θα διαθέτει LED 5 τμημάτων που θα εμφανίζουν την κατάσταση φόρτισης ξεχωριστά για κάθε μπαταρία - Θα διαθέτει RJ-45 σύνδεση Ethernet που θα επιτρέπει την εξ αποστάσεως παρακολούθηση της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας σε ώρες και λεπτά μέσω γραφικής διεπαφής χρήστη - Θα φορτίζει 10 μπαταρίες έως το 50% της φόρτιση σε 1,5 ώρες και στο 100% φόρτισης σε 4 ώρες - Θα υποστηρίζει επιλέξιμη λειτουργία αποθήκευσης ώστε να αποφορτίζει εν μέρει τις μπαταρίες για μακροχρόνια αποθήκευση ή αποστολή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.12.8 | Ενισχυτής ήχου - Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο - Να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ή καλύτερα - Τεμάχια : ένα (1) - Τύπου compact, (half rack), rack-mountable 1U - Ψύξη: Δίχως ανεμιστήρες (fanless) - Class D - Να διαθέτει δύο αναλογικές εισόδους (ισοσταθμισμένες ή μη) εμπέδησης >10kΩ και τυπικής στάθμης +4dBu - Να διαθέτει δύο εξόδους 4 ή 8 Ω - Να παρέχει συνολική ισχύ εξόδου 200W (μετρούμενη στο 1 kHz με 0.1% THD) κατανεμημένη στα 8 Ω ανά κανάλι. - Να διαθέτει απόκριση συχνοτήτων από 20Hz έως 20kHz ±1dB - Να παρουσιάζει λόγο σήματος προς θόρυβο μετρημένο στα 100 dB (μη σταθμισμένο) μεταξύ 20Hz και 20kHz - Συντελεστής απόσβεσης (Damping factor) : >100 σε φορτίο εμπέδησης 8 Ω - Να παρουσιάζει κέρδος τάσης τουλάχιστον 38dB - Να παρουσιάζει λόγο απόρριψης κοινού σήματος 75dB στο 1kHz - Να παρουσιάζει ολική αρμονική παραμόρφωση και θόρυβο 0.1% στο 1kHz - Θα φέρει φίλτρο διέλευσης υψηλών συχνοτήτων με διακόπτη επιλογής (switch-selectable) για αποκοπή συχνοτήτων κάτω από 80Hz - Θα φέρει πολλαπλά κυκλώματα προστασίας από βραχυκυκλώματα, υπερθερμάνσεις, σφάλματα DC - Θα διαθέτει αυτόματο περιοριστή ψαλιδίσματος (Clip) ώστε να ανιχνεύει την έναρξη της αποκοπής από τη σύγκριση των κυματομορφών εισόδου και εξόδου, να μειώνει αυτόματα το κέρδος και να αποφεύγονται οι ηχητικές στρεβλώσεις - Θα φέρει τεχνολογία διόρθωσης του συντελεστή ισχύος που θα απομακρύνει τις αρμονικές της γραμμής AC - Θα εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής μετά από 25 λεπτά (+/- 5 λεπτά) αδράνειας - Θα επανέρχεται σε καθεστώς πλήρους ισχύος (από κατάσταση αναμονής) σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο μετά την ανίχνευση σήματος - Κατανάλωση σε κατάσταση stand-by ≤1 Watt - ENERGY STAR® ενεργειακή πιστοποίηση - Θα υποστηρίζει απομακρυσμένο έλεγχο της θέσης σε κατάσταση αναμονής - Θα διαθέτει LED ενδείξεων για: ένδειξη υπερθέρμανσης, ένδειξη παρουσίας σήματος εισόδου, ένδειξη προειδοποίησης ψαλιδίσματος και ενεργοποίησης του κυκλώματος προστασίας - Θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα EMI / EMC σύμφωνα με το CE, CISPR 22 Class B ή ισοδύναμο, CISPR 24 ή ισοδύναμο - Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. | NAI |  |  |
| 2.12.9 | Οθόνη αφής ελέγχου AV εξοπλισμού. - Να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ή καλύτερα. - Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο - Τεμάχια (1) - Παραμετροποιήσιμη οθόνη αφής τουλάχιστον 7’’ LCD τύπου αντίστασης (resistive) υψηλής απόδοσης με δυνατότητα τροφοδοσίας μέσω ethernet (PoE) - Να διαθέτει ανάλυση τουλάχιστον 1024x600 σε βάθος χρώματος 24-bit - Να διαθέτει οθόνη τύπου Gorilla Glass για αντίσταση στις γρατζουνιές και αυξημένη αντοχή - Να διαθέτει αναλογία εικόνας widescreeen - Να διαθέτει φωτεινότητα τουλάχιστον 400 nits (cd/m2) - Να διαθέτει λόγο αντίθεσης κατ’ελάχιστον 700:1 - Να διαθέτει μνήμη τύπου SDRAM τουλάχιστον 2GB - Να διαθέτει μνήμη τύπου Flash τουλάχιστον 4GB - Να διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία ικανά να παράγουν στάθμη ηχητικής πίεσης τουλάχιστον 86dB SPL - Να διαθέτει θύρα τύπου RJ-45 για την επικοινωνία και τον έλεγχό της μέσω Ethernet σε ρυθμούς μετάδοσης 10/100/1000Base-T - Να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, SFTP, SSH, TCP/IP και UDP/IP - Να διαθέτει αισθητήρα κίνησης - Να διαθέτει αισθητήρα φωτός - Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. - Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα των υποψήφιων οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά να συμμορφώνονται στα κανονιστικά πρότυπα CE. | NAI |  |  |
| 2.12.9.1 | Μονάδα ελέγχου - Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο - Τεμάχια : ΕΝΑ (1) - Να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ή καλύτερα - Ελεγκτής IP τεχνολογίας - Να διαθέτει - 1x αμφίδρομη σειριακή θύρα RS-232/422/485 - 1x αμφίδρομες σειριακές θύρες RS-232 - 1x προγραμματιζόμενους ΙR/ μονοκατευθυντικούς σειριακούς διαύλους - 4x Ψηφιακούς παραμετροποιήσιμους Ι/Ο διαύλους - 2x ηλεκτρονόμους normally open - Μνήμη: α) SDRAM 512 MB β) Flash 4.5 GB - IR αισθητήρα σύλληψης κώδικα (code capture) - Να υποστηρίζει τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο οπτικοακουστικού εξοπλισμού μέσω του δικτύου Ethernet - Να ενσωματώνει 1x θύρα 10/100/1000Base-T - Να υποστηρίζει πρωτόκολλα Συστημάτων Διαχείρισης Κτιριακών Αυτοματισμών: BACnet, KNX, και DALI - Να υποστηρίζει τα πρότυπα πρωτόκολλα επικοινωνίας, HTTP (ανασφαλής), HTTPS, SSH, SFTP, SMTP, NTP, Discovery Service, DHCP, DNS, ICMP, και IPv4. - Να διαθέτει προστασία με κωδικό πρόσβασης πολλαπλών επιπέδων - Να συνεργάζεται με προγράμματα οδήγησης συσκευών και Script modules - Ενδεικτικές λυχνίες στην πρόσοψη - Θα συμμορφώνεται στα κανονιστικά πρότυπα CE | ΝΑΙ |  |  |
| 2.12.9.2 | Ethernet Switch - Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο - Τεμάχια : ΕΝΑ (1) - 24 Θύρες Gigabit Ethernet Ports RJ45 (10/100/1000 Mbps) - 2 Θύρες SFP Ethernet Ports (1 Gbps) - Συνολική δυνατότητα Non-Blocking Throughput: 26 Gbps - Μέγιστο Switching Capacity: 52 Gbps - Forwarding Rate: 38.69 Mpps - Πιστοποιήσεις: CE, FCC, IC - Ενδείξεις Led PoE/Speed/Link/Activity για τα SFP RJ45 Data Port - Ενδείξεις Led Speed/Link/Activity για τα SFP Data Port - Δυνατότητα παροχής ρεύματος μέσω θυρών Ethernet (POE) - Δυνατότητα παροχής ισχύος ανά θύρα Ethernet (POE Wattage Output) <= 34.2W - Μέγιστη συνολική παροχής ισχύος μέσω Ethernet (POE Total Wattage ) = 500W - Δυνατότητα τοποθέτησης σε Rack με δέσμευση 1U High - Να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά Core Switching: ANSI/TIA-1057 • IEEE 802.1AB • IEEE 802.1D • IEEE 802.1S • IEEE 802.1W • IEEE 802.1Q • IEEE 802.1p • IEEE 802.1X • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab • IEEE 802.1ak • IEEE 802.3ac • IEEE 802.3ad • IEEE 802.3x • IEEE 802.1D-2004 • IEEE 802.1D-2004 • IEEE 802.1Q-2003 • RFC 4541 - Δυνατότητα στατικού Routing για Layer 3 - Να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά Advanced Layer 2: - Broadcast Storm Recovery - Broadcast/Multicast/Unknown Unicast Storm Recovery - DHCP Snooping - IGMP Snooping Querier - Independent VLAN Learning (IVL) Support - Jumbo Ethernet Frame Support - Port MAC Locking - Port Mirroring - Protected Ports - Static MAC Filtering - TACACS+ - Voice VLANs - Unauthenticated VLAN - Internal 802.1X Authentication Server - Να διαθέτει τις προδιαγραφές Πλατφόρμας: - DHCP Server • Maximum Number of Pools: 128 • Maximum Number of Leases (Total): 2048 • Routing • Number of Routes: 16 • Number of Routing Interfaces: 15 • VLANs: 4093 • MAC Addresses: 16,384 • ARP Cache Size: 493 • MSTP Instances: 4 • LAGs: 6 • Traffic Classes (Queues): 8 - Να διαθέτει τις εξής δυνατότητες δυνατότητες συστήματος: Event and Error Logging Facility • Run-Time and Configuration Download Capability • PING Utility • FTP/TFTP Transfers via IPv4/IPv6 • Malicious Code Detection • BootP and DHCP • RFC 2021 • RFC 2030 • RFC 2819 • RFC 2865 • RFC 2866 • RFC 2868 • RFC 2869: RADIUS Extensions • RFC 3579 • RFC 3580 • RFC 3164 - Να διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες διαχείρισης: Web UI • Industry-Standard CLI • IPv6 Management • Password Management • Αυτόματη εγκατάσταση για Firmware Images και Configuration Files • SNMP v1, v2, and v3 • SSH 1.5 and 2.0 • SSL 3.0 and TLS 1.0 • Secure Copy (SCP) • Telnet (Multi-Session Support) - Να διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες quality of service (QoS): • Access Control Lists (ACLs), Permit/Deny Actions for Inbound IP and Layer 2 Traffic Classification Based on: • Time-Based ACL • Source/Destination IP Address • TCP/UDP Source/Destination Port • IP Protocol Type • Type of Service (ToS) or Differentiated Services (DSCP) Field • Source/Destination MAC Address • EtherType • IEEE 802.1p User Priority • VLAN ID • RFC 1858: Security Considerations for IP Fragment Filtering • Optional ACL Rule Attributes • Assign Flow to a Specific Class of Service (CoS) Queue • Redirect Matching Traffic Flows • Differentiated Services (DiffServ) • Classify Traffic Based on Same Criteria as ACLs • Mark the IP DSCP or Precedence Header Fields, Optional • Police the Flow to a Specific Rate with Two-Color Aware Support • RFC 2474 • RFC 2475 • RFC 2597 • RFC 3246 • RFC 3260 • Class of Service (CoS) Queue Mapping Configuration • AutoVoIP: Automatic CoS Settings for VoIP • IP DSCP-to-Queue Mapping • Configurable Interface Trust Mode (IEEE 802.1p, DSCP, or Untrusted) • Interface Egress Shaping Rate • Strict Priority versus Weighted Scheduling per Queue | ΝΑΙ |  |  |
| 2.13 | HXEIA - Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο - Να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ή καλύτερα - Υλικό κατασκευής: αλουμίνιο - Διαθέτει προηγμένη τεχνολογία διασποράς ήχου που εστιάζει στη μείωση της ανατροφοδότησης όταν συνδιάζεται με μικρόφωνο - Τεμάχια : δύο (2) - Τύπος ηχείου: Ηχοστήλη - Πολλαπλά ηχεία εντός ηχοστήλης:woofer 10 x 2 inch , tweeter 1 x 1 inch - Απόκριση συχνότητας σε Hz (200-20K) - Ισχύς ηχοστήλης: 30 Watt Rms,60 Watt Max - Γωνίες διασποράς ήχου στα 1000 Hz:οριζόντια διασπορά ήχου: 180°,κάθετη διασπορά ήχου: 40° - Επίπεδα ακουστικής πίεσης ήχου:SPL 1W/1m 97 Db,SPL 1m 106 dB Max - Αντίσταση ηχοστήλης σε (Ohm): 8 - Στάθμες Ισχύος Ηχοστήλης:70V transformer power taps in watts 40 – 20 – 10 – 5, 100V transformer power taps in watts 40 – 20 – 10 - Διαθέτει σύστημα τοποθέτησης με βραχίονες L-brackets - Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.14 | Σύστημα Αδιάληπτης Παροχής (UPS) - Να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ή καλύτερα - Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο και τεχνικά χαρακτηριστικά - Τεμάχια : ένα (1) - Τύπος : online - Ονομαστική Τάση εισόδου: 110v - 300v. - Απόδοση (σε πλήρες φορτίο) ≥ 91% - Συντελεστής Ισχύος πλήρους φορτίου ≥ 0.99 - Ονομαστική Συχνότητα εισόδου: 46~53Hz ή 57~63Hz. - Ονομαστική Τάση εξόδου: 200/208/220/230/240 VAC - Ικανότητα εξομάλυνσης τάσης σε περιπτώσεις απότομων μεταβολών. Προστασία από βραχυκυκλώματα, βυθίσματα, υπέρταση - Ικανότητα να ειδοποιεί τον H/Y που προστατεύει ώστε να κάνει ασφαλή τερματισμό πριν την εξάντληση των μπαταριών του, σε περίπτωση απώλειας τάσης από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. - Να προστατεύει όλο τον εξοπλισμό για τουλάχιστον 10 λεπτά σε half load. - Διασύνδεση με τον H/Y είτε μέσω δικτύου Ethernet είτε μέσω USB. - Ενσωματωμένη θύρα επικοινωνίας: USB & RS232. - Παραμετροποίηση του ups μέσω LCD DISPLAY. - Automatic Fan speed control - Υποστήριξη SNMP Adapter για τον έλεγχο της λειτουργίας του UPS μέσω δικτύου. - Χρόνος φόρτισης των συσσωρευτών ≤ 3h to 90% - Να διαθέτει επαφή εκτάκτου ανάγκης (Emergency Power Off, EPO) στον βασικό εξοπλισμό - Να υποστηρίζει όλο τον εξοπλισμό. - Τύπος Μπαταριών : Μολύβδου κλειστού τύπου άνευ συντήρησης επώνυμου κατασκευαστικού οίκου. - Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.15 | ΕΠΙΠΛΑ - Θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο τραπέζι συνεδριάσεων διαστάσεων 3 χ 1.2 μέτρα. - Να διατεθούν δεκατρεις (13) καρέκλες συνεδριάσεων, άριστης ποιότητα, τροχήλατες με ακτινωτή βάση από αλουμίνιο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή και θα έχουν μπράτσα. Η πλάτη τους θα είναι, ανατομική, εργονομική, υποστηρικτική της μέσης (όχι διευθυντικού τύπου) .Το κάθισμα θα ρυθμίζεται καθ’ ύψος. Nα αναφερθεί ο κατασκευαστής και το υλικό κατασκευής. - Έδρανο καθηγητή καταλλήλων διαστάσεων και καλής ποιότητας που θα έχει τον Η/Υ με την οθόνη. - Το έδρανο να έχει και συρταριέρα όπου θα κλειδώνουν τα συρτάρια. - Να αναφερθούν οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες, με γνώμονα την άριστη εκμετάλευση του χώρου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.16 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Καμπίνα (RACK) εγκατάστασης εξοπλισμού - Ο εξοπλισμός όπου απαιτείται να διευθετηθεί και τοποθετηθεί καλαίσθητα σε κατάλληλη καμπίνα (RACK) εγκατάστασης εξοπλισμού. - Τεμάχιο : ένα (1) - Επιδαπέδιο Rack 19" (Π.600 Χ Β.600mm), τουλάχιστον 24U (Ύψος 1200mm) - Αυτοφερόμενo σκελετό 19" ραγών, για μέγιστη εξοικονόμηση χώρου - 2 πόρτες (εμπρός & πίσω) με κλειδαριές ασφαλείας,η εμπρόσθια με κρύσταλλο ασφαλείας 4mm, μεταλλική στο πίσω μέρος - Αφαιρούμενες πόρτες με επιλογή κατεύθυνσης ανοίγματος (αριστερά-δεξιά) - Αποσπώμενα (2) "πλαϊνά τμήματα" με κλειδαριές ασφαλείας - Δυνατότητα τοποθέτησης εξοπλισμού 19" και στο οπίσθιο μέρος του Rack: Με τις 2 πόρτες που διαθέτει εμπρός-πίσω και σε συνδυασμό με τις 4 κολώνες στήριξης. - Ρυθμιζόμενες (4) κολώνες (ικριώματα 19'') στήριξης συσκευών (εμπρός-πίσω). - Εισαγωγή καλωδίων από την πλάκα οροφής ή από το δαπεδο της καμπίνας - Κεντρικά σημεία γειώσεων "εμπρός και πίσω" καθώς και καλώδια γειώσεων στις πόρτες και στο εσωτερικό των ικριωμάτων 19"(κολώνες). - Να προσφερθεί με ρόδες (σετ 4 τεμ.) ώστε να είναι τροχήλατο. - Το Υλικό κατασκευής να είναι Λαμαρίνα πάχους περίπου 1,5mm - Η βαφή να είναι Ηλεκτροστατική πολυεστερικής πούδρας, χρώματος Ανθρακί. - Να παραδοθεί με τουλάχιστον 2 ράφια τεσσάρων σημείων στήριξης (εμπρός και πίσω κολώνες), τοποθετημένα σε ισοκατανεμημένο ύψος. - Τα ζητούμενα είδη στο σύνολό τους να παραδοθούν πλήρως λειτουργικά, διασυνδεδεμένα και έτοιμα για χρήση. - Να αναφερθεί ο τρόπος εγκατάστασης του εξοπλισμού αποτυπωμένος σε κατάλληλο σχέδιο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.17 | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - Όπου απαιτείται λογισμικό να εγκατασταθεί έτοιμο προς χρήση και να διατεθεί στην ΑΕΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. - Το λογισμικό και το λειτουργικό σύστημα να συνοδεύεται από την/τις άδειες απεριόριστης χρήσης και σήμανση (όπου απαιτείται). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.17.1 | Λογισμικό λειτουργίας Διαδραστικής οθόνης - Λογισμικό προετοιμασίας μαθήματος για χρήση και εφαρμογή στην Διαδραστική Οθόνη αφής, πλούσιο σε γραφικά, animations, κ.α., συμβατό με iCourse Preparation ή ισοδύναμο. - Να καλύπτεται πλήρως η καταλληλότητα, συμβατότητα, διαλειτουργικότητα του προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με τη φυσική και λογική αρχιτεκτονική της λύσης που προσφέρεται από τον Ανάδοχο. - Η έκδοση του λογισμικού σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι η τελευταία. Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση και η χρονολογία διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.17.2 | Αντιβιοτικό Λογισμικό (πλήρες περιβάλλον εφαρμογών) - Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν στο φορέα τη μελλοντική επέκταση / παραμετροποίηση / τροποποίηση των προδιαγεγραμμένων στο παρόν έργο εφαρμογών καθώς και την ανάπτυξη νέων - Internet + Total Security (τελευταία έκδοση, με απεριόριστη ισχύ ή απεριόριστη δυνατότητα update), με δυνατότητες: e-mail protection, Backup & Recovery. - Το λογισμικό να είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ και στον φορητό υπολογιστή και να έχει άδειες για όλη την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.17.3 | Λογισμικό επεξεργασίας και διαχείρισης αρχείων pdf - Πλήρες περιβάλλον εφαρμογών τελευταίας έκδοσης.Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση. - Συμβατό με adobe acrobat. - Άδεια απεριορίστου διάρκειας. - Το λογισμικό να είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ και στον φορητό υπολογιστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.17.4 | Λογισμικό εφαρμογών γραφείου - Πλήρες περιβάλλον εφαρμογών γραφείου συμβατό με Office 2019 PRO τελευταίας έκδοσης (Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher, Outlook) - Άδεια απεριορίστου διάρκειας. - Το λογισμικό να είναι εγκατεστημένο στον στον Η/Υ και στον φορητό υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |
| 2.17.5 | Λογισμικό οπτικής αναγνώριση χαρακτήρων – Optical Character Recognition (OCR) - Πλήρες περιβάλλον εφαρμογών τελευταίας έκδοσης. Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση. - Άδεια απεριορίστου διάρκειας. - Το λογισμικό να είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ DESKTOP | ΝΑΙ |  |  |
| 2.17.6 | Λογισμικό επεξεργασίας ήχου/εικόνας/video - Πλήρες περιβάλλον εφαρμογών τελευταίας έκδοσης. - Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση. - Άδεια απεριορίστου διάρκειας. - Το λογισμικό να είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ DESKTOP | ΝΑΙ |  |  |
| 2.17.7 | Ο Εξοπλισμός θα περιλαμβάνει (όπου απαιτείται) τις απαραίτητες άδειες χρήσης και διαχείρισης του κεντρικού εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης και τηλεκπαίδευσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  |  |  |
|  | Ακολουθούν οι ειδικοί όροι για την αίθουσα τηλεκπαίδευσης- τηλεδιάσκεψης |  |  |  |
| 3.1 | ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ |  |  |  |
| 3.1.1 | Ι. Ο Ανάδοχος με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του θα αναλάβει τη μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές παράδοσης και παραλαβής του εξοπλισμού σε πλήρη και ικανοποιητική λειτουργία στις εγκαταστάσεις της ΑΕΝ/Π/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΙΙ. Η μεταφορά των υπό προμήθεια ειδών πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Ανάδοχος αμέσως μετά τη φόρτωση των υπό προμήθεια ειδών, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ (ΔΙΠΕΑ), κάθε στοιχείο σχετικό με τη φόρτωση και τη μεταφορά (άρθρο 211 του ν. 4412/2016). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.2 | Η παράδοση-εγκατάσταση να πραγματοποιηθεί εντός (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.3 | Η παραλαβή του εξοπλισμού (οριστική, ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού, σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας στο χώρο εγκατάστασης της ΑΕΝ/Π/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία, από Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία θα συγκροτηθεί ειδικά για την εν λόγω προμήθεια. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο φορέας για τη διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο είδος και ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, για είδος το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει στο χώρο εγκατάστασης της οικείας ΑΕΝ. Ως χρόνος παραλαβής ορίζεται διάστημα ενός (1) μηνός από την ημερομηνία εγκατάστασης- παράδοσης από τον Ανάδοχο και εφόσον πραγματοποιηθεί ικανός αριθμός δοκιμαστικών λειτουργιών κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, το υπό προμήθεια είδος, θα παραληφθεί οριστικά. Τυχόν βλάβες κατά τη διάρκεια των δοκιμών βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του να τις αποκαταστήσει άμεσα. Μετά την αποκατάσταση τυχόν βλαβών ακολουθεί εκ νέου δοκιμή του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.4 | Οι διαγωνιζόμενοι Υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν στην τεχνική τους προσφορά και όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη διασφάλιση των συνθηκών για την τεχνικά άρτια εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού. Στην τεχνική προσφορά, θα αναφέρουν όλα τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία (βάρη, ενδεικτική διάταξη με διαστάσεις των επί μέρους συσκευών, διαστάσεις και διαδρομές καναλιών κλπ.) που απαιτούνται για την προετοιμασία από την ΑΕΝ/Π/ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ του χώρου όπου ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει τον εξοπλισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.5 | Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του εξοπλισμού και να τον δοκιμάσει και παραδώσει σε πλήρη λειτουργία στους διατιθέμενους χώρους της ΑΕΝ/Π/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό, με δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τη λοιπή σχετική νομοθεσία του ελληνικού κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος, τις οδηγίες της ΑΕΝ/Π/ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.6 | Η εγκατάσταση των μηχανημάτων, των συσκευών και των συστημάτων θα γίνει στους αντίστοιχους χώρους της ΑΕΝ/Π/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ που θα υποδειχθούν από αυτή για την εγκατάσταση του εξοπλισμού. Με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου, η εγκατάσταση των μηχανημάτων, των συσκευών και των συστημάτων καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τους σχετικούς κανονισμούς, την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, αναφορικά με τις ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις και συσκευές, και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις/συσκευές/εξοπλισμό, την ασφάλεια και υγιεινή και να διασφαλίζουν την ομαλή και πλήρη λειτουργία των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιριακών υποδομών της οικείας ΑΕΝ. Ο Ανάδοχος με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του, θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες εργασίες/προσφορά τυχόν επιπρόσθετου εξοπλισμού για την επίτευξη των ανωτέρω. Με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του Υποψηφίου Αναδόχου αναφορικά με την πλήρωση της απαίτησης της εν λόγω παραγράφου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.7 | Ι. Η ΑΕΝ/Π/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ υποχρεούται να παρέχει μόνο το χώρο εγκατάστασης. Για την προετοιμασία του χώρου υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. ΙΙ. Σε περίπτωση που απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα/εκτέλεση εργασιών από πλευράς τροφοδοσίας στους χώρους εγκατάστασης των μηχανημάτων, των συσκευών και των συστημάτων με τους απαραίτητους πίνακες διανομής και ασφάλισης του ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αποχέτευσης, κλιματισμού, τοπικής δικτύωσης θα γίνεται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. Οι εργασίες σύνδεσης από τον πίνακα διανομής μέχρι το μηχάνημα με τα απαραίτητα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πληρούν τους κανονισμούς ασφαλείας των χώρων εγκατάστασης. ΙΙΙ. Η διαμόρφωση του δαπέδου στήριξης και τα αναγκαία μέσα και υλικά στήριξης των μηχανημάτων και συσκευών θα γίνουν με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια λειτουργία του και η άνετη χρήση και εκπαίδευση του προσωπικού. Οι απαιτήσεις σε ισχύ των ηλεκτρικών λήψεων θα αναφέρονται στις Τεχνικές Προσφορές. IV. Πριν την υποβολή των τεχνικών προσφορών είναι απαραίτητη η επίσκεψη/επιτόπια αυτοψία των Υποψηφίων Αναδόχων στο χώρο εγκατάστασης του υπό προμήθεια εξοπλισμού της οικείας ΑΕΝ, κατόπιν αιτήματός τους στην αρμόδια ΑΕΝ, ώστε να εκτιμηθούν λεπτομερώς οι απαιτούμενες εργασίες. Η εν λόγω επίσκεψη/αυτοψία θα βεβαιώνεται από την αρμόδια ΑΕΝ, και αντίστοιχη βεβαίωση θα προσκομίζεται με την τεχνική προσφορά από τους Υποψηφίους Αναδόχους. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.8 | Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την έγκαιρη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής [Αρμόδια ΑΕΝ και Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών (ΔΙΠΕΑ)] - τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, πριν την έναρξη οποιονδήποτε εργασιών, προκειμένου να ετοιμαστούν οι σχετικοί χώροι όπου απαιτείται. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ |  |  |  |
|  | Ι. Κατά την παράδοση των μηχανημάτων, συστημάτων και συσκευών να δοθεί μια πλήρης σειρά τεχνικών εγχειριδίων με σαφείς οδηγίες χρήσης και λειτουργίας του μητρικού κατασκευαστικού οίκου (OperationManuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές στην αγγλική γλώσσα και στην ελληνική όπου αυτή είναι διαθέσιμη, καθώς και σχεδίων, διαγραμμάτων και κάθε άλλη πληροφορία για την ορθή χρήση, έλεγχο, συντήρηση και εντοπισμό κάθε ανωμαλίας στη λειτουργία των μηχανημάτων, συστημάτων και συσκευών, στην αγγλική γλώσσα ή στην ελληνική γλώσσα, στην ΑΕΝ/Π ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ όπου θα πραγματοποιηθούν οι σχετικές προμήθειες. ΙΙ. Τα τεχνικά εγχειρίδια να δοθούν σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (τουλάχιστον ένα αντίτυπο σε έκαστη μορφή). ΙΙΙ. Ο ανάδοχος με την ολοκλήρωση των εργασιών θα παραδώσει σχέδια με τις τελικές θέσεις του εξοπλισμού, αναλυτικά διαγράμματα διασύνδεσης του εξοπλισμού και εγχειρίδιο λειτουργίας της οθόνης ελέγχου λειτουργίας και προσφερόμενου εξοπλισμού. IV. Ο ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του θα παραδώσει μελέτη αποτύπωσης και θέσης τοποθέτησης του προσφερόμενου εξοπλισμού σε σχέδια CAD. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |  |
| 3.3.1 | Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει με δαπάνη του, πάνω στη λειτουργία του συστήματος τέσσερα (4) άτομα από το εκπαιδευτικό προσωπικό που θα επιλεγούν από τις ΑΕΝ για τουλάχιστον (01) εργάσιμες ημέρες, (1 ημέρα Χ 8 ώρες) 8 ώρες συνολικά) πιστοποιώντας τους αναλόγως. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί εντός του συμβατικού χρόνου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.2 | - Να υποβληθεί κατά την τεχνική προσφορά πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (προσδιορισμός περιεχομένου εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους, προτεινόμενες ώρες εκπαίδευσης ανά θεματική ενότητα, θεματολογία, διάρκεια σε ώρες ανά ομάδα εκπαιδευόμενων για κάθε θεματικό αντικείμενο, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκπαίδευσης σε επίπεδο προτεινόμενων ωρών διδασκαλίας, εκπαιδευτές και κατάλογο με το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και άλλο τεκμηριωτικό υλικό) που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. - Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τόσο τα θέματα χειρισμού και λειτουργίας του υπό προμήθεια είδους και λογισμικών ούτως ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί μια τηλεδιάσκεψη/τηλεκπαίδευση όσο και για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία/συντήρηση του εξοπλισμού/αντιμετώπιση προβλημάτων. - Η εκπαίδευση στις εφαρμογές πρέπει να συσχετίζει τα λειτουργικά παραδείγματα, με θέματα των εργαστηρίων των ΑΕΝ. - Η εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι στην ελληνική γλώσσα. - Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με δαπάνη του την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί με εκπαιδευτές του Αναδόχου. - Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης του Αναδόχου με την ΑΕΝ/Π/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. - Η πραγματοποίηση της εκπαίδευσης θα γίνεται στην ΑΕΝ/Π ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ μετά την εγκατάσταση των μηχανημάτων, των συσκευών και των συστημάτων και θα έχει ολοκληρωθεί εντός του χρόνου παράδοσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2. - Το εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται να παρέχεται από τον Ανάδοχο για την υποστήριξη και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα είναι σε μορφή έντυπη, memory stick ανά εκπαιδευόμενο ή/και ιστοσελίδας. - Ο Ανάδοχος θα χορηγήσει πιστοποιητικό παρακολούθησης της εκπαίδευσης σε έκαστο εκπαιδευόμενο . - Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να δηλώσει στην τεχνική του προσφορά ότι θα διαθέσει στην Ελλάδα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης), για την επίδειξη του προσφερόμενου εξοπλισμού ως και την εκπαίδευση του προσωπικού της αρμόδιας Υπηρεσίας τόσο επί του πλήρους φάσματος των δυνατοτήτων που παρέχουν όσο επί της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας του εξοπλισμού. - Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν διαθέτει το ως άνω προσωπικό, πρέπει στην τεχνική προσφορά του να υποβληθεί βεβαίωση του μητρικού οίκου υπογεγραμμένη από νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους ότι η εκπαίδευση θα γίνει από δικό του εξειδικευμένο προσωπικό στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα με διερμηνεία στην Ελληνική και με τους όρους που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο. Η εν λόγω βεβαίωση να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σε περίπτωση που δεν είναι στα ελληνικά. | NAI |  |  |
| 3.4 | ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ | NAI |  |  |
| 3.4.1 | - Ολόκληρος ο υπό προμήθεια εξοπλισμός της αίθουσας τηλεκπαίδευσης/τηλεδιάσκεψης θα συνοδεύεται από εγγυημένη λειτουργία για έξι (6) τουλάχιστον έτη με υποχρέωση επισκευής και αντικατάστασης εξαρτήματος όταν η βλάβη οφείλεται σε ελαττωματικό εξάρτημα ή κακή εργασία εκ μέρους του κατασκευαστή (ο χρόνος μετράται από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού της αίθουσας τηλεκπαίδευσης-τηλεδιάσκεψης). Μεγαλύτερος χρόνος εγγυημένης λειτουργίας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα σύμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. - Η επισκευή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση της βλάβης στον προμηθευτή. Ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε πρόστιμο για κάθε ημέρα καθυστέρησης επισκευής της διαπιστωθείσας βλάβης, πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών, και σε περίπτωση μη αντικατάστασης του εξοπλισμού σύμφωνα με την παράγραφο 3.4.4 της παρούσης, ίσο με ποσοστό 0,05% επί της συνολικής αξίας της Συμβατικής τιμής. Το εν λόγω πρόστιμο δεν θα υπερβαίνει το 25% της Συμβατικής τιμής. - Ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεσμεύεται με την τεχνική του προσφορά ότι στο πλαίσιο του προσφερόμενου χρόνου εγγυημένης λειτουργίας, θα διαθέτει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του το κατάλληλο προςωπικό, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευών/τεχνικής υποστήριξης και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση των εν λόγω υπηρεσιών. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.2 | Το συνολικό κόστος αποκατάστασης (ανταλλακτικά, εργατικά, μετάβαση κ.τ.λ.) κατά τη διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας βαραίνει τον Ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.3 | Ο επιτρεπόμενος χρόνος ακινητοποίησης κατά τη διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας δεν πρέπει να ξεπερνά τον ένα μήνα ετησίως αθροιστικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.4 | Εναλλακτικά σε περίπτωση που η επισκευή καθυστερήσει πλέον του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία άλλη λειτουργούσα συσκευή, ίδιων ή ανώτερων τεχνικών χαρακτηριστικών, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης της πρώτης (repair by replacement). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.5 | Στο πλαίσιο της εξαετούς εγγυημένης λειτουργίας να παρέχονται επιπλέον και όλες οι τυχόν προβλεπόμενες από τα εγχειρίδια – οδηγίες του κατασκευαστή προγραμματισμένες συντηρήσεις και αναβαθμίσεις, αδαπάνως για τον Φορέα (ανταλλακτικά, λογισμικό, υλικά, εργατικά, κόστος μεταφοράς – μετάβασης – διαμονής). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.6 | Με την παράδοση να υποβληθεί έγγραφη δήλωση για την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν περίοδο εγγυημένης λειτουργίας μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης των έξι (6)ετών, από την οριστική παραλαβή του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού και το στοιχείο αυτό θα λάβει μεγαλύτερη βαθμολογία στην τεχνική αξιολόγηση όπως ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας περιλαμβάνεται στην Ομάδα Β΄ των Κριτηρίων Αξιολόγησης του συγκεκριμένου προσφερόμενου Είδους. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ |  |  |  |
| 3.5.1 | Με την τεχνική προσφορά θα δοθεί γραπτή βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου ή του κατασκευαστή, στην ελληνική γλώσσα ή με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα σε περίπτωση που δεν είναι στην ελληνική, αναφορικά με τη δυνατότητας προμήθειας ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια με προθεσμία παράδοσης μέχρι ένα (1) μήνα από την ημερομηνία παραγγελίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.2 | Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα υποβάλλει με την τεχνική προσφορά έναν πίνακα με τα κύρια ανταλλακτικά κάθε εξοπλισμού όπου θα αναγράφονται τουλάχιστον τα partnumbers. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6 | ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ |  |  |  |
| 3.6.1 | Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, ή/και ο κατασκευαστής, εφόσον το υπό προμήθεια είδος κατασκευάζεται από διαφορετικό από τον Υποψήφιο Ανάδοχο οικονομικό φορέα, θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2015 ή νεότερο ή άλλο ισοδύναμο από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης σε ισχύ καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Κατά την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς, να κατατεθεί αντίγραφο του ανωτέρω πιστοποιητικού, το οποίο θα πρέπει να είναι εν ισχύ, νομίμως επικυρωμένο. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν είναι στα Ελληνικά, να προσκομιστεί επίσημη μετάφραση αυτού στην Ελληνική Γλώσσα και νομίμως επικυρωμένο. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.2 | Το σύνολο των προσφερόμενων ειδών να διαθέτει Πιστοποίηση ως εξής: (Α) Πιστοποιητικά Σήμανσης CE (CEMark ή άλλο αντίστοιχο/ισοδύναμο Πιστοποιητικό Σήμανσης), ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις της Ε.Ε, σύμφωνα με την «Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 09/07/2008 όπως ισχύουν για το κοινό πλαίσιο εμπορίας προϊόντων και κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 της 09/07/2008 όπως ισχύουν για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου» όπως ισχύει σήμερα και της Οδηγίας 96/98/ΕΚ σχετικής με τον εξοπλισμό των πλοίων όπως ισχύει, όπου απαιτείται και όπου βρίσκει αυτή εφαρμογή για τον προσφερόμενο εξοπλισμό. Σε περίπτωση που κάποιο εκ των ειδών του προσφερόμενου εξοπλισμού εξαιρείται βάσει νομοθεσίας από το να φέρει σήμανση CE, ο Υποψήφιος Ανάδοχος να το τεκμηριώνει επαρκώς στην τεχνική του προσφορά. (Β) Όσον αφορά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα πρέπει να υποβάλλονται επίσης πιστοποιητικά για τα κάτωθι ή ισοδύναμα αυτών: -Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) και ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMI), - Εξοικονόμησης ενέργειας (energy Star 5.0) και - Πιστοποίηση EPEAT Gold Τα ανωτέρω (Α) και (Β) πιστοποιητικά να κατατεθούν κατά την παράδοση. Κατά την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς, να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του Υποψηφίου Αναδόχου σχετικά με την πλήρωση της εν λόγω απαίτησης, καθώς και ότι δεσμεύεται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του να προσκομίσει αντίγραφα των ανωτέρω πιστοποιητικών κατά την παράδοση των ειδών. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.3 | 1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιήσεις ή/και βεβαιώσεις για την τεχνική επάρκεια εγκατάστασης του προσφερόμενου εξοπλισμού ΑV από τους κατασκευαστικούς οίκους ή τον εκάστοτε αντιπρόσωπο Ελλάδος (μόνο στην περίπτωση που δεν προβλέπεται από κάποιον κατασκευαστικό οίκο). 2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποίηση ή βεβαίωση των κατασκευαστών για την τεχνική επάρκειά τους στην παραμετροποίηση και προγραμματισμό του ζητούμενου συστήματος αυτοματισμού ελέγχου και παρακολούθησης του οπτικοακουστικού εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΟΜΑΔΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ |  |  |  |
| 4.1 | Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης κατατάσσονται στις ομάδες: Α. Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας Απόδοσης. Β. Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Κάθε ομάδα χωρίζεται σε μία ή περισσότερες υποομάδες, οι συντελεστές βαρύτητας και οι βαθμοί των οποίων δίνονται στον παρακάτω Πίνακα. Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων (ή υποομάδων). Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100-120 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | Για τις παραπάνω ομάδες ορίζεται σχετικός συντελεστής βαρύτητας που ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις εκατό 70 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των Ομάδων Κριτηρίων Αξιολόγησης ανέρχεται σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: U = σ1*Κ1 + σ2*Κ2+ ……..+σν*Κν (1) Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+….+σν = 1. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ |  |  |  |
| 5.1 | Για την βαθμολόγηση των στοιχείων του πίνακα αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω μαθηματικός τύπος: Βαθμός = 100+20 * (Μ προσφ. – Μ ελαχ.) / (Μ μέγ. – Μ ελαχ.), Όπου: «Μ προσφ. » είναι η προσφερόμενη τιμή/υπερκάλυψη του όρου βάσει της προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου «Μ ελαχ. » είναι η ελάχιστη τιμή/ικανοποίηση του όρου βάσει της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής «Μ μέγ. » είναι η μέγιστη τιμή βάσει της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής ή σε περίπτωση που ορίζεται η μέγιστη υπερκάλυψη του όρου βάσει του συνόλου προσφορών των Υποψηφίων Αναδόχων. | ΝΑΙ |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

| ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ [%] |
| --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ Α |  |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ | 2.3 | (10) |
| ΚΑΜΕΡΑ (Δυνατότητα οπτικού zoom θα βαθμολογείτε καλύτερα) | 2.3.2( Σ.1) | 5 |
| ΚΑΜΕΡΑ (Η δυνατότητα μηχανικού pan-titl βαθμολογείται καλύτερα.) | 2.3.2(Σ.2) | 5 |
| ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ | 2.5 | (10) |
| Δίσκος : SSD (Μεγαλύτερη χωρητικότητα SSD δίσκου θα θεωρηθεί πλεονέκτημα) | 2.5(IX) | 5 |
| CPU PassMark>=7000 (Μεγαλύτερος αριθμός θα θεωρηθεί πλεονέκτημα) | 2.5 (XI) | 5 |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VIDEO | 2.8 | (30) |
| Κάμερα PZT Οριζόντιο πεδίο HFV≥61 μοιρών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα | 2.8.2 (Σ.1) | 10 |
| Κάμερα PZT Σύστημα video σήματος με μεγαλύτερη ανάλυση θα θεωρηθεί πλεονέκτημα | 2.8.2(Σ.2) | 10 |
| Κάμερα PZT Η δυνατότητα οπτικής σταθεροποίησης εικόνας βαθμολογείται καλύτερα | 2.8.2 (Σ.3) | 10 |
| ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | 2.12 | (20) |
| Ασύρματα μικρόφωνα πέτου Μεγαλύτερος αριθμός ασύρματων μικροφώνων πέτου θα θεωρηθεί πλεονέκτημα | 2.12.3 | 20 |
| Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α |  | 70 |
| ΟΜΑΔΑ Β |  |  |
| ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | 3.4 | (30) |
| Εγγυημένη λειτουργία άνω των έξι (6) ετών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα | 3.4.1 | 30 |
| Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ B |  | 30 |

Αργοστόλι  03/10/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ

ΡΑΣΣΙΑΣ Διονύσιος                                 1ο  ΜΠΑΡΑΚΟΣ Διονύσιος      2ο ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Κυριάκος

Πλοίαρχος Α’ Ε.Ν.                                        Πλοίαρχος Α’ Ε.Ν.                       Πλοίαρχος Α’ Ε.Ν.

https://www.cpubenchmark.net

https://www.videocardbenchmark.net/

https://www.cpubenchmark.net