ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ |  |  |  |
|  | O προμηθευτής έλαβε γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π) και δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται με όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής του υπό προμήθεια είδους, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στις ακόλουθες απαιτήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
|  | Ακολουθούν οι τεχνικές απαιτήσεις του συστήματος προσομοίωσης πυρκαγιάς σε κλειστό χώρο. |  |  |  |
| 2.1 | ΣΚΟΠΟΣ-ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ |  |  |  |
| 2.1.1 | Η εγκατάσταση πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον πρότυπο κύκλο IMO Model Course 1.20 (Part A pp4-6) και στην Διεθνή Σύμβαση STCW (2010 Manila) όπως ισχύει όσον αφορά την εκπαίδευση. Η μορφή και η εσωτερική και εξωτερική διαρρύθμιση να ομοιάζει με τμήμα σκάφους. Οι γενικές διαστάσεις να είναι κατάλληλες ώστε να συμπεριλαμβάνουν χώρους όπως αυτοί θα περιγραφούν στη συνέχεια. Για την κατασκευή της εγκατάστασης δύναται να χρησι- μοποιηθούν κατάλληλα τροποποιημένα και διαμορφωμένα μεταλλικά εμπορευματοκι- βώτια ελαχίστων διαστάσεων 7m επί 3 m επί 2 m. Το εμβαδόν της κατασκευής θα πρέ- πει να είναι 40τμ κατ’ ελάχιστο (ισόγειο) και να είναι διώροφη. | NAI |  |  |
| 2.2 | ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ |  |  |  |
| 2.2.1 | Η εγκατάσταση θα τοποθετηθεί στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ στο χώρο πέριξ του λιμενίσκου ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2 | Κατασκευή-Διαστάσεις-Διαμόρφωση |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Το ισόγειο να περιλαμβάνει δύο (02) διαμερίσματα, χωρισμένα με χαλύβδινη υδατοστεγή φρακτή. Το ένα (μεγαλύτερο), χώρος 4, να προσομοιάζει τμήμα μηχανοστασίου / ηλε- κτροστασίου με μεταλλικό πυράντοχο ομοίωμα ντηζελογεννήτριας (εστία 1) και ομοίω- μα πίνακα ελέγχου (εστία 2). Το δεύτερο διαμέρισμα, χώρος 3, να προσομοιάζει τμήμα ακομοδεσίου (καμπίνα) με μία (1) εστία στην μορφή κλίνης. Στο δεύτερο πάτωμα να υπάρχουν δύο (2) διαμερίσματα, χωρισμένα με χαλύβδινη υδατοστεγή φρακτή, καθώς και εξωτερική περιοχή με κλίμακα που να προσομοιάζει κατάστρωμα ή εξωτερικό χώρο υπερκατασκευής πλοίου με κλίμακα σύνδεσης με το ισόγειο, ρέλια κλπ. Το ένα διαμέρι- σμα, χώρος 2, θα προσομοιάζει κουζίνα με κατάλληλη εσωτερική διαμόρφωση και θα φέρει δύο (2) εστίες, μία συμβατική και μία που θα λειτουργεί με καύσιμο αέριο (υγρα- έριο). Η εστία υγραερίου θα έχει τροφοδοσία από φιάλη σε εξωτερικό προστατευόμενο χώρο και θα μπορεί κανείς να χειριστεί την λειτουργία της τόσο από χειριστήριο στον χώρο 2 όσο και εξωτερικά της εγκατάστασης. Τα χειριστήρια θα επιτρέπουν την άμεση φραγή της παροχής αερίου. Η κατασκευή της εστίας αερίου και του συστήματος τροφο- δοσίας θα πρέπει να ικανοποιούν τους υφιστάμενους κανονισμούς ασφάλειας και καλής πρακτικής που υπάρχουν στην Ελληνική Νομοθεσία για παρεμφερείς κατασκευές. Το δεύτερο διαμέρισμα, χώρος 1, θα προσομοιάζει διαμέρισμα Γέφυρας Πλοίου με κατάλ- ληλη διαμόρφωση και φέρον μία (1) εστία μορφής ηλεκτρικών πινάκων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μεταξύ των δύο (02) ορόφων και των χώρων θα υπάρχει πρόσβαση ως εξής: Οι χώροι 1 και 2 θα επικοινωνούν με ανθρωποθυρίδα, οι χώροι 2 και 4 με κατακόρυφη εσωτερική κλίμακα επικοινωνίας με οριζόντια θυρίδα δαπέδου/οροφής ναυτικού τύπου που να προσομοιάζει κατακόρυφη έξοδο διαφυγής από το μηχανοστάσιο προς ανώτερο κατάστρωμα, και οι χώροι 3 και 4 με πόρτα που θα ομοιάζει με υδατοστεγή θύρα ναυτικού τύπου (Water Tight Door). Σημείωση 1: Μεγαλύτερο μέγεθος εγκατάστασης βαθμολογείται καλύτερα. Σημείωση 2: Ρεαλιστικότερη κατασκευή σε σύγκριση με την ενδεικνυόμενη βαθμολογείται καλύτερα. |  |  |  |
| 2.2.2.2 | H εγκατάσταση να διαθέτει αυτόνομο σύστημα εξαερισμού όπως θα περιγραφεί παρα- κάτω. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.3 | Η κατασκευή να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να επιτρέπει την καταπολέμηση πυρκαγιάς στον ίδιο όροφο, όπως και από τον έναν όροφο στον άλλο είτε ανεβαίνοντας είτε κατεβαί- νοντας. Πρέπει να είναι εφικτή η εκτέλεση όλων των πιθανών σεναρίων που σχετίζονται με την εκδήλωση πυρκαγιάς σε ένα πλοίο όπως η αρχική αντιμετώπιση, η καταπολέμηση με ίδια μέσα, η χρήση αναπνευστικών συσκευών, έρευνα και διάσωση, είσοδος σε φλεγόμενο χώρο κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.4 | Η κατασκευή να είναι εξοπλισμένη εσωτερικά και εξωτερικά με εξοπλισμό προσπέλασης κατάλληλο που να περιλαμβάνει υδατοστεγείς πόρτες ναυτικού τύπου για την προσπέλαση από χώρο σε χώρο, τόσο οριζόντια όσο και κατακόρυφα, όπως περιγράφετε και παραπάνω, με αντιπροσωπευτική δομή, λειτουργία, όψη, διαστάσεις και βάρος. Η λειτουργία ανοίγμα- τος και κλεισίματος των θυρών να είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζει τη ρεαλιστικότητα αλλά και παράλληλα την ασφαλή ελευθέρωση και διέλευση των καταρτιζομένων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (ατύχημα, ασθένεια, δυσλειτουργία συστήματος κλπ). Να υπάρχουν θύ- ρες εξόδου ανάγκης σε κάθε επίπεδο κατάλληλου μεγέθους και θέσης ώστε να εξασφαλί- ζουν την ταχεία εκκένωση του χώρου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.5 | Οι κλίμακες, τα περάσματα και οι διάδρομοι να έχουν επαρκές πλάτος και μορφή (κλίση, αντιολισθητικότητα, ρέλια κλπ) σύμφωνα με τους κανόνες κατασκευής αντίστοιχων τμημάτων εμπορικών πλοίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.6 | Η εγκατάσταση θα είναι εξοπλισμένη με σύστημα απορροής υδάτων και αφρού από κά- θε επιμέρους χώρο που θα οδηγεί τα υγρά σε κατάλληλο χώρο που θα υποδειχθεί. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.3 | Εξοπλισμός-Εστίες πυρός (Τεμάχια 4) -Τεχνητός καπνός |  |  |  |
| 2.2.3.1 | Οι εστίες που θα είναι εγκατεστημένες στα διαμερίσματα του κτηρίου να είναι έτσι κα- τασκευασμένες ώστε να προσομοιάζουν όλους τους ενδεχόμενους τύπους πυρκαγιάς από πυρκαγιές πετρελαιοειδών, στερεών ανθρακούχων αντικειμένων και ηλεκτρικές, σημαντικές ή δευτερευούσης σημασίας πυρκαγιές, απλές ή πολλαπλές πυρκαγιές. Να φέρουν αφαιρούμενες παγίδες πυρός. Οι θέσεις των εστιών να είναι τέτοιες ώστε να επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να καταπολεμούν πυρκαγιές από ανωτέρω, από κάτω και από το ίδιο επίπεδο. Οι εστίες που μιμούνται πυρκαγιές με βάση ανθρακούχες ενώσεις πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να διαχωρίζουν τα αντιπροσωπευτικά εύφλεκτα υλικά. Σημείωση 1: Μεγαλύτερος αριθμός εστιών πλέον των ενδεικνυόμενων βαθμολογείται καλύτερα. Σημείωση 2: Ρεαλιστικότερη μορφή εστιών πλέον των ενδεικνυόμενων βαθμολογείται καλύτερα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.3.2 | Οι πυρκαγιές στη μονάδα καταπολεμώνται κατά τη διάρκεια των ασκήσεων με τη χρήση είτε CO2, είτε ύδωρ, είτε μίγμα εκπαιδευτικού αφρού ύδατος. Ο εκπαιδευτικός αφρός που θα χρησιμοποιείται να είναι βιοδιασπώμενος και να μην απαιτεί οποιεσδήποτε ειδικές δια- δικασίες αποθήκευσης/διάθεσης. Οι πυρκαγιές να αντιμετωπίζονται χρησιμοποιώντας μια σειρά συσκευών συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστήρων και των στομίων υδρο- ληψίας πυρκαγιάς, μέσω των μανικών πυρκαγιάς. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.3.3 | Το υπόβαθρο και η μορφή των εστιών να είναι κατάλληλα για κάθε μορφή πυρκαγιάς και αντιπροσωπευτική συστημάτων, αντικειμένων, πινάκων και μηχανημάτων που συναντώ- νται σε συνήθη εμπορικά πλοία. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.3.4 | Τεχνητός καπνός να χρησιμοποιείται για να μιμηθεί τον πραγματικό καπνό. Το μέσο παραγωγής του ατμού να είναι κατάλληλο ώστε να μην απαιτεί οποιεσδήποτε ειδικές τεχνικές επεξεργασίας και να μην υποβάλλεται σε οποιουσδήποτε ειδικούς ελέγχους ή περιορισμούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.3.5 | Το κτίριο να διαθέτει αυτόνομο σύστημα εξαερισμού που να επιτρέπει την πλήρη απα- γωγή των καπναερίων άνωθεν των εστιών για λόγους ασφαλείας, αλλά να μην επηρεάζει δραματικά την πυκνότητα του τεχνητού καπνού σε συνεργασία με το μέσο παραγωγής αυ- τού. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.3.6 | Κάθε διαμέρισμα να μπορεί να γεμίσει χωριστά με τον τεχνητό καπνό για να μειωθεί η ο- ρατότητα σε 0.5m. Ο καπνός να μπορεί να υφίσταται κατά τη λειτουργία των εστιών. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.3.7 | Ο εκπαιδευτικός που ελέγχει τη μονάδα να είναι σε θέση να ελέγξει την πυκνότητα του καπνού από την πλήρη ορατότητα μέχρι τη μέγιστη συσκότιση. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.3.8 | Κάθε διαμέρισμα να μπορεί να βρεθεί στην πλήρη συσκότιση σε πέντε λεπτά και να κα- θαρίσει σε πλήρη διαφάνεια, δηλ. κανένας καπνός, μέσα σε δύο λεπτά. Σημείωση: Μικρότερος χρόνος πλήρωσης και αποπλήρωσης κάθε διαμερίσματος με καπνό σε σχέση με τις ενδεικνυόμενες τιμές βαθμολογείται καλύτερα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.3.9 | Τα διαμερίσματα να έχουν δυνατότητα φωτισμού τουλάχιστον 100 lux ανά κατάστρωμα (όροφο) χωρίς την παρουσία καπνού. Ο φωτισμός να είναι επίσης μεταβλητός μεταξύ του απόλυτου σκοταδιού και του πλήρους φωτισμού μέσα σε κάθε διαμέρισμα και διάδρομο. Σημείωση: Υψηλότερες τιμές φωτεινότητας από τις ενδεικνυόμενες βαθμολογείται καλύτερα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.3.10 | Η κατασκευή των φωτιστικών σωμάτων και γενικά η εγκατάσταση να είναι σε θέση να λει- τουργεί χωρίς προβλήματα σε υψηλή θερμοκρασία και υγρό περιβάλλον. Να είναι ανθε- κτικής κατασκευής, θερμοανθεκτικά και αδιάβροχα και να αντιστέκονται στη δύναμη που ασκείται από το νερό των μανικών πυρκαγιάς (τουλάχιστον 115 τόνοι ανά ώρα στα 8 bar πίεση). Σημείωση: Υψηλότερες τιμές αντοχής από τις ενδεικνυόμενες βαθμολογείται καλύτερα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.3.11 | Η μονάδα επίσης να είναι εξοπλισμένη και με ένα σύστημα φωτισμού έκτακτης ανάγκης για να παρέχει τον ικανοποιητικό φωτισμό ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να εγκα- ταλείψουν τη μονάδα ακίνδυνα, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και διακοπής της ισχύος. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.4 | Παγίδες πυρός (Τεμάχια 12) Σημείωση: Μεγαλύτερος αριθμός παγίδων πυρός βαθμολογείται καλύτερα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.4.1 | Οι παγίδες πυρός (διαστάσεων περίπου 1μ επί 1μ επί 0,3μ) να έχουν κατάλληλη μορφή ώ- στε να προσαρμόζονται στις εστίες και να αντέχουν σε συνεχόμενη φωτιά ανεξαρτήτως καυσίμου έως και 30 λεπτά της ώρας. Να είναι ελαφριές και να αφαιρούνται εύκολα ώστε να αντικαθιστούνται για την επόμενη άσκηση. Θα πρέπει να υπάρχουν τρεις παγίδες πυρός ανά εστία. Σημείωση: Μεγαλύτερη πυρανθεκτικότητα βαθμολογείται καλύτερα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.1 | Διαμόρφωση σε υπάρχον χώρο δωματίου με πάγκο εργασίας για τη συντήρηση αναπνευστικών συσκευών. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.2 | Εξοπλισμός του χώρου με εγκαταστάσεις για αναγόμωση φιαλών αέρος και συντήρηση αναπνευστικών συσκευών. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.3 | Πυροσβεστικοί κρουνοί δίστομοι. (δύο εξόδους) (Τεμάχια 02) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.4 | Κούκλες διάσωσης (Τεμάχια 06) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.5 | Πυροσβεστικές μάνικες (65mm διάμετρο) 20 μέτρα μήκους (Τεμάχια 06) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.6 | Πυροσβεστικές μάνικες (38mm διάμετρο) 20 μέτρα μήκους (Τεμάχια 03) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.7 | Διακλαδωτήρες μανικών (Τεμάχια 03) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.8 | Ακροφύσια 3 θέσεων (Τεμάχια 06 - 2 standard, 2 diffuser, 2 jet spray) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.9 | Τζιφάρια αφρού (Τεμάχια 02) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.10 | Μείκτης αφρού (Τεμάχιο 01) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.11 | Πυροσβεστήρες νερού (9ltr) (Τεμάχια 06) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.12 | Πυροσβεστήρες αφρού (9ltr) (Τεμάχια 06) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.13 | Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα (5 κιλών) (Τεμάχια 06) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.14 | Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως (10 κιλών) (Τεμάχια 10) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.15 | Πλήρη σετ προστατευτικής στολής, που να περιλαμβάνει: ολόσωμη φόρμα, γάντια εργασίας, πυρίμαχες μπότες, κράνος και αδιάβροχο. (Τεμάχια 30) Σημείωση: Μεγαλύτερος αριθμός πλήρους σετ προστατευτικών στολών βαθμολογείται καλύτερα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.16 | Πλήρη σετ αναπνευστικών συσκευών, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν ανταλλακτικές φιάλες και εργαλεία συντήρησης. (Τεμάχια 12) Σημείωση: Μεγαλύτερος αριθμός πλήρους σετ αναπνευστικών συσκευών βαθμολογείται καλύτερα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.17 | Σήματα κινδύνου (Τεμάχια 25) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.18 | Γεννήτρια ατμού (Τεμάχιο 01) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.19 | Kράνος καπνού με αντλία αέρος (Τεμάχιο 01) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.20 | Ντουζιέρα (Τεμάχιο 01) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.21 | Φορείο (Τεμάχιο 01) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.22 | Φαρμακείο (Τεμάχιο 01) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.23 | Συσκευή οξυγόνου (Τεμάχιο 01) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.24 | Στολές πυροσβέστη (Τεμάχια 02) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.25 | Κράνη με ζελατίνα και προστασία λαιμού (Τεμάχια 02) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.26 | Τσεκούρια πυροσβέστη (Τεμάχια 02) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.27 | Σχοινιά πυροσβέστη (36 μέτρα) με γάντζο (Τεμάχια 02) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.28 | Ανιχνευτές (Τεμάχια 12 - 04 καπνού, 04 θερμότητας, 04 φλόγας) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.29 | Σήματα εξόδου κινδύνου (Τεμάχια 10) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.30 | Κουβέρτες πυρίμαχες (Τεμάχια 05) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  |  |  |
| 3.1 | ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ |  |  |  |
| 3.1.1 | Ι. Ο Ανάδοχος με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του θα αναλάβει τη μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, εκτέλεσης δοκιμών παράδοσης και παραλαβής του εξοπλισμού σε πλήρη και ικανοποιητική λειτουργία στις εγκαταστάσεις της οικείας ΣΠΜ. ΙΙ. Η μεταφορά των υπό προμήθεια ειδών πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Ανάδοχος αμέσως μετά τη φόρτωση των υπό προμήθεια ειδών, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ (ΔΙΠΕΑ), κάθε στοιχείο σχετικό με τη φόρτωση και τη μεταφορά (άρθρο 211 του ν. 4412/2016) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.2 | Η παράδοση-εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί εντός δύο (02) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Σημείωση: Μικρότερος χρόνος παράδοσης-εγκατάστασης βαθμολογείται καλύτερα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.3 | Η παραλαβή του εξοπλισμού (οριστική, ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού, σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας στο χώρο εγκατάστασης της οικείας ΣΠΜ, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο είδος και ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, για είδος το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει στο χώρο εγκατάστασης της Σχολής. Ως χρόνος παραλαβής ορίζεται διάστημα ενός (01) μηνός από την ημερομηνία εγκατάστασης- παράδοσης και εφόσον πραγματοποιηθεί ικανός αριθμός δοκιμαστικών λειτουργιών από την αρμόδια επιτροπή, θα παραληφθεί οριστικά. Τυχόν βλάβες κατά τη διάρκεια των δοκιμών βαρύνουν τον Ανάδοχο ο οποίος οφείλει με δικά του έξοδα να τις αποκαταστήσει άμεσα. Μετά την αποκατάσταση τυχόν βλαβών ακολουθεί εκ νέου δοκιμή του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.4 | Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν στην τεχνική τους προσφορά και όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη διασφάλιση των συνθηκών για την τεχνικά άρτια εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού, . Στην τεχνική προσφορά, θα αναφέρουν όλα τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία (βάρη, ενδεικτική διάταξη με διαστάσεις των επί μέρους συσκευών, διαστάσεις και διαδρομές καναλιών κλπ.) που απαιτούνται για την προετοιμασία από την οικεία ΣΠΜ του χώρου όπου ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει τον εξοπλισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.5 | Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του εξοπλισμού και να τον δοκιμάσει και παραδώσει σε πλήρη λειτουργία στους διατιθέμενους χώρους της οικείας ΣΠΜ, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό, με δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τη λοιπή σχετική νομοθεσία του ελληνικού κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και, τέλος, τις οδηγίες της οικείας ΣΠΜ. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.6 | Η εγκατάσταση των μηχανημάτων, των συσκευών και των συστημάτων θα γίνει στους αντίστοιχους χώρους της οικείας ΣΠΜ που θα επιλεγούν από αυτή για την εγκατάσταση του εξοπλισμού. Με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου, η εγκατάσταση των μηχανημάτων, των συσκευών και των συστημάτων καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τους σχετικούς κανονισμούς, την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, αναφορικά με τις ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις και συσκευές, και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις/συσκευές/εξοπλισμό, την ασφάλεια και υγιεινή και να διασφαλίζουν την ομαλή και πλήρη λειτουργία των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιριακών υποδομών της ΣΠΜ. Ο Ανάδοχος με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες εργασίες για την επίτευξη των ανωτέρω. . Με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του Υποψηφίου Αναδόχου αναφορικά με την πλήρωση της απαίτησης της εν λόγω παραγράφου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.7 | Ι. Η ΣΠΜ Ασπροπύργου υποχρεούται να παρέχει μόνο το χώρο εγκατάστασης. Για την προετοιμασία του χώρου υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος . ΙΙ. Σε περίπτωση που απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα από πλευράς τροφοδοσίας στους χώρους εγκατάστασης των μηχανημάτων, των συσκευών και των συστημάτων με τους απαραίτητους πίνακες διανομής και ασφάλισης του ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αποχέτευσης, κλιματισμού, τοπικής δικτύωσης θα γίνεται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. Οι εργασίες σύνδεσης από τον πίνακα διανομής μέχρι το μηχάνημα με τα απαραίτητα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πληρούν τους κανονισμούς ασφαλείας των χώρων εγκατάστασης. ΙΙΙ. Η διαμόρφωση του δαπέδου στήριξης και τα αναγκαία μέσα και υλικά στήριξης των μηχανημάτων και συσκευών θα γίνουν με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια λειτουργία του και η άνετη χρήση και εκπαίδευση του προσωπικού. Οι απαιτήσεις σε ισχύ των ηλεκτρικών λήψεων θα αναφέρονται στις Τεχνικές Προσφορές. IV. Πριν την υποβολή των τεχνικών προσφορών είναι απαραίτητη η επίσκεψη/επιτόπια αυτοψία των Υποψηφίων Αναδόχων στο χώρο εγκατάστασης του υπό προμήθεια εξοπλισμού της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, κατόπιν αιτήματός τους στην αρμόδια ΑΕΝ, ώστε να εκτιμηθούν λεπτομερώς οι απαιτούμενες εργασίες. Η εν λόγω επίσκεψη/αυτοψία θα βεβαιώνεται από την αρμόδια ΑΕΝ και αντίστοιχη βεβαίωση θα προσκομίζεται με την τεχνική προσφορά από τους Υποψηφίους Αναδόχους. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.8 | Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την έγκαιρη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής (αρμόδια ΣΠΜ και Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών (ΔΙΠΕΑ))- τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, πριν την έναρξη οποιονδήποτε εργασιών, προκειμένου να ετοιμαστούν οι σχετικοί χώροι όπου απαιτείται. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ |  |  |  |
| 3.2.1 | Ι. Κατά την παράδοση των μηχανημάτων, συστημάτων και συσκευών να δοθεί μια πλήρης σειρά τεχνικών εγχειριδίων με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του μητρικού κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές στην αγγλική γλώσσα και στην ελληνική όπου αυτή είναι διαθέσιμη, καθώς και σχεδίων, διαγραμμάτων και κάθε άλλη πληροφορία για την ορθή χρήση, έλεγχο, συντήρηση και εντοπισμό κάθε ανωμαλίας στη λειτουργία των μηχανημάτων, συστημάτων και συσκευών, στην αγγλική γλώσσα ή στην ελληνική γλώσσα, στην οικεία ΣΠΜ όπου θα πραγματοποιηθούν οι σχετικές προμήθειες. ΙΙ. Τα τεχνικά εγχειρίδια να δοθούν σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (τουλάχιστον σε (01) ένα αντίτυπο σε έκαστη μορφή). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |  |
| 3.3.1 | Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει με έξοδά του, πάνω στη λειτουργία του συστήματος τρείς (03) τουλάχιστον εκπαιδευτές- Πλοιάρχους της Σχολής για τουλάχιστον 2 μέρες, (2 ημέρες Χ 6 ώρες ημερησίως = 12 ώρες συνολικά) πιστοποιώντας τους αναλόγως. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί εντός του συμβατικού χρόνου. Σημείωση: Μεγαλύτερη διάρκεια εκπαίδευσης βαθμολογείται καλύτερα. (Ο υπολογισμός θα γίνει σε εκπαιδευτικές ώρες). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.2 | Να υποβληθεί κατά την τεχνική προσφορά πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (προσδιορισμός περιεχομένου εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους, προτεινόμενες ώρες εκπαίδευσης ανά θεματική ενότητα, θεματολογία, διάρκεια σε ώρες ανά ομάδα εκπαιδευόμενων για κάθε θεματικό αντικείμενο, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκπαίδευσης σε επίπεδο προτεινόμενων ωρών διδασκαλίας), εκπαιδευτές και κατάλογο με το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια χρήσης και άλλο τεκμηριωτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τόσο τα θέματα χειρισμού και λειτουργίας του υπό προμήθεια είδους όσο και για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του εξοπλισμού. Η εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με δαπάνη του την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί με εκπαιδευτές του Αναδόχου. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης του Αναδόχου με τη ΣΠΜ Ασπροπύργου. Η πραγματοποίηση της εκπαίδευσης θα γίνεται στην ΣΠΜ Ασπροπύργου μετά την εγκατάσταση των μηχανημάτων, των συσκευών και των συστημάτων και θα έχει ολοκληρωθεί εντός του χρόνου παράδοσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2 Το εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται να παρέχεται από τον Προμηθευτή για την υποστήριξη και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα είναι σε μορφή έντυπη, CD ανα εκπαιδευόμενο ή/και ιστοσελίδας. Ο προμηθευτής θα χορηγήσει πιστοποιητικό παρακολούθησης εκπαίδευσης σε έκαστο εκπαιδευόμενο. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να δηλώσει στην τεχνική του προσφορά ότι θα διαθέσει στην Ελλάδα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης), για την επίδειξη του προσφερόμενου εξοπλισμού ως και την εκπαίδευση του προσωπικού της αρμόδιας Υπηρεσίας τόσο επί του πλήρους φάσματος των δυνατοτήτων που παρέχουν όσο επί της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας του εξοπλισμού. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν διαθέτει το ως άνω προσωπικό, πρέπει στην τεχνική προσφορά του να υποβληθεί βεβαίωση του μητρικού οίκου υπογεγραμμένη από νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους ότι η εκπαίδευση θα γίνει από δικό του εξειδικευμένο προσωπικό στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα με παρουσία διερμηνέα και με τους όρους που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο. Η εν λόγω βεβαίωση να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σε περίπτωση που δεν είναι στα ελληνικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ |  |  |  |
| 3.4.1 | Ι. Ολόκληρος ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από εγγυημένη λειτουργία για έξι (6) τουλάχιστον έτη με υποχρέωση επισκευής και αντικατάστασης εξαρτήματος όταν η βλάβη οφείλεται σε ελαττωματικό εξάρτημα ή κακή εργασία εκ μέρους του κατασκευαστή (ο χρόνος μετράται από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού). ΙΙ. Η επισκευή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την γνωστοποίηση της βλάβης στον προμηθευτή. Ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε πρόστιμο για κάθε ημέρα καθυστέρησης επισκευής της διαπιστωθείσας βλάβης, πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών, και σε περίπτωση μη αντικατάστασης του εξοπλισμού σύμφωνα με την παράγραφο 3.4.4 της παρούσης, ίσο με ποσοστό 0,05% επί της συνολικής αξίας της Συμβατικής τιμής. Το εν λόγω πρόστιμο δεν θα υπερβαίνει το 25% της Συμβατικής τιμής. ΙΙΙ. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεσμεύεται με την τεχνική του προσφορά ότι στο πλαίσιο του προσφερόμενου χρόνου εγγυημένης λειτουργίας, θα διαθέτει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του το κατάλληλο προσωπικό, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευών/τεχνικής υποστήριξης και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση των εν λόγω υπηρεσιών. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.2 | Το συνολικό κόστος αποκατάστασης (ανταλλακτικά, εργατικά, μετάβαση κ.τ.λ.) κατά την διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας βαραίνει τον Ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.3 | Ο επιτρεπόμενος χρόνος μη λειτουργίας κατά την διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας δεν πρέπει να ξεπερνά τον ένα μήνα ετησίως αθροιστικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.4 | Εναλλακτικά σε περίπτωση που η επισκευή καθυστερήσει πλέον του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία άλλο λειτουργούσα συσκευή μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης της πρώτης (repair by replacement) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.5 | Στο πλαίσιο της εξαετούς εγγυημένης λειτουργίας να παρέχονται επιπλέον και όλες οι τυχόν προβλεπόμενες από τα εγχειρίδια – οδηγίες του κατασκευαστή προγραμματισμένες συντηρήσεις και αναβαθμίσεις, αδαπάνως για το Φορέα (ανταλλακτικά, λογισμικό, υλικά, εργατικά, κόστος μεταφοράς-μετάβασης-διαμονής). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.6 | Με την παράδοση να υποβληθεί έγγραφη δήλωση για την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν περίοδο εγγυημένης λειτουργίας μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης των έξι (6) ετών, από την οριστική παραλαβή του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού και το στοιχείο αυτό θα λάβει μεγαλύτερη βαθμολογία στην τεχνική αξιολόγηση όπως ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας περιλαμβάνεται στην Ομάδα Β΄ των Κριτηρίων Αξιολόγησης του συγκεκριμένου προσφερόμενου Είδους. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ |  |  |  |
| 3.5.1 | Με την τεχνική προσφορά, θα δοθεί γραπτή βεβαίωση του Αναδόχου ή του κατασκευαστή στην ελληνική γλώσσα ή με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα σε περίπτωση που δεν είναι στην ελληνική, αναφορικά με τη δυνατότητα προμήθειας ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια με προθεσμία παράδοσης μέχρι ένα μήνα από την ημερομηνία παραγγελίας. Σημείωση: Μεγαλύτερος χρόνος δυνατότητας προμήθειας ανταλλακτικών βαθμολογείται καλύτερα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.2 | Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα υποβάλλει με την τεχνική προσφορά έναν πίνακα με τα κύρια ανταλλακτικά κάθε εξοπλισμού (part numbers, κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6 | ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ |  |  |  |
| 3.6.1 | Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, ή/και ο κατασκευαστής, εφόσον τα υπό προμήθεια είδη κατασκευάζονται από διαφορετικό από τον Υποψήφιο Ανάδοχο οικονομικό φορέα, θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2008 ή νεότερο ή άλλο ισοδύναμο από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Κατά την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς, να κατατεθεί αντίγραφο του ανωτέρω πιστοποιητικού, το οποίο θα πρέπει να είναι εν ισχύ, νομίμως επικυρωμένο. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν είναι στα Ελληνικά, να προσκομιστεί επίσημη μετάφραση αυτού στην Ελληνική Γλώσσα και νομίμως επικυρωμένο. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.2 | Πιστοποιητικά Σήμανσης CE (CE Mark ή Wheel Mark ή άλλο αντίστοιχο/ισοδύναμο Πιστοποιητικό Σήμανσης), ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις της Ε.Ε (σύμφωνα με την «Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 09/07/2008 όπως ισχύουν για το κοινό πλαίσιο εμπορίας προϊόντων και κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 της 09/07/2008 όπως ισχύουν για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου» όπως ισχύει σήμερα) και της Οδηγίας 96/98/ΕΚ σχετικής με τον εξοπλισμό των πλοίων όπως ισχύει, όπου απαιτείται και όπου βρίσκει αυτή εφαρμογή για τον προσφερόμενο εξοπλισμό- μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα. Σε περίπτωση που κάποιο εκ των ειδών του προσφερόμενου εξοπλισμού εξαιρείται βάσει νομοθεσίας από το να φέρει σήμανση CE, ο Υποψήφιος Ανάδοχος να το τεκμηριώνει επαρκώς στην τεχνική του προσφορά. Tα ανωτέρω πιστοποιητικά να κατατεθούν κατά την παράδοση. Κατά την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς, να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του Υποψηφίου Αναδόχου σχετικά με την πλήρωση της εν λόγω απαίτησης, καθώς και ότι δεσμεύεται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του να προσκομίσει αντίγραφα των ανωτέρω πιστοποιητικών κατά την παράδοση των ειδών. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ |  |  |  |
| 4.1 | Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης κατατάσσονται στις ομάδες: Α. Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας Απόδοσης. Β. Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης. |  |  |  |
| 4.2 | Κάθε ομάδα χωρίζεται σε μία ή περισσότερες υποομάδες, οι συντελεστές βαρύτητας και οι βαθμοί των οποίων δίνονται στον παρακάτω Πίνακα. Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων (ή υποομάδων). Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100-120 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. |  |  |  |
| 4.3 | Για τις παραπάνω ομάδες ορίζεται σχετικός συντελεστής βαρύτητας που ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις εκατό 70 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των Ομάδων Κριτηρίων Αξιολόγησης ανέρχεται σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: U = σ1*Κ1 + σ2*Κ2+ ……..+σν*Κν (1) Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+….+σν = 1. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ |  |  |  |
| 5.1 | Για την βαθμολόγηση των στοιχείων του πίνακα αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω μαθηματικός τύπος: Βαθμός = 100+20 * (Μ προσφ. – Μ ελαχ.) / (Μ μέγ. – Μ ελαχ.), Όπου: «Μ προσφ. » είναι η προσφερόμενη τιμή/υπερκάλυψη του όρου βάσει της προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου «Μ ελαχ. » είναι η ελάχιστη τιμή/ικανοποίηση του όρου βάσει της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής «Μ μέγ. » είναι η μέγιστη τιμή βάσει της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής ή σε περίπτωση που ορίζεται η μέγιστη υπερκάλυψη του όρου βάσει του συνόλου προσφορών των Υποψηφίων Αναδόχων. | ΝΑΙ |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

| ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ [%] |
| --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ Α |  |  |
| ΓΕΝΙΚΑ | 2.2 | (65) |
| Κατασκευή – Διαστάσεις – Διαμόρφωση: Μεγαλύτερο μέγεθος εγκατάστασης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. | 2.2.2.1 | 10 |
| Κατασκευή – Διαστάσεις – Διαμόρφωση: Ρεαλιστικότερη κατασκευή σε σύγκριση με την ενδεικνυόμενη θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. | 2.2.2.1 | 5 |
| Εξοπλισμός – Εστίες πυρός: Μεγαλύτερος αριθμός εστιών πλέον των ενδεικνυόμενων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. | 2.2.3.1 | 8 |
| Εξοπλισμός – Εστίες πυρός: Ρεαλιστικότερη μορφή εστιών πλέον των ενδεικνυόμενων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. | 2.2.3.1 | 7 |
| Τεχνητός καπνός: Μικρότερος χρόνος πλήρωσης και αποπλήρωσης κάθε διαμερίσματος με καπνό σε σχέση με τις ενδεικνυόμενες τιμές θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. | 2.2.3.8 | 15 |
| Φωτισμός: Υψηλότερες τιμές φωτεινότητας από τις ενδεικνυόμενες θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. | 2.2.3.9 | 5 |
| Φωτισμός: Υψηλότερες τιμές αντοχής από τις ενδεικνυόμενες θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. | 2.2.3.10 | 5 |
| Παγίδες πυρός: Μεγαλύτερος αριθμός θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. | 2.2.4 | 5 |
| Παγίδες πυρός: Μεγαλύτερη πυρανθεκτικότητα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. | 2.2.4.1 | 5 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 2.3 | (10) |
| Επιπλέον αριθμός πλήρους σετ προστατευτικών στολών (ολόσωμη φόρμα, γάντια εργασίας, πυρίμαχες μπότες, κράνος και αδιάβροχο). | 2.3.15 | 5 |
| Επιπλέον αριθμός πλήρους σετ αναπνευστικών συσκευών, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν ανταλλακτικές φιάλες και εργαλεία συντήρησης. | 2.3.16 | 5 |
| Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α |  | 75 |
| ΟΜΑΔΑ Β |  |  |
| ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ | 3.1 | (6) |
| Μικρότερος χρόνος παράδοσης-εγκατάστασης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. | 3.1.2 | 6 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 3.3 | (6) |
| Μεγαλύτερη διάρκεια εκπαίδευσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. | 3.3.1 | 6 |
| ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | 3.4 | (7) |
| Εγγυημένη λειτουργία άνω των έξι (06) ετών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. | 3.4.1 (Ι) | 7 |
| ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ | 3.5 | (6) |
| Μεγαλύτερος χρόνος δυνατότητας προμήθειας ανταλλακτικών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. | 3.5.1 | 6 |
| Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ B |  | 25 |

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ					      	                      ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ Αθανάσιος                                                            ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος                ΣΙΜΩΝΗ Ιωάννα