ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ) ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ (ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ) ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ |  |  |  |
|  | O προμηθευτής έλαβε γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π) και δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται με όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής του υπό προμήθεια είδους, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στις ακόλουθες απαιτήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
|  | Ακολουθούν οι τεχνικές απαιτήσεις της μηχανοκίνητης σωστικής λέμβου (βαρύτητας) με σύστημα καθαίρεσης. |  |  |  |
| 2.1 | ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |
| 2.1.1 | Η λέμβος και το σύστημα καθαίρεσης να έχουν σχεδιαστεί βάσει των απαιτήσεων της Δ.Σ. για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (IMO/SOLAS) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τα αιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, να διαθέτουν έγκριση από την αρμόδια Αρχή της Χώρας κατασκευής ή Φορέα εξουσιοδοτημένο από την Αρχή αυτή. Η λέμβος θα χρησιμοποιηθεί για εκπαίδευση και πρέπει να είναι κατάλληλη για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού. Να ικανοποιεί τις πλέον πρόσφατες απαιτήσεις της Δ.Σ. για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (IMO/SOLAS) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τους ισχύοντες κανονισμούς περί των σωστικών μέσων (LSA Code). | NAI |  |  |
| 2.2 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| 2.2.1 | Η εγκατάσταση θα τοποθετηθεί στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ στο χώρο πέριξ του λιμενίσκου ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2 | Κατασκευή-Διαστάσεις-Διαμόρφωση |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Κλειστούτύπουμηχανοκίνητησωστικήλέμβος, κατηγορίαςεμπορικούπλοίου, απόυλικό GRP (Fire retardant Glass fibre Reinforced Plastic Buoyancy - Polyurethane foam). | NAI |  |  |
| 2.2.2.2 | Αντιολισθητική επιφάνεια να καλύπτει όλες τις περιοχές μετακίνησης επιβαινόντων, εσωτε-ρικά και εξωτερικά της λέμβου. | NAI |  |  |
| 2.2.2.3 | Προστατευτικό ελαστικό ζωνάρι να περικλείει το κύτος της λέμβου, προσαρμοσμένο στο κύ-τος με ανοξείδωτες βίδες. | NAI |  |  |
| 2.2.2.4 | Όλα τα μεταλλικά μέρη της λέμβου να είναι ανοξείδωτα. | NAI |  |  |
| 2.2.2.5 | Διαστάσεις: Μήκος 6,50 x πλάτος 2,30 x ύψος 3,10 (ενδεικνυόμενες διαστάσεις με παραδεκτή ποσοστιαία απόκλιση της τάξης του 20%). Σημείωση: Πλησιέστερες τιμές στις ενδεικνυόμενες, θα βαθμολογηθούν καλύτερα. | NAI |  |  |
| 2.2.2.6 | Χωρητικότητα: Από 30 μέχρι 40 επιβαίνοντες. Σημείωση: Μεγαλύτερη τιμή από την ενδεικνυόμενη, θα βαθμολογηθεί καλύτερα. | NAI |  |  |
| 2.2.2.7 | Βάρος: 3000 kg, με πλήρη εξοπλισμό (ενδεικνυόμενο βάρος με παραδεκτή ποσοστιαία απόκλιση της τάξης του 20%). Σημείωση: Μικρότερη τιμή από την ενδεικνυόμενη, θα βαθμολογηθεί καλύτερα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.8 | Χρωματισμός: Βαφή τριών (3) στρώσεων κατάλληλη για θαλάσσιο περιβάλλον. Εξωτερικά πορτοκαλί, εσωτερικά λευκό. | NAI |  |  |
| 2.2.2.9 | Σύστημα πρόωσης: Κινητήρας DIESEL υδρόψυκτος, ναυτικού τύπου (SOLAS approved), 20 ΒΗΡ κατ’ ελάχιστο, ηλεκτρικής εκκίνησης 12V (από διπλό σύστημα συσσωρευτών), με ανοξείδωτο άξονα και έλικα από μαγγανιούχο ορείχαλκο. Σημείωση: Μεγαλύτερη τιμή από την ενδεικνυόμενη, θα βαθμολογηθεί καλύτερα. | NAI |  |  |
| 2.2.2.10 | Φορτιστής μπαταρίας: Να περιλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίας, με δυνατότητα αυτόματης φόρτισης (όταν η μπαταρία αποφορτίζεται) και αυτόματη διακοπή φόρτισης (όταν η μπαταρία φορτιστεί). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.11 | Εσωτερική αποστράγγιση: Να είναι εφοδιασμένη με σύστημα εσωτερικής αποστράγγισης, τουλάχιστον χειροκίνητο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.12 | Μηχανισμός καθαίρεσης της λέμβου |  |  |  |
| 2.2.2.12.1 | Ο μηχανισμός καθαιρέσεως θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την ανωτέρω περιγρα-φόμενη λέμβο και θα πρέπει να είναι κατάλληλος για την καθαίρεση και ανύψωσή της για το 100% του φορτίου (λέμβου, επιβαινόντων, εξοπλισμού). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.12.2 | Η καθαίρεση να είναι δυνατή ακόμα και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.12.3 | Τύπος επωτίδων: Μηχανισμός καθαιρέσεως αποτελούμενος από ελεύθερης στήριξης επωτίδες βαρύτητας (freestandingpivotinggravitydavits). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.12.4 | Κύριο σύστημα καθαίρεσης: Βαρύτητας ελεγχόμενης καθαίρεσης (με φρένο). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.12.5 | Η μηχανοκίνητη σωστική λέμβος πρέπει να είναι εφοδιασμένη με (onload/offload) μηχανισμό για την ταυτόχρονη απελευθέρωση των «Νέου Τύπου» Γάντζων ανακρέμασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.12.6 | Σύστημα ανύψωσης: ηλεκτροκινητήρας. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.12.7 | Ελάχιστο βάρος ασφαλούς λειτουργίας (SafeWorkingLoad – SWL): 9000 kg, με πλήρη λέμβο, επιβαίνοντες και εξοπλισμό (ενδεικνυόμενο βάρος με παραδεκτή ποσοστιαία απόκλιση της τάξης του 20%). Σημείωση: Μεγαλύτερη τιμή από την ενδεικνυόμενη, θα βαθμολογηθεί καλύτερα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.12.8 | Συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας (κλίση/διαγωγή): Ο μηχανισμός καθαίρεσης να δύναται να λειτουργήσει με κλίση έως 20° μέγιστη τιμή και διαγωγή έως 10° μέγιστη τιμή, με βάση την μηδενική κλίση και διαγωγή 0°. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.12.9 | Εξοπλισμός: Αντιπηκτικός θερμαντήρας (αnti-condensationheater) να περιλαμβάνεται στο κουτί εκκίνησης και στον κινητήρα του μέσου καθαίρεσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2.12.10 | Σήμανση: Κατάλληλες πινακίδες οδηγιών, επισήμανσης και προστασίας (Safetyposters) να βρίσκονται αναρτημένες σε σημεία της κατασκευής ορατά από τους χειριστές και τους εκπαιδευόμενους. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  |  |  |
| 3.1 | ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ |  |  |  |
| 3.1.1 | Ι. Ο Ανάδοχος με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του θα αναλάβει τη μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, εκτέλεση δοκιμών παράδοσης και παραλαβής του εξοπλισμού σε πλήρη και ικανοποιητική λειτουργία στις εγκαταστάσεις της οικείας ΣΠΜ. ΙΙ. Η μεταφορά των υπό προμήθεια ειδών πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Ανάδοχος αμέσως μετά τη φόρτωση των υπό προμήθεια ειδών, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ (ΔΙΠΕΑ), κάθε στοιχείο σχετικό με τη φόρτωση και τη μεταφορά (άρθρο 211 του ν. 4412/2016) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.2 | Η παράδοση-εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί εντός έξι (06) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Σημείωση: Μικρότερος χρόνος παράδοσης-εγκατάστασης βαθμολογείται καλύτερα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.3 | Η παραλαβή του εξοπλισμού (οριστική, ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού, σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας στο χώρο εγκατάστασης της οικείας ΣΠΜ, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο είδος και ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, για είδος το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει στο χώρο εγκατάστασης της Σχολής. Ως χρόνος παραλαβής ορίζεται διάστημα ενός (01) μηνός από την ημερομηνία εγκατάστασης-παράδοσης και εφόσον πραγματοποιηθεί ικανός αριθμός δοκιμαστικών λειτουργιών από την αρμόδια ΕπιτροπήΠαρακολούθησης και Παραλαβής, το υπό προμήθεια είδος θα παραληφθεί οριστικά. Τυχόν βλάβες κατά τη διάρκεια των δοκιμών βαρύνουν τον Ανάδοχο ο οποίος οφείλει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του να τις αποκαταστήσει άμεσα. Μετά την αποκατάσταση τυχόν βλαβών ακολουθεί εκ νέου δοκιμή του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.4 | Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν στην τεχνική τους προσφορά και όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη διασφάλιση των συνθηκών για την τεχνικά άρτια εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού, Στην τεχνική προσφορά, θα αναφέρουν όλα τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία (βάρη, ενδεικτική διάταξη με διαστάσεις των επί μέρους συσκευών, διαστάσεις και διαδρομές καναλιών κλπ.) που απαιτούνται για την προετοιμασία από την οικεία ΣΠΜ του χώρου όπου ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει τον εξοπλισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.5 | Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του εξοπλισμού και να τον δοκιμάσει και παραδώσει σε πλήρη λειτουργία στους διατιθέμενους χώρους της οικείας ΣΠΜ, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό, με δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τη λοιπή σχετική νομοθεσία του ελληνικού κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και, τέλος, τις οδηγίες της οικείας ΣΠΜ. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.6 | Η εγκατάσταση των μηχανημάτων, των συσκευών και των συστημάτων θα γίνει στους αντίστοιχους χώρους της οικείας ΣΠΜ που θα υποδειχθούν από αυτή για την εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ο Ανάδοχος θα προβεί στην έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων προκειμένου να γίνει η εγκατάσταση του εξοπλισμού. Με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου, η εγκατάσταση των μηχανημάτων, των συσκευών και των συστημάτων καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τους σχετικούς κανονισμούς την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, αναφορικά με τις ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις και συσκευές, και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις/συσκευές/εξοπλισμό, την ασφάλεια και υγιεινή και να διασφαλίζουν την ομαλή και πλήρη λειτουργία των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιριακών υποδομών της ΣΠΜ. Ο Ανάδοχος με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του, θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες εργασίες για την επίτευξη των ανωτέρω. Με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του Υποψηφίου Αναδόχου αναφορικά με την πλήρωση της απαίτησης της εν λόγω παραγράφου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.7 | Ι. Η ΣΠΜ Ασπροπύργου υποχρεούται να παρέχει μόνο το χώρο εγκατάστασης. Για την προετοιμασία του χώρου υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. ΙΙ. Σε περίπτωση που απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα από πλευράς τροφοδοσίας στους χώρους εγκατάστασης των μηχανημάτων, των συσκευών και των συστημάτων με τους απαραίτητους πίνακες διανομής και ασφάλισης του ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αποχέτευσης, κλιματισμού, τοπικής δικτύωσης θα γίνεται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. Οι εργασίες σύνδεσης από τον πίνακα διανομής μέχρι το μηχάνημα με τα απαραίτητα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πληρούν τους κανονισμούς ασφαλείας των χώρων εγκατάστασης. ΙΙΙ. Η διαμόρφωση του δαπέδου στήριξης και τα αναγκαία μέσα και υλικά στήριξης των μηχανημάτων και συσκευών θα γίνουν με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια λειτουργία του και η άνετη χρήση και εκπαίδευση του προσωπικού. Οι απαιτήσεις σε ισχύ των ηλεκτρικών λήψεων θα αναφέρονται στις Τεχνικές Προσφορές. IV. Πριν την υποβολή των τεχνικών προσφορών, είναι απαραίτητη η επίσκεψη/επιτόπια αυτοψία των Υποψηφίων Αναδόχων στο χώρο εγκατάστασης του υπό προμήθεια εξοπλισμού της ΣΠΜ, κατόπιν αιτήματός τους στην αρμόδια ΣΠΜ ώστε να εκτιμηθούν λεπτομερώς οι απαιτούμενες εργασίες. Η εν λόγω επίσκεψη/αυτοψία θα βεβαιώνεται από την αρμόδια ΣΠΜ και αντίστοιχη βεβαίωση θα προσκομίζεται με την τεχνική προσφορά από τους Υποψηφίους Αναδόχους | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1.8 | Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την έγκαιρη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής (αρμόδια ΣΠΜ και Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών (ΔΙΠΕΑ))- τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, πριν την έναρξη οποιονδήποτε εργασιών προκειμένου να ετοιμαστούν οι σχετικοί χώροι όπου απαιτείται. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ |  |  |  |
| 3.2.1 | Ι. Κατά την παράδοση των μηχανημάτων, συστημάτων και συσκευών να δοθεί μια πλήρης σειρά τεχνικών εγχειριδίων με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του μητρικού κατασκευαστικού οίκου (OperationManuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές στην αγγλική γλώσσα και στην ελληνική όπου αυτή είναι διαθέσιμη, καθώς και σχεδίων, διαγραμμάτων και κάθε άλλη πληροφορία για την ορθή χρήση, έλεγχο, συντήρηση και εντοπισμό κάθε ανωμαλίας στη λειτουργία των μηχανημάτων, συστημάτων και συσκευών, στην αγγλική γλώσσα ή στην ελληνική γλώσσα, στην οικεία ΣΠΜ όπου θα πραγματοποιηθούν οι σχετικές προμήθειες. ΙΙ.Τα τεχνικά εγχειρίδια να δοθούν σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (τουλάχιστον σε (01) ένα αντίτυπο σε έκαστη μορφή). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |  |
| 3.3.1 | Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει με έξοδά του, πάνω στη λειτουργία του συστήματος τρείς (03) τουλάχιστον εκπαιδευτές- Πλοιάρχους της Σχολής για τουλάχιστον 2 μέρες, (2 ημέρες Χ 6 ώρες ημερησίως = 12 ώρες συνολικά) πιστοποιώντας τους αναλόγως. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί εντός του συμβατικού χρόνου. Σημείωση: Μεγαλύτερη διάρκεια εκπαίδευσης βαθμολογείται καλύτερα. Ο υπολογισμός θα γίνει σε εκπαιδευτικές ώρες). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3.2 | Να υποβληθεί κατά την τεχνική προσφορά πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (προσδιορισμός περιεχομένου εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους, προτεινόμενες ώρες εκπαίδευσης ανά θεματική ενότητα, θεματολογία, διάρκεια σε ώρες ανά ομάδα εκπαιδευόμενων για κάθε θεματικό αντικείμενο, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκπαίδευσης σε επίπεδο προτεινόμενων ωρών διδασκαλίας), εκπαιδευτές και κατάλογο με το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια χρήσης και άλλο τεκμηριωτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τόσο τα θέματα χειρισμού και λειτουργίας του υπό προμήθεια είδους όσο και για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του εξοπλισμού. Η εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με δαπάνη του την πραγματοποίηση της εκπαίδευση , η οποία θα πραγματοποιηθεί με εκπαιδευτές του Αναδόχου. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης του Αναδόχου με τη ΣΠΜ Ασπροπύργου. Η πραγματοποίηση της εκπαίδευσης θα γίνεται στην ΣΠΜ Ασπροπύργου μετά την εγκατάσταση των μηχανημάτων, των συσκευών και των συστημάτωνκαι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του χρόνου παράδοσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2. Το εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται να παρέχεται από τον Ανάδοχο για την υποστήριξη και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα είναι σε μορφή έντυπη, CDανά εκπαιδευόμενο ή/και ιστοσελίδας. Ο Ανάδοχος θα χορηγήσει πιστοποιητικό παρακολούθησης εκπαίδευσης σε έκαστο εκπαιδευόμενο. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να δηλώσει στην τεχνική του προσφορά ότι θα διαθέσει στην Ελλάδα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης), για την επίδειξη του προσφερόμενου εξοπλισμού ως και την εκπαίδευση του προσωπικού της αρμόδιας Υπηρεσίας τόσο επί του πλήρους φάσματος των δυνατοτήτων που παρέχουν όσο επί της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας του εξοπλισμού. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν διαθέτει το ως άνω προσωπικό, πρέπει στην τεχνική προσφορά του να υποβληθεί βεβαίωση του μητρικού οίκου υπογεγραμμένη από νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους ότι η εκπαίδευση θα γίνει από δικό του εξειδικευμένο προσωπικό στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα με παρουσία διερμηνέα και με τους όρους που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο.Η εν λόγω βεβαίωση να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σε περίπτωση που δεν είναι στα ελληνικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ |  |  |  |
| 3.4.1 | Ι. Ολόκληρος ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από εγγυημένη λειτουργία για έξι (6) τουλάχιστον έτη με υποχρέωση επισκευής και αντικατάστασης εξαρτήματος όταν η βλάβη οφείλεται σε ελαττωματικό εξάρτημα ή κακή εργασία εκ μέρους του κατασκευαστή (ο χρόνος μετράται από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού). ΙΙ. Η επισκευή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την γνωστοποίηση της βλάβης στον προμηθευτή.Ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε πρόστιμο για κάθε ημέρα καθυστέρησης επισκευής της διαπιστωθείσας βλάβης, πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών, και σε περίπτωση μη αντικατάστασης του εξοπλισμού σύμφωνα με την παράγραφο 3.4.4 της παρούσης, ίσο με ποσοστό 0,05% επί της συνολικής αξίας της Συμβατικής τιμής. Το εν λόγω πρόστιμο δεν θα υπερβαίνει το 25% της Συμβατικής τιμής. ΙΙΙ. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεσμεύεται με την τεχνική του προσφορά ότι στο πλαίσιο του προσφερόμενου χρόνου εγγυημένης λειτουργίας, θα διαθέτει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του το κατάλληλο προσωπικό, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευών/τεχνικής υποστήριξης και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση των εν λόγω υπηρεσιών. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.2 | Το συνολικό κόστος αποκατάστασης (ανταλλακτικά, εργατικά, μετάβαση κ.τ.λ.) κατά την διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας βαραίνει τον Ανάδοχο . | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.3 | Ο επιτρεπόμενος χρόνος μη λειτουργίας κατά την διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας δεν πρέπει να ξεπερνά τον ένα μήνα ετησίως αθροιστικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.4 | Εναλλακτικά σε περίπτωση που η επισκευή καθυστερήσει πλέον του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία άλλο λειτουργούνεξάρτημα μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης της πρώτης (repairbyreplacement) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.5 | Στο πλαίσιο της εξαετούς εγγυημένης λειτουργίας να παρέχονται επιπλέον και όλες οι τυχόν προβλεπόμενες από τα εγχειρίδια – οδηγίες του κατασκευαστή προγραμματισμένες συντηρήσεις και αναβαθμίσεις, αδαπάνως για το Φορέα (ανταλλακτικά, λογισμικό, υλικά, εργατικά, κόστος μεταφοράς-μετάβασης-διαμονής). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4.6 | Με την παράδοση να υποβληθεί έγγραφη δήλωση για την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν περίοδο εγγυημένης λειτουργίας μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης των έξι (6) ετών, από την οριστική παραλαβή του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού και το στοιχείο αυτό θα λάβει μεγαλύτερη βαθμολογία στην τεχνική αξιολόγηση όπως ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας περιλαμβάνεται στην Ομάδα Β΄ των Κριτηρίων Αξιολόγησης του συγκεκριμένου προσφερόμενου Είδους. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ |  |  |  |
| 3.5.1 | Με την τεχνική προσφορά θα δοθεί γραπτή βεβαίωση του Αναδόχου ή του κατασκευαστή στην ελληνική γλώσσα ή με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα σε περίπτωση που δεν είναι στην ελληνική, αναφορικά με τη δυνατότητα προμήθειας ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια με προθεσμία παράδοσης μέχρι ένα μήνα από την ημερομηνία παραγγελίας. Σημείωση: Μεγαλύτερος χρόνος δυνατότητας προμήθειας ανταλλακτικών βαθμολογείται καλύτερα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5.2 | Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα υποβάλλει με την τεχνική προσφορά έναν πίνακα με τα κύρια ανταλλακτικά κάθε εξοπλισμού (partnumbers, κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6 | ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ |  |  |  |
| 3.6.1 | Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, εφόσον τα υπό προμήθεια είδη κατασκευάζονται από διαφορετικό από τον Υποψήφιο Ανάδοχο οικονομικό φορέα, θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2008 ή νεότερο ή άλλο ισοδύναμο από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Κατά την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς, να κατατεθεί αντίγραφο του ανωτέρω πιστοποιητικού, το οποίο θα πρέπει να είναι εν ισχύ, νομίμως επικυρωμένο. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν είναι στα Ελληνικά, να προσκομιστεί επίσημη μετάφραση αυτού στην Ελληνική Γλώσσα και νομίμως επικυρωμένο. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6.2 | Πιστοποιητικά Σήμανσης CE (CEMark ή WheelMark ή άλλο αντίστοιχο/ισοδύναμο Πιστοποιητικό Σήμανσης), ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις της Ε.Ε (σύμφωνα με την «Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 09/07/2008 όπως ισχύουν για το κοινό πλαίσιο εμπορίας προϊόντων και κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 της 09/07/2008 όπως ισχύουν για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου» όπως ισχύει σήμερα) και της Οδηγίας 96/98/ΕΚ σχετικής με τον εξοπλισμό των πλοίων όπως ισχύει, όπου απαιτείται και όπου βρίσκει αυτή εφαρμογή για τον προσφερόμενο εξοπλισμό- μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα.Σε περίπτωση που κάποιο εκ των ειδών του προσφερόμενου εξοπλισμού εξαιρείται βάσει νομοθεσίας από το να φέρει σήμανση CE, ο Υποψήφιος Ανάδοχος να το τεκμηριώνει επαρκώς στην τεχνική του προσφορά. Tα ανωτέρω πιστοποιητικά να κατατεθούν κατά την παράδοση. Κατά την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς, να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του Υποψηφίου Αναδόχου σχετικά με την πλήρωση της εν λόγω απαίτησης, καθώς και ότι δεσμεύεται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του να προσκομίσει αντίγραφα των ανωτέρω πιστοποιητικών κατά την παράδοση των ειδών. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ |  |  |  |
| 4.1 | Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης κατατάσσονται στις ομάδες: Α. Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας Απόδοσης. Β. Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης. |  |  |  |
| 4.2 | Κάθε ομάδα χωρίζεται σε μία ή περισσότερες υποομάδες, οι συντελεστές βαρύτητας και οι βαθμοί των οποίων δίνονται στον παρακάτω Πίνακα. Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων (ή υποομάδων). Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100-120 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. |  |  |  |
| 4.3 | Για τις παραπάνω ομάδες ορίζεται σχετικός συντελεστής βαρύτητας που ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις εκατό 70 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των Ομάδων Κριτηρίων Αξιολόγησης ανέρχεται σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: U = σ1*Κ1 + σ2*Κ2+ ……..+σν*Κν (1) Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+….+σν = 1. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ |  |  |  |
| 5.1 | Για την βαθμολόγηση των στοιχείων του πίνακα αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω μαθηματικός τύπος: Βαθμός = 100+20 * (Μ προσφ. – Μ ελαχ.) / (Μ μέγ. – Μ ελαχ.), Όπου: «Μ προσφ. » είναι η προσφερόμενη τιμή/υπερκάλυψη του όρου βάσει της προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου «Μ ελαχ. » είναι η ελάχιστη τιμή/ικανοποίηση του όρου βάσει της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής «Μ μέγ. » είναι η μέγιστη τιμή βάσει της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής ή σε περίπτωση που ορίζεται η μέγιστη υπερκάλυψη του όρου βάσει του συνόλου προσφορών των Υποψηφίων Αναδόχων. | ΝΑΙ |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣΚΡΙΤΗΡΙΩΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

| ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣΒΑΡΥΤΗΤΑΣ [%] |
| --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ Α |  |  |
| ΓΕΝΙΚΑ | 2.2 | (70) |
| Κατασκευή – Διαστάσεις – Διαμόρφωση: Διαστάσεις λέμβου. Πλησιέστερες τιμές στις ενδεικνυόμενες, θα βαθμολογηθούν καλύτερα. | 2.2.2.5 | 15 |
| Κατασκευή – Διαστάσεις – Διαμόρφωση: Χωρητικότητα λέμβου. Μεγαλύτερη τιμή από την ενδεικνυόμενη, θα βαθμολογηθεί καλύτερα. | 2.2.2.6 | 15 |
| Κατασκευή – Διαστάσεις – Διαμόρφωση: Βάρος λέμβου. Μικρότερη τιμή από την ενδεικνυόμενη, θα βαθμολογηθεί καλύτερα. | 2.2.2.7 | 15 |
| Κατασκευή – Διαστάσεις – Διαμόρφωση: Ιπποδύναμη κινητήρα. Μεγαλύτερη τιμή από την ενδεικνυόμενη, θα βαθμολογηθεί καλύτερα. | 2.2.2.9 | 15 |
| Κατασκευή – Διαστάσεις – Διαμόρφωση:Βάρος ασφαλούς λειτουργίας στις περιγραφόμενες συνθήκες.Μεγαλύτερη τιμή από την ενδεικνυόμενη, θα βαθμολογηθεί καλύτερα. | 2.2.2.12.7 | 10 |
| Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α |  | 70 |
| ΟΜΑΔΑ Β |  |  |
| ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ | 3.1 | (7) |
| Μικρότερος χρόνος παράδοσης-εγκατάστασης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. | 3.1.2 | 7 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 3.3 | (7) |
| Μεγαλύτερη διάρκεια εκπαίδευσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. | 3.3.1 | 7 |
| ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | 3.4 | (8) |
| Εγγυημένη λειτουργία άνω των έξι (06) ετών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. | 3.4.1 (Ι) | 8 |
| ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ | 3.5 | (8) |
| Μεγαλύτερος χρόνος δυνατότητας προμήθειας ανταλλακτικών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. | 3.5.1 | 8 |
| Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ B |  | 30 |

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ								      ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ Αθανάσιος                                                            ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος                ΣΙΜΩΝΗ Ιωάννα