Ερωτηματολόγιο για έλεγχο του

Συστήματος  Προειδοποίησης Ασφαλείας Πλοίου (SSAS)

Ημερομηνία:

| Όνομα πλοίου | Νηολόγιο: |
| --- | --- |
| Τύπος πλοίου | IMO No.: |
| Αρ. ISSC: | Τόπος ελέγχου: |
| Διαχειρίστρια εταιρεία | Ελεγκτής : |

Σημειώσατε με  στο παρακάτω αριστερό τετράγωνο σε περίπτωση συμφωνίας με τις απαιτήσεις.

| 1. Γενικά |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-1 | Το Σύστημα Προειδοποίησης Ασφαλείας Πλοίου (SSAS) συμμορφώνεται με τις IMO Res.MSC.136(76) ή MSC.147(77) και/ή IEC 60945. |
| 2. Παροχή ισχύος |  |  |
|  | 2-1 | Επιπρόσθετα της κύριας παροχής ισχύος, υπάρχει διαθέσιμη εναλλακτική πηγή ενέργειας. |
|  | 2-2 | Η εναλλακτική πηγή ισχύος είναι είτε η παροχή ισχύος ανάγκης από συστοιχία συσσωρευτών ανάγκης που να φορτίζεται από πηγή ενέργειας ανάγκης ,είτε ανεξάρτητοι συσσωρευτές για παροχή ισχύος για 6 ώρες ή περισσότερο. |
| 3. Λειτουργία |  |  |
|  | 3-1 | Το SSAS δύναται να ενεργοποιείται από τη Γέφυρα και από ένα τουλάχιστον ακόμη διαφορετικό σημείο. |
|  | 3-2 | Το SSAS στέλνει κατάλληλο προειδοποιητικό σήμα μόνον στη διαχειρίστρια εταιρεία (CSO και άλλα ορισμένα πρόσωπα αυτής). |
|  | 3-3 | Τα σημεία ενεργοποίησης του SSAS έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να εμποδίζεται η άσκοπη ενεργοποίηση αυτού. Για την ενεργοποίηση του SSAS δεν απαιτείται να αφαιρεθεί κάποια σφραγίδα (ταινία) ασφαλείας ή να θραυστεί κάποιο κάλυμμα ή καπάκι. |
|  | 3-4 | Τα σημεία ενεργοποίησης θέτουν σε λειτουργία ένα σύστημα μετάδοσης σήματος ασφαλείας για τη μετάδοση του οποίου δεν απαιτείται κάποια ρύθμιση του συστήματος, όπως π.χ. συντονισμός καναλιών, επιλογή λειτουργιών από μενού κλπ. |
|  | 3-5 | Μόλις ενεργοποιηθεί το SSAS μεταδίδει συνεχώς ένα προειδοποιητικό σήμα ασφαλείας μέχρι να τεθεί στην αρχική του κατάσταση (κάνοντας reset) ή να απενεργοποιηθεί. Τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των μεταδόσεων των σημάτων ασφαλείας είναι όσο γίνεται μικρότερα (π.χ. από 15 λεπτά μέχρι μια ώρα). |
|  | 3-6 | Η λειτουργία των σημείων ενεργοποίησης δεν προκαλεί την ενεργοποίηση κάποιου σήματος συναγερμού ή ένδειξης επί του πλοίου ή σε άλλα πλοία. |
|  | 3-7 | Η λειτουργία του SSAS δεν δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία της εγκατάστασης του GMDSS. |
| 4. Σύστημα Προειδοποίησης Ασφαλείας Πλοίου (SSAS) |  |  |
|  | 4-1 | Το σήμα που μεταδίδεται μετά την ενεργοποίηση του SSAS περιλαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης του πλοίου (π.χ. ΔΔΣ, IMO Νο., MMSI (Maritime Mobile Service Identify) και ένδειξη ενεργοποίησης του Συστήματος Προειδοποίησης Ασφαλείας του πλοίου. |
|  | 4-2  N/A | Όπου το SSAS έχει εγκατασταθεί πριν την 1η Ιουλίου 2004, η μετάδοση περιλαμβάνει την ταυτότητα του πλοίου και την τρέχουσα θέση του πλοίου (γεωγρ. πλάτος και μήκος). |
|  | 4-3  N/A | Όπου το SSAS έχει εγκατασταθεί την ή μετά την 1η Ιουλίου 2004, η μετάδοση περιλαμβάνει την ταυτότητα του πλοίου και την τρέχουσα θέση του πλοίου (γεωγρ. πλάτος και μήκος) συσχετισμένη με ημερομηνία και ώρα. |
|  | 4-4 | Το σήμα του SSAS (ταυτότητα του πλοίου, θέση του πλοίου και ένδειξη ενεργοποίησης του SSAS) παράγεται αυτόματα χωρίς να χρειάζεται να εισάγει στοιχεία ο χειριστής παρά μόνον να ενεργοποιήσει το σύστημα. |
| 5. Εγκατάσταση |  |  |
|  | 5-1 | Γενική επιθεώρηση. |
|  | 5-2 | Οι καλωδιώσεις (παροχής ισχύος και της κεραίας) έχουν εγκατασταθεί μόνιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του συστήματος. |
|  | 5-3 | Έλεγχος λειτουργίας του SSAS ενεργοποιώντας το από όλα τα σημεία ενεργοποίησης. Αποστολή σήματος στον CSO. |
| 6. Άλλες απαιτήσεις |  |  |
|  | 6-1 | Το SSAS έχει τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχου της λειτουργίας του. |
|  | 6-2 | Υπάρχουν επί του πλοίου εγχειρίδια λειτουργίας , συντήρησης και εγκατάστασης του κατασκευαστή του SSAS. |
|  | 6-3 | Ο Πλοίαρχος και ο SSO είναι εξοικειωμένοι με τη λειτουργία του Συστήματος SSAS, καθώς και με τους τρόπους επαναπρογραμματισμού του, αν προβλέπεται από τον κατασκευαστή. |

_______________________________                                                 ______________________

Ο ιδιώτης επιθεωρητής της εγκαταστάτριας εταιρείας                      Επιθεωρητής/ Ελεγκτής Ναυτικής Ασφάλειας

(όνομα, υπογραφή)				                            (όνομα, υπογραφή)