ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 				Πειραιάς 9/10/2000

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

## ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ		Αρ. Πρωτ. : 4338.4/4/00

ΤΜΗΜΑ – γ

Ταχ. Διεύθυνση : Κ. Παλαιολόγου 1

Ταχ. Κώδικας    : 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ		         ΠΡΟΣ: ΩΣ  Π . Δ

FAX                   : 4137997- 4191997

TELEX               : 212581

Πληροφορίες    : Αντ/ρχος Λ.Σ ΡΑΖΟΣ Γ.

Τηλέφωνο         : 4191955

ΘΕΜΑ: Βελτίωση των επιπέδων ασφαλείας των Επιβατηγών – Υδροπτέρυγων (Ε/Γ- Υ/Γ) σκαφών.

1.   Σας γνωρίζουμε ότι λόγω της φύσης, της ιδιομορφίας και της ηλικίας των αναφερομένων στο θέμα σκαφών και με στόχο πάντα την προστασία της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, από την Υπηρεσία μας κρίθηκε επιβεβλημένη η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την βελτίωση του επιπέδου της ασφάλειας αυτών των σκαφών τα οποία είναι τα ακόλουθα :

.1      Επέκταση της εφαρμογής του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code) και σ’ αυτά τα σκάφη, ώστε μέσω διαδικασιών αυτού να διασφαλισθεί η παρακολούθηση της συντήρησης, των λειτουργικών αναγκών, της επιλογής και εκπαίδευσης των πληρωμάτων τους.

.2      Τοποθέτηση    ανεξάρτητης    πετρελαιοκίνητης    αντλίας    πυρκαγιάς  με μόνιμο

επιστόμιο αναρρόφησης, σε θέση εκτός μηχανοστασίου. Εφοδιασμός με εύκαμπτο σωλήνα και ακροσωλήνιο μικτού τύπου.

.3     Εγκατάσταση συστήματος αυτόματης ανίχνευσης και κατάσβεσης πυρκαγιάς στο  χώρο της εκτός μηχανοστασίου πρόσθετης ηλεκτρογεννήτριας συνδεδεμένο στον πίνακα ανίχνευσης πυρκαγιάς που βρίσκεται στη γέφυρα του σκάφους.

.4     Τοποθέτηση σε όλες τις μηχανές σωλήνων διπλού τοιχώματος στο σύστημα υψηλής πίεσης καυσίμου.

.5   Κάλυψη του 110% του αριθμού επιβαινόντων και στα Ε/Γ-Υ/Γ σκάφη που εκτελούν πλόες Τοπικούς, Περιορισμένης ΄Εκτασης ή εντός Προασπισμένων περιοχών με τοποθέτηση σε κατάλληλες βάσεις πνευστών σωσίβιων σχεδιών προδιαγραφών τουλάχιστον ΔΣ SOLAS 74/83, με υδροστατικούς μηχανισμούς.

.6      Σε όσα Ε/Γ-Υ/Γ σκάφη τα ατομικά σωσίβια ενηλίκων δεν τοποθετούνται κάτω από τα καθίσματα, αλλά σε ενθέμια στους χώρους επιβατών, θα πρέπει να τοποθετούνται σε κάθε χώρο παραμονής επιβατών σε κατάλληλα ενθέμια με σήμανση, ατομικά σωσίβια ενηλίκων ισάριθμα του αριθμού των ενδιαιτούμενων εκεί επιβατών, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να μην απαιτείται να μεταβαίνουν σε άλλο χώρο για την παραλαβή του ατομικού σωσιβίου τους. Επίσης σε κάθε χώρο παραμονής επιβατών θα τοποθετούνται για τον ίδιο λόγο κατ’ αναλογίαν ατομικά σωσίβια ενηλίκων που απαιτούνται για το 10% της επικάλυψης και παιδικά σωσίβια (σε ξεχωριστά ενθέμια με σήμανση) που απαιτούνται για το 10% του αριθμού  επιβατών.

.7  Τοποθέτηση εντύπων σε όλα τα καθίσματα επιβατών, με οδηγίες ανάγκης, ανακοινώσεις ασφάλειας και σκαρίφημα του σκάφους στο οποίο θα φαίνονται οι χώροι επιβατών, οι οδοί και οι έξοδοι διαφυγής. Για την υλοποίηση αυτής της απαίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία μας για τη λήψη οδηγιών.

2.   Διευκρινίζεται ότι για τα προαναφερθέντα μέτρα (πλην του αρ. 1.1 το οποίο περιέχεται σε υπό προώθηση Σχέδιο Π. Διατάγματος) δεν απαιτείται νομοθετική ρύθμιση γιατί υπάρχει κάλυψη από τον Κώδικα για την ασφάλεια των Δυναμικώς Υποστηριζόμενων σκαφών του ΙΜΟ που εφαρμόζεται  στα εν λόγω σκάφη δυνάμει του άρθρου 6.4 (β) της Οδηγίας 98/18 ΕΚ.

3.   Προκειμένου να δοθεί εύλογος χρόνος για την υλοποίηση των προαναφερομένων μέτρων χορηγούμε προθεσμία το αργότερο μέχρι την προσεχή ετήσια επιθεώρησή τους. Υπόψιν ότι όσον αφορά το ανωτέρω αρ. 1.1 μέτρο, για την υλοποίησή του παρέχεται προθεσμία 3 μήνες μετά την έκδοση του Σχεδίου Π. Διατάγματος στο οποίο περιέχεται.

4.    Οι αφετήριες Λιμενικές Αρχές :

.1 Να επιδώσουν άμεσα φωτ/φο της παρούσας στους Πλοιάρχους των Ε/Γ-Υ/Γ σκαφών που δραστηριοποιούνται στη περιοχή τους.

.2 Να δώσουν κατάλληλες οδηγίες στα ΤΚΕΠ τους για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων αυτών των σκαφών με κάθε προσοχή και επιμέλεια και την εκτέλεση με σχολαστικότητα όλων των λειτουργικών ελέγχων (μηχανών, βοηθητικών μηχανημάτων, αντλιών πυρκαγιάς, alarm CO2 , αεροφρακτών, ΝΤΛ εξοπλισμού Γ/Φ, φανών ναυσιπλοΐας, συρίκτρας, συστημάτων θέρμανσης / αερισμού κλπ)

.3  Να μεριμνήσουν για την υλοποίηση των εν λόγω μέτρων για τα Ε/Γ-Υ/Γ σκάφη των οποίων η προσεχής ετήσια επιθεώρηση θα γίνει από τα ΤΚΕΠ τους.

5.   Η Ένωση Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας παρακαλείται να ενημερώσει τα μέλη της, Πλοιοκτήτες εν λόγω σκαφών. Το ΚΛΠ παρακαλείται ομοίως για επίδοση  φωτ/φου της παρούσης στους Πλοιάρχους των Ε/Γ-Υ/Γ σκαφών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητάς του.

6.       Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας.

Ο ΚΛΑΔΑΡΧΗΣ

Αρχιπλοίαρχος ΛΣ ΔΟΥΜΑΝΗΣ Δαμ.

### ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ

#### Ι. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πλοιοκτήτες εν λόγω σκαφών (μέσω των Πλοιάρχων τους)

#### ΙΙ. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- Λιμενικές Αρχές όπου εδρεύουν ΤΚΕΠ

- Ε.Ε Ακτοπλοΐας

- Π.Ε Πλοιάρχων Ε.Ν.

##### ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1.  Γρ. κ. ΥΕΝ (υτα)

- Γρ. κ. Γ.Γ (υτα)

- Γρ. κ. ΑΛΣ (υτα)

- Γρ. κ. Β’ ΥΛΣ (υτα)

- ΚΕΕΠ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

- ΚΕΕΠ/ΔΕΠ/ΣΕΚ-ΚΕΕ

- ΚΕΕΠ/ΕΝΕΣΠΕ ΝΤΛ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ