| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ### Πειραιάς 20 Δεκεμβρίου 2004 |
| --- | --- |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ | Αρ. Πρωτ. : 4339.20/ 03/04 |
| ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ | ΠΡΟΣ:Ως ΠΔ |
| ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΣΠΕ |  |
| Ταχ. Διεύθυνση : Κ. Παλαιολόγου 1 |  |
| Ταχ. Κώδικας : 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ |  |
| FAX : 4137997- 4191997 |  |
| TELEX : 212581 |  |
| Πληροφορίες : Πλοίαρχος ΛΣ(Τ) ΖΟΥΛΟΣ Α. |  |
| Τηλέφωνο :210-419 1955 |  |

ΘΕΜΑ: Μέτρα για την ασφαλή χρήση των λέμβων ελεύθερης πτώσης.

###### Σχετ:  Εγκύκλιος ΥΕΝ/ ΚΕΕΠ/ ΔΕΠ/ ΕΝΕΣΠΕ 4339.20/2/02/02-09-2002.

- Στη συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου μας που αφορά σε  οδηγίες και επισημάνσεις  στην εκτέλεση γυμνασίων στα εμπορικά πλοία καθώς και στην ορθή χρήση και συντήρηση των σωστικών μέσων αυτών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α) Με την MSC/Circ.1115/25-05-2004 εγκύκλιο η οποία επισυνάπτεται, περιήλθαν στην Υπηρεσία μας από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), πληροφορίες σχετικά με την καταγραφή ατυχημάτων(τραυματισμών) κατά την καθέλκυση σωσιβίων λέμβων ελεύθερης πτώσης (free fall life boats), οι οποίες καθαιρούνται  με ελεύθερη πτώση από ύψος άνω των 20 μέτρων από την επιφάνεια της θαλάσσης, γεγονός που θα διερευνηθεί από  την αρμόδια Υποεπιτροπή  Design & Equipment (DE) του IMO.

Β) Η ως άνω καθέλκυση πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό ΙΙΙ/19.3.3.4 της ΔΣ SOLAS κατά την εκτέλεση γυμνασίων που λαμβάνουν χώρα τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες. Εν όψει αυτών των ατυχημάτων, γίνεται αποδεκτή κατ΄ εφαρμογή των αναφερομένων στην ανωτέρω εγκύκλιο του ΙΜΟ (παραγρ. 3 αυτής) για σωσίβιες λέμβους ελεύθερης πτώσης ύψους στοιβασίας άνω των 20μ. από την επιφάνεια της θάλασσας η  :

Ι) εκτέλεση των γυμνασίων με καθαίρεση δια των αγομένων  αντί ελεύθερης    πτώσης.

ΙΙ)  εκτέλεση προσομοίωσης καθέλκυσης με ελεύθερη	πτώση το αργότερο ανά 6 μήνες .

2. Η Υπηρεσία μας εφιστά για μία ακόμα φορά την μεγάλη σημασία στην ιδιαίτερη προσοχή  που θα πρέπει να λαμβάνουν οι πλοίαρχοι και τα πληρώματα  κατά  την εκτέλεση των γυμνάσιων καθαίρεσης σωσιβίων λέμβων.

- Επίσης υπενθυμίζεται η ανάγκη κατανόησης και σχολαστικής τήρησης των αναγραφόμενων στα εγχειρίδια οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης των κατασκευαστών των σωσιβίων λέμβων και των μέσων καθαίρεσης των, τα οποία  θα πρέπει να είναι γραμμένα  στη γλώσσα  εργασίας των πληρωμάτων των πλοίων.

- Η ισχύς της παρούσας όσον αφορά τα της ανωτέρω παραγρ.1 είναι 2ετής σύμφωνα με την παραγρ. 5 της MSC/CIRC. 1115/25-05-2004

- Οι Λιμενικές Αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα να την εντάξουν με α/α 59 στον Πίνακα 7 (ΝΤΛ Τομέα) Μονίμων  Εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας που έχει κοινοποιηθεί με την αρίθ.4115/01/03/16-01-2003 Διαταγή μας. Επίσης να διορθώσουν  στον ίδιο πίνακα τον α/α από 55 σε 57 στην εγκύκλιο μας αριθ. 4339.20/01/04/08-06-2004 «Εφοδιασμός πνευστών σωσιβίων σχεδιών με αναμεταδότες RADAR (RADAR transponder- SART)».

Ο ΚΛΑΔΑΡΧΗΣ

Συνημμένα                                       Αρχιπλοίαρχος ΛΣ  ΚΑΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΠ.

Η σχετ. εγκύκλιος IMO

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1.   ΠΛ/Χ- ΚΛΧ- Λ/Χ - Υ/Χ

- Πλοιοκτήτριες εταιρείες (μέσω των Ενώσεών τους)

- Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί

ΙΙ. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Ε.Ε.Ε.

2. Ε.Ε.Α

3. Π.Ε. Πλοιάρχων Ε.Ν

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1.     Γρ. κ. ΥΕΝ (υτα)

2.     Γρ. κ. ΓΓ (υτα)

- Γρ. κ. ΑΛΣ (υτα)

- Γρ. κ. Α’ ΥΛΣ(υτα)

5.     Γρ. κ. ΒΥΛΣ (υτα)

6.     Γρ. κ. ΚΕΕΠ

7.     Γρ. κ. ΚΠΝΠ

8.     Γρ. κ. ΚΠΠ

9.     ΥΕΝ/Γ.Ε.Μ.Μ.Ε

10.   ΚΕΕΠ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ

11.   ΚΕΕΠ/ΔΚΕΟ/α, γ

12.   ΚΕΕΠ/ΔΕΠ/ΣΕΚ/ΚΕΕ

13.   ΚΕΕΠ/Γρ. Μηχ/σης