| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΝΕΣΠΥ - ΠΥΡΦ Ταχ. Δ/νση : Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 1 Ταχ. Κώδικας: 185 35 Πειραιάς Πληροφορίες : Υποπ/ρχος ΛΣ ΣΠΑΝΟΣ Ν. – Μ.Π.Υ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Τηλέφωνο : 210 4191863 FAX : 210 4137997 | Πειραιάς 12 Σεπτεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 4339.20/04/08 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. |
| --- | --- |

ΘΕΜΑ : ΄΄Επιθεωρήσεις σωστικών και πυροσβεστικών  μέσων  των πλοίων΄΄

ΣΧΕΤ: α) Έγγραφο ΥΕΝ/ΕΕΠ/ΤΟΜ. Γ΄- Β΄ αριθ.πρωτ. : 8209/29-4-85

β) Εγκύκλιος ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ/Τμήμα-γ Αριθ.4339.20/1/2000/10-02-2000.

γ) Εγκύκλιος ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ/ΕΝΕΣΠΕ Αριθ. 4338.18/04/01/28-11-2001.

δ) Εγκύκλιος ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ/ΕΝΕΣΠΕ Αριθ. 4339.20/02/04/09-06-2004.

ε) Εγκύκλιος ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ/ΕΝΕΣΠΕ Αριθ. 4339.20/04/04/15-12-2004.

στ) Εγκύκλιος ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ/ΕΝΕΣΠΕ Αριθ. 4339.20/04/05/17-08-2005.

ζ) Έγγραφο ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ/ΕΝΕΣΠΕ  Αριθ. 4339.20/03/06/27-05-2006.

1. Οι ανωτέρω σχετικές εγκύκλιοι συνετέλεσαν αποφασιστικά στην ορθή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για τις επιθεωρήσεις των σωστικών και των πυροσβεστικών μέσων των πλοίων. Κρίνουμε σκόπιμη ωστόσο την παροχή, στις επόμενες παραγράφους, πρόσθετων διευκρινίσεων – οδηγιών.

2. Δεδομένου ότι, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ζητείται η αφαίρεση από Ε/Γ ή Ε/Γ- Ο/Γ πλοία μέρος του σωστικού εξοπλισμού τους για επιθεώρησή του, επισημαίνεται ότι δεν μπορεί να αφαιρεθούν από το πλοίο αντικείμενα του σωστικού εξοπλισμού αν αυτό δεν εγκριθεί από το φορέα που εξέδωσε το πιστοποιητικό αξιοπλοίας με πράξη διόρθωσης του εν λόγω πιστοποιητικού. Στην πράξη διόρθωσης προσδιορίζεται ο αριθμός των επιβατών, των σωστικών μέσων, των ειδικευμένων ατόμων κ.λπ. Στην περίπτωση δε αυτή, ο πλοίαρχος και η διαχειρίστρια εταιρεία υποχρεούνται να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες :

α) ενημέρωση του πίνακα διαίρεσης πληρώματος με διαγραφή του απομακρυνθέντος εξοπλισμού και επανακαθορισμό των καθηκόντων στο πλήρωμα

β)  απομάκρυνση των σημάνσεων ή συμβόλων που αφορούν ή οδηγούν στον απομακρυνθέντα εξοπλισμό

γ) αναμόρφωση των ηχητικών ή οπτικών οδηγιών ανάγκης, που σχετίζονται με τον υπάρχοντα εξοπλισμό.

Η συμμόρφωση προς τα ανωτέρω διαπιστώνεται υποχρεωτικά από το φορέα που εξέδωσε το πιστοποιητικό αξιοπολοίας και σε κάθε περίπτωση μπορεί να ελεγχθεί από επιθεωρητή του ΚΕΕΠ ή των Λιμενικών Αρχών. Υπόψη ότι σε περίπτωση που η απομάκρυνση του εξοπλισμού επηρεάζει τον αριθμό των επιβαινόντων σε πλοία που καλύπτουν συγκοινωνιακές ανάγκες (επιβάτες ή πλήρωμα), η διαχειρίστρια  εταιρεία με την υποβολή του  αιτήματος, οφείλει να συνυποβάλλει και σχετική έγγραφη συναίνεση των συναρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΕΝΑΝΠ (ΔΘΣ-ΔΝΕΡ).

3. Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών σωσιβίων σχεδιών, ολισθητήρων και υδροστατικών μηχανισμών δεν υπερβαίνει το δωδεκάμηνο. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος (όλων των τύπων των πλοίων) για την έγκριση   παράτασης ισχύος πέραν του δωδεκαμήνου, ο φορέας που εξέδωσε το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας του πλοίου, δηλαδή η Υπηρεσία μας, η Λιμενική Αρχή ή ο Αναγνωρισμένος Οργανισμός (Α.Ο.), κατά περίπτωση, μπορεί να παρατείνει την ισχύ των πιστοποιητικών σωσιβίων σχεδιών, ολισθητήρων και των υδροστατικών μηχανισμών (πέραν του δωδεκαμήνου) μόνο  όταν το πλοίο επείγεται να αποπλεύσει και στο λιμάνι που βρίσκεται ή στη πλησίον του λιμένα γειτονική περιοχή  δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένο συνεργείο  ή  όταν το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας είναι μικρό και ο πλοίαρχος προτίθεται να προβεί ταυτόχρονα στην ανανέωση του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας του πλοίου και των πιστοποιητικών επιθεώρησης του εξοπλισμού. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις αυτές, η παράταση χορηγείται αν τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) διαπιστώνεται (μακροσκοπικός έλεγχος) η καλή κατάσταση του αναφερόμενου εξοπλισμού. Σχετική δήλωση του πλοιάρχου μπορεί να θεωρηθεί επαρκής σε περίπτωση που το πλοίο βρίσκεται σε απομακρυσμένες θαλάσσιες περιοχές και δεν είναι δυνατή  η επιτόπια μετάβαση επιθεωρητή του φορέα που εξέδωσε το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας

β) το φαρμακείο των πνευστών σωσιβίων σχεδιών είναι σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα της αιτηθείσας παράτασης. Για το λόγο αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητά  στο πιστοποιητικό επιθεώρησης κάθε πνευστής σωσίβιας σχεδίας η  ημερομηνία  λήξης του φαρμακείου αυτής.

Σε κάθε περίπτωση, η παράταση  αυτή δεν υπερβαίνει τον περιορισμό του Κανονισμού ΙΙΙ/20 της Δ.Σ.SOLAS  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι πέντε (5) μήνες από την λήξη της ισχύος πιστοποιητικού του μέσου. Προκειμένου για τα ταχύπλοα σκάφη (ΗSC) ο χρόνος παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα σύμφωνα με το Κεφάλαιο 8 του Κώδικα ταχυπλόων σκαφών του ΙΜΟ.

4. Αναφορικά με την επιθεώρηση των μονίμων συστημάτων κατάσβεσης πυρκαϊάς (αφρού ή CO2 ), καθώς και των φορητών και ημιφορητών πυροσβεστήρων, φορητών συστημάτων αφρού, των αναπνευστικών συσκευών και των αναπνευστικών συσκευών διαφυγής ανάγκης (ΕΕΒD΄S) όλων των τύπων των πλοίων, δύναται να εγκρίνεται παράταση από το φορέα  που εκδίδει το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας του πλοίου, εξετάζοντας τη σκοπιμότητα και τις αντικειμενικές δυσκολίες (οι οποίες πρέπει αποδεδειγμένα  να υφίστανται). Η εν λόγω παράταση δεν μπορεί να υπερβεί το διάστημα των τριών μηνών. Σχετική δήλωση του πλοιάρχου μπορεί να θεωρηθεί επαρκής υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνεται εγγράφως  η καλή κατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού από πλευράς εμφάνισης, συντήρησης και λειτουργικής ετοιμότητας.

5. Για τα μη επιβατηγά πλοία όσον αφορά στην υδραυλική δοκιμή των μονίμων συστημάτων CO2, φορητών και ημιφορητών πυροσβεστήρων, καθώς και φιαλών αναπνευστικών συσκευών, αν τα πλοία ευρίσκονται σε λιμάνι όπου δεν υπάρχουν δυνατότητες εκτέλεσης υδραυλικών δοκιμών ή το χρονικό περιθώριο δεν επαρκεί  λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του πλοίου, δύναται να εγκρίνεται  παράταση μέχρι το επόμενο λιμάνι κατάπλου του πλοίου όπου θα παρέχονται οι σχετικές ευκολίες, υπό την προϋπόθεση να  διαπιστώνεται από επιθεωρητή του ΚΕΕΠ, του ΤΚΕΠ ή του Αναγνωρισμένου Οργανισμού ότι οι προς έλεγχο φιάλες – μόνιμα συστήματα ευρίσκονται σε καλή κατάσταση από άποψη εμφάνισης και συντήρησης. Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη παράταση δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες. Αν όμως, εντός του αιτούμενου χρόνου παράτασης έχει προγραμματισθεί η διεξαγωγή ειδικής επιθεώρησης του πλοίου (special survey), η εκτέλεση της εν λόγω υδραυλικής δοκιμής θα διενεργείται κατά τη διάρκεια της ειδικής αυτής επιθεώρησης. Για τα επιβατηγά πλοία δεν παρέχεται η ευχέρεια χορήγησης της εν λόγω παράτασης.

6. Διευκρινίζεται ότι οι Λιμενικές Αρχές και οι Α.Ο. δεν απαιτείται να ζητούν την έγκριση του ΚΕΕΠ  για τα  αναγραφόμενα στις παραγράφους 3,4 και  5 της παρούσας.

7. Οι Α.Ο. και οι ενδιαφερόμενοι φορείς που κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να μεριμνήσουν  για την πιστή τήρηση των ως άνω οδηγιών.

8. Τέλος, οι διαχειρίστριες εταιρείες παρακαλούνται όπως καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για ολοκλήρωση των εργασιών επιθεώρησης των πλοίων κατά τη διάρκεια της ακινησίας τους, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εύρυθμη εκτέλεση του προγράμματος των δρομολογίων.-

Ο  Διευθυντής του Κλάδου

Υποναύαρχος Λ.Σ.  ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ  Παρασκευάς

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ι. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. ΚΛ/Χ – Λ/Χ – Υ/Χ

2. Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί.

ΙΙ. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.  Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Aκτή Mιαούλη 85 Πειραιάς18538

2.  Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Λουδοβίκου 10 Πειραιάς 18531

3.  Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, Aκτή Mιαούλη 85 Πειραιάς18538

4.  Ένωση Εφοπλιστών Επιβατηγών Πλοίων, Ακτή Μιαούλη 87, Πειραιάς18538

5.  Ένωση Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας, Ακτή Ποσειδώνος και Αριστείδου 15, Πειραιάς

18531

7. Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Κολοκοτρώνη 108-110,

Πειραιάς 18535.

8. Σύλλογος Διπλ/χων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος, Ελ. Βενιζέλου 14, Πειραιάς

18531

9.  Συνεργεία Πνευστών Σωσιβίων Σχεδίων

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΥΕΝΑΝΠ (υ.τ.α.)

ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. κ. Γ.Γ. (υ.τ.α.)

ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. κ.  Α/ΛΣ (υ.τ.α.)

ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. κ. Α' Υ/ΛΣ (υ.τ.α.)

ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. κ. Β' Υ/ΛΣ (υ.τ.α.)

ΥΕΝΑΝΠ/ΚΕΕΠ/Γρ. κ. ΔΚΔ΄

ΥΕΝΑΝΠ/ΔΑΝ - Γ.Ε.Μ.Μ.Ε

# ΥΕΝΑΝΠ/ ΚΛΑΔΟΣ  Δ΄/ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ –  Γρ. Υ/Π